- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：有嘉（山东）新材料科技有限公司新建年产300万平方装配式保温装饰一体板项目

建设单位（盖章）：有嘉（山东）新材料科技有限公司

编制日期：              2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 有嘉（山东）新材料科技有限公司新建年产300万平方装配式保温装饰一体板项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2101-370125-04-03-891109 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王兵 | 联系方式 | 18764326281 |
| 建设地点 | 山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街77号 |  |  |
| 地理坐标 | （117度8分14.172秒，36度56分7.974秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3034隔热和隔音材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业、56、砖瓦、石材等建筑材料制造303、隔热、隔音材料制造 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 济南济北经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2101-370125-04-03-891109 |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 175 |
| 环保投资占比（%） | 1.75 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：济北·智造城（产业园）总体规划 审批机关：原济阳县人民政府 审批文件：济阳县人民政府关于同意设立济北·智造城（产业园）的批复（济阳政字[2018]86号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件：济北·智造城（产业园）总体规划环境影响报告书 召集审查机关：济南市生态环境局济阳分局 审查文件：济北·智造城（产业园）总体规划环境影响报告书审查意 见，无文号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与园区规划符合性分析 本项目属于C3034隔热和隔音材料制造，根据《济北·智造城（产业园）总体规划环境影响报告书》表12.6-4，本项目属于允许建设项目，符合济北·智造城（产业园）行业准入条件。入园三方协议见附件6。 2、与《济北·智造城（产业园）总体规划环境影响报告书》结论的符合性分析 表1 与规划环评结论符合性分析表 规划环评结论; 拟建项目情况; 符合性. 本次规划位于济阳城区部分地块基本符合上位《济阳县城市总体规划（2003-2020年）》、位于回河街道地块全部符合《济阳县回河镇总体规划（2017-2030年）》。 园区规划符合环境功能区划等规划，有利于促进经济社会协调和可持续发展。本次规划土地资源、水资源和能源供应能够基本得到保障；环境容量存在短板，通过区域削减可以满足环境质量底线和污染物排放总量要求。规划实施对重要环境敏感目标的影响总体不大。立足于济阳区经济社会发展、资源环境承载和南部地下水及生态环境保护，本次规划确定的规划定位、发展目标和产业规划结构较为合理。 本评价认为，园区在进一步优化规划布局、控制规划规模、完善生态环境保护规划、建立强化空间、总量和环境准入、严格执行资源保护和环境影响缓解措施、落实现有问题解决方案后，该规划的实施不会降低区域环境质量，在环境保护方面总体合理。; 本项目符合园区产业定位，项目排放的污染物总量占园区环境容量比例较小，项目生活污水近期经化粪池处理后由环卫部门定期清运，待市政污水管网铺设后，通过市政污水管网进入济阳第二污水处理厂深度处理，不直排废水，不属于园区环境准入负面清单; 符合. 拟建项目符合《济北·智造城（产业园）总体规划环境影响报告书》结论的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目不属于“限制类”、“淘汰类”规定内容的范围，符合国家产业政策。同时本项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2101-370125-04-03-891109，见附件3。 2、环境保护政策符合性分析 （1）与“三线一单”要求符合性分析 ①生态保护红线符合性 根据山东省环境保护厅于2016年9月发布《关于印发<山东省生态保护红线规划（2016-2020年）>的通知》（鲁环发[2016]176号），规划提出，通过将维系国家或区域生态安全、保障和提升生态系统服务功能具有战略意义的生态区域，划入生态保护红线并实施最为严格的生态保护制度，进一步优化国土空间开发格局，理顺保护与发展的关系，改善和提高生态服务功能，推动形成满足生产、生活、生态空间基本需求且符合山东实际的生态安全格局，为全省生态保护与修复、自然资源有序开发和产业合理布局提供重要支撑。 根据《山东省济南市生态红线划定方案》可知，济阳区共有7处生态保护红线区，分别为黄河济南段水源涵养生态保护红线区、沟杨水源涵养生态保护红线区、太平水源涵养生态保护红线区、澄波湖湿地涵养生态保护红线区、燕子湾水源涵养生态保护红线区、清源湖水源涵养生态保护红线区、济阳济北公园土壤保持生态保护红线区。本项目位于澄波湖湿地涵养生态保护红线区（SD-01-B1-24）南侧约3.5km，距离较远，未涉及以上生态红线区域范围，符合《山东省济南市生态红线划定方案》。济南市生态保护红线图见附图4。 ②与当地环境质量底线的符合性分析 依据环境保护部文件环环评[2016]150号文件要求，环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响。 根据济阳区环境功能区划，本项目所在区域大气环境不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，本项目产生的废气主要是VOCs，排放量小，影响程度较小，不会改变区域环境功能区，同时济阳区不断加大对污染物的减排工作，从源头减少污染物新增量，进一步加大治理力度，以控新增、调结构为重点，突出结构减排、拓宽工程减排、强化管理减排，实现总量减排与转方式调结构和环境治理改善的双挂钩，环境污染治理取得明显成效，环境治理全面向好发展。因此本项目符合环境质量底线的要求。 本项目产生的生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，待济阳第二污水处理厂投入运行后，经污水管网排入济阳第二污水处理厂进行深度处理。对当地水环境功能影响较小。 项目车间主要进行设备安装，对当地生态环境破坏较小。因此，总体来看，项目的建设符合环境质量底线的要求。 ③与资源利用上线的符合性分析 项目生产过程产生的固体废物均能够妥善处置，因此项目整体资源消耗不大，不会对当地的资源供应产生明显的影响，不会触及当地资源分配的上线，项目建设在资源利用上合理。 ④与负面清单符合性分析 济南市及济阳区均尚未出具环境准入负面清单。 综上所述，拟建项目符合“三线一单”管控要求。 （2）与“四减四增”的符合性分析 与《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》符合性。 表2 与《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》符合性分析 规划要求; 企业情况; 符合性分析. 一、调整产业结构. （一）减少落后和过剩产能. 属于国务院经济综合宏观调控部门会同国务院有关部门发布的产业政策目录中明令淘汰或者立即淘汰的落后生产工艺装备、落后产品的，不予核发排污许可证; 本项目符合国家产业政策。; 符合. 严格执行环境保护法律法规，对超过大气和水等污染物排放标准排污、违反固体废物管理法律法规，以及超过重点污染物总量控制指标排污的企业，责令采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，责令停业、关闭; 本项目对于产生的废气采取严格的污染防治措施，废水不外排，固体废物妥善处置。; 符合. 遵循产业发展和市场经济运行规律，把钢铁、地炼、电解铝、焦化、轮胎、化肥、氯碱等高耗能行业转型升级作为加快新旧动能转换的重要举措和突破口，着力破除瓶颈制约，努力实现高耗能行业布局优化、质量提升，推动绿色发展、高质量发展。; 本项目不属于所列行业。; 符合. 加大已淘汰落后产能和化解过剩产能监管力度，采取“两断三清”等措施，严防已淘汰和化解的落后和过剩产能异地复产。清理整顿中央环保督察发现的各类违规产能和替代产能。; 本项目不属于中央环保督查发现的违规产能。; 符合. 严禁钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦化、铸造等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。2018年年底前，原则上不再审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目，确需新建、技改提能和核增产能的，一律实行减量置换。; 本项目不属于所列行业。; 符合. （二）增加新的增长动能. 采取“产能总量和污染物总量双平衡法”，优化整合钢铁、电解铝、地炼、焦化、轮胎、造纸、化肥、氯碱等行业产能布局。产能总量采取全省（或全市）平衡，优化整合过程中相关产能总量不能增加；污染物总量采取新产能落地市（或县）区域内平衡，通过减量或等量替代，优化整合过程中不能增加新产能落地区域的污染物排放总量。; 本项目不属于所列行业。; 符合. 二、调整能源结构. 按照控增量、减存量、提效率的系统治理思路，进一步加大煤炭消费减量替代工作力度，增加清洁能源使用; 本项目不涉及煤炭使用。; 符合. 三、调整运输结构. 压缩公路货物运输量，提升公路运输效率，实施公路运输绿色化改造，加大多式联运货物运输量，提升铁路货运能力，着力控制移动源污染。; 本项目积极配合实施。; 符合. 四、调整农业投入结构. 充分发挥重大示范工程的带动作用，减少化肥农药使用量，提高化肥农药利用率，增加有机肥使用量和生产能力，推进农业投入结构优化调整，同时确保化肥农药减量与农业产品产量质量不下降相统一。; 本项目不涉及化肥农药使用; 符合. 由上表可知，项目符合《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》的要求。 （3）与鲁政发[2018]17号文符合性分析 本项目与《山东省人民政府关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）的通知》（鲁政发[2018]17号）的符合性分析见下表。 表3 与鲁政发[2018]17号符合性分析 文件要求; 工程情况; 符合性. 优化结构与布局; 持续实施“散乱污”企业整治。巩固全省“散乱污”企业整治工作成果，坚决杜绝“散乱污”企业项目和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，按照国家的“散乱污”企业及集群整治标准，将“散乱污”企业及集群整治到位。列入清理取缔类的，确保严格落实“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）的要求；列入整合搬迁类的，按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。建立“散乱污”企业动态管理机制，对清单外新发现的“散乱污”企业，按照“发现一起、处置一起”的原则，对用地、工商、环保手续不全、难以通过改造达标的企业予以关停; 本项目位于济阳区济北开发区黄河大街77号，不属于散乱污企业; 符合. 强化污染综合防治; 工业污染源全面达标排放。持续推进工业污染源提标改造。7个传输通道城市二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。全省推动实施钢铁等行业超低排放改造。自2020年1月1日起， 全省全面执行《区域性大气污染物综合排放标准》大气污染物排放浓度限值。到2020年，工业污染源全面执行国家和省大气污染物相应时段排放标准要求。持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。; 本项目严格遵守《区域性大气污染物综合排放标准》大气污染物排放浓度限值。; 符合. 强化工业企业无组织排放控制管理。对钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉开展无组织排放排查，建立管理台账，制定无组织排放改造规范方案; 本项目已制定无组织排放监测计划; 符合. （4）与《山东省环境保护条例》符合性分析 表4 项目与《山东省环境保护条例》符合性分析 山东省环境保护条例内容; 项目基本情况. 第十五条 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。; 项目不属于该类禁止建设项目. 第四十三条 各级人民政府应当推进绿色低碳发展，制定循环经济、清洁生产、环境综合治理、废弃物资源化等政策措施，加强重点区域、重点流域、重点行业污染控制，鼓励、支持无污染或者低污染产业发展，提高资源利用效率，减少污染排放。; 项目不属于重点行业，采取合理有效的环保措施后对环境影响较小. 第四十四条 各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。; 本项目位于济阳区济北开发区黄河大街77号，属于工业园区. 第四十五条 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。实行排污许可管理的排污单位，应当按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污染物。; 企业在运营期严格落实本报告提出的环保治理措施，污染物可达标排放. 第四十六条 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 项目建成后严格按照环保要求建设环境保护设施、落实 环境保护措施. 第四十七条 排污单位应当按照环境保护设施的设计要求和排污许可证规定的排放要求，知道完善环境保护管理制度和操作规程，并保障环境保护设施正常运行; 本项目应保障环境保护设施正常运行. 第四十八条 排污单位应当按照国家和省有关规定建立环境管理台账，记录污染治理设施运行管理、危险废物产生与处置情况、监测记录以及其他环境管理等信息，并对台账的真实性和完整性负责。台账的保存期限不得少于三年，法律、法规另有规定的除外; 本项目需保存环境管理信息. （5）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性 表5 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析 GB37822-2019要求; 拟建项目情况; 符合性. VOCs物料储存; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓内。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态市应加盖、封口，保持密闭。; 本项目使用聚氨酯AB胶，聚氨酯AB胶桶装，密闭保存，不挥发; 符合. VOCs物料转移和输送; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目聚氨酯AB胶桶装，密闭保存，不挥发; 符合. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 液态VOCs物料采用密闭管道输送方式或采用高位槽（灌）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。VOCs质量占比大于或等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作。; 本项目不涉及液态VOCs物料。; 符合. 敞开液面VOCs无组织排放控制要求; 对于工艺过程排放含VOCs废水采用密闭管道输送。; 拟建项目不产生含VOCs废水; 符合. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，台账保存期限不少于3年。; 拟建项目产生的有机废气经收集效率为90%的集气罩收集后通过“两级活性炭吸附装置”（处理效率为91%）统一处理后，通过一根15m排气筒有组织排放，与生产设备同步运行，当集气罩发生故障或检修时，对应生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用。企业建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，台账保存期限不少于3年。; 符合. 综上，拟建项目厂区内VOCs符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。 （6）与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的符合性分析 与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、及山东省环保厅等6部门关于印发《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析： 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》提出：“重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地VOCs控制重点行业：充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。 项目与其符合性分析见下表。 表6 与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的符合性分析 方案要求; 工程情况; 符合性. 治理重点; 重点地区：京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市）; 项目属于重点地区; 在重点地区范围内. 重点行业：重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等,确定本地VOCs控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。; 项目属于隔热材料制造业; 不属于重点行业. 重点污染物：加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。各地应紧密围绕本地环境空气质量改善需求，基于O3和PM2.5来源解析，确定VOCs控制重点。对于控制O3而言，重点控制污染物主要为间/对-二甲苯、乙烯、丙烯、甲醛、甲苯、乙醛、1,3-丁二烯、1,2,4三甲基苯、邻-二甲苯、苯乙烯等；对于控制PM2.5而言，重点控制污染物主要为甲苯、正十二烷、间/对-二甲苯、苯乙烯、正十一烷、正癸烷、乙苯、邻-二甲苯、1,3-丁二烯、甲基环已烷、正壬烷等。同时，要强化苯乙烯、甲硫醇、甲硫醚等恶臭类VOCs的排放控制。; 项目主要污染物为VOCs; 涉及VOCs排放. 主要任务; 1、加快推进“散乱污”企业综合整治。各地要全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”，即断水、断电，清除原料、清除产品、清除设备；列入搬迁改造、升级改造类的，按照发展规模化、现代化产业的原则，制定改造提升方案，落实时间表和责任人；对“散乱污”企业集群，要制定总体整改方案，统一标准要求，并向社会公开，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。实行网格化管理，建立由乡、镇、街道党政主要领导为“网格长”的监管制度，明确网格督查员，落实排查和整改责任。京津冀大气污染传输通道城市于2017年9月底前完成“散乱污”企业综合整治工作。重点地区其他城市于2017年底前基本完成涉VOCs“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，2018年底前依法依规完成清理整顿工作。涉VOCs排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等。 2、严格建设项目环境准入。提高VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 1、项目不在“散乱污”清单内； 2、项目属于隔热材料制造业； 3、项目废气经采取措施后达标排放。; 符合. 山东省环保厅等6部门关于印发《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》指出：《方案》围绕环境空气质量持续改善，加快推进新旧动能转换，按照“树立一个理念、围绕三条主线、落实六大责任、实施九大措施、实现一个目标”的环境保护工作思路，提出了到2020年，突出重点行业VOCs污染减排，排放总量下降20%，建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs污染防治管理体系的主要目标。 全省“十三五”挥发性有机物污染防治的重点是石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业和芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等活性强的VOCs以及恶臭类VOCs等重点污染物。加快实施工业源VOCs污染防治，全面实施石化行业达标排放，加强非正常工况排放控制，加快推进化工行业VOCs综合治理，加大工业涂装VOCs治理力度，深入推进包装印刷行业VOCs综合治理，加强源头控制，因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。 项目位于济阳区济北开发区黄河大街77号，产生的有机废气经处理后达标排放，符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》及山东省环保厅等6部门关于印发《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 （7）与山东省发展改革委、山东省工信厅等9部门发布《关于进一步开展“两高”项目梳理排查的通知》（鲁发改工业〔2021〕387号）的符合性分析见表7、表8。 表7 与鲁发改工业〔2021〕387号符合性分析 - 相关要求; - 本项目情况; - 符合性. - 本通知所称“两高”项目，主要是指国家统计局国民经济和社会发展统计公报中明确的“六大高耗能行业”中的高耗能高排放环节投资项目，具体包括钢铁、铁合金、电解铝、水泥、石灰、建筑陶瓷、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等16个行业投资项目。; - 本项目不属于“两高”项目; - 符合. 表8 “两高”项目清单 - 序号; - 产业分类名称; - 国民经济行业分类名称; - 行业小类代码; - 包含内容. - 1; - 钢铁; - 炼铁; - 3110; - 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁等. - 炼钢; - 3120; - 非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢. - 2; - 铁合金; - 铁合金冶炼; - 3140; - 普通铁合金、特种铁合金、锰的冶炼、铁基合金粉末. - 3; - 电解铝; - 铝冶炼; - 3216; - 氧化铝（不包括以铝酸钠、氢氧化铝、或氧化铝为原料深加工形成的非冶金级氧化铝）、电解铝. - 4; - 水泥; - 水泥制造; - 3011; - 硅酸盐水泥熟料、强度等级水泥、通用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、石灰石硅酸盐水泥、其它通用硅酸盐水泥. - 5; - 石灰; - 石灰和石膏制造; - 3012; - 石灰. - 6; - 建筑陶瓷; - 建筑陶瓷制品制造; - 3071; - 瓷质砖、炻瓷砖、细炻砖、炻质砖、陶瓷砖、陶瓷马赛克、陶瓷耐酸砖、建筑陶瓷装饰物、陶板、多孔建筑陶瓷、陶瓷管及管子配件、其它建筑陶瓷制品、不包括非经高温烧结的发泡陶瓷板等. - 7; - 平板玻璃; - 平板玻璃制造; - 3041; - 普通平板玻璃、浮法平板玻璃、压延玻璃、其它平板玻璃、不包含光伏压延玻璃、基板玻璃. - 8; - 煤电; - 火力发电; - 4411; - 燃煤发电，不包括既发电又提供热力的活动. - 热电联产; - 4412; - 指既发电又提供热力的生产活动. - 9; - 炼化; - 原油加工及石油制品制造; - 2511; - 汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、溶剂油、润滑脂、液体石蜡、石油气、矿物蜡及合成法制类似产品、油类残渣. - 10; - 甲醇; - 煤制液体燃料生产; - 2523; - 煤制甲醇. - 11; - 焦化; - 炼焦; - 2521; - 煤制焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、其他工艺生产焦炭、矿物油焦. - 12; - 氮肥; - 氮肥制造; - 2621; - 氨及氨水、氮肥（含尿素）. - 13; - 醋酸; - 有机化学原料制造; - 2614; - 醋酸. - 14; - 氯碱; - 无机碱制造; - 2612; - 烧碱. - 15; - 电石; - 无机盐制造; - 2613; - 碳化钙. - 16; - 沥青防水材料; - 防水建筑材料制造; - 3033; - 石油沥青防水卷材（不包括改性沥青防水卷材、自粘防水卷材）、其他沥青防水卷材：金属胎油毡、玻纤胎沥青瓦、纳基膨润土防水. 本项目属于隔热材料制造业，不属于“两高”项目清单内的建设项目，故本项目符合（鲁发改工业〔2021〕387号）文件要求。 3、项目选址合理性分析 本项目位于济阳区济北开发区黄河大街77号，属于济北·智造城（产业园），项目地理位置图见附图1。济北·智造城（产业园）四至范围：东至银河路及智造小镇，西至规划路，南至黄河大街及升降平台工业园，北至永康街，规划面积11.53平方公里。济北·智造城（产业园）主导产业：装备制造业、电子信息业、家具制造业、纺织业、新能源新材料制造业。利用区位交通优势和产业发展基础，重点高端装备制造、新材料新能源、产业研发孵化等功能。项目属于隔热材料制造业，符合济阳区济北·智造城（产业园）的产业定位。 项目租赁山东万园实业有限公司的车间（附件4），根据企业提供土地证（鲁2018 济阳县不动产权第0005014号）（附件5），本项目用地属于工业用地；根据《济阳县土地利用总体规划图》（附图7），本项目用地属于允许建设区；根据《济阳县城市总体规划图》（附图5），本项目用地属于工业用地；根据《济北·智造城（产业园）总体规划图》（附图6），本项目用地属于工业用地，符合济北·智造城（产业园）整体规划要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景及由来 有嘉（山东）新材料科技有限公司，注册资金1000万元人民币，法定代表人吴其滨。营业执照经营范围：新型节能材料、薄型陶瓷板、墙体保温材料（不含化工产品）的研发、生产、销售；砂浆、建筑材料、节能材料、金属板、铝单板的销售。 有嘉（山东）新材料科技有限公司主营业务为装配式保温装饰一体板生产销售。有嘉（山东）新材料科技有限公司投资10000万元在济阳区济北开发区黄河大街77号新建年产300万平方装配式保温装饰一体板项目，主要进行装配式保温装饰一体板生产销售。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目需要办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》，本建设项目属于应编制环境影响报告表的范畴，见表9。 表9 建设项目环境影响评价分类管理目录 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十七、非金属矿物制品业 30. 56 砖瓦、石材等建筑材料制造303; /; 粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站） 以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的; /. 有嘉（山东）新材料科技有限公司委托我单位对该项目进行环境影响评价，我单位接受委托后，派有关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 2、项目规模 本项目为新建项目，建设地点位于山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街77号，项目建成后可年产300万平方米装配式保温装饰一体板。 表10 主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 产量; 备注. 1; 装配式保温装饰一体板; 万m2/a; 300. 3、项目组成 本项目组成见表11。 表11 项目组成一览表 序号; 工程名称; 组成; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 建筑面积5000m2，主要设置上料机、喷胶机等. 2; 辅助工程; 办公室; 1座，建筑面积370m2，用于办公. 仓库; 1座，建筑面积600m2，用于存放物品. 固废暂存间; 1座，建筑面积10m2，用于存放固体废物. 危废暂存间; 1座，建筑面积20m2，用于存放危险废物. 3; 公用工程; 供水; 济阳区供水管网提供. 供暖; 不提供供暖. 供电; 219万kW·h/a. 4; 环保工程; 废气治理; 有机废气经集气罩收集后由二级活性炭处理装置处理后经一根15m高排气筒排放. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运；待济阳第二污水处理厂投入运行后，经污水管网排入济阳第二污水处理厂进行深度处理。. 噪声治理; 选用低噪声设备，生产设备布置于厂房内，厂房隔声、距离衰减，项目厂界噪声达标排放. 固体废物; 废包装统一收集外售；废胶桶统一收集，厂家回收利用；聚氨酯AB胶残渣、废活性炭暂存于危废间，交由有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运. 4、主要设备 项目主要生产设备见下表。 表12 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量台/套; 备注. 1; 上料机; 2. 2; 喷胶机; 1. 3; 输送机; 13. 4; 复合机; 1. 5; 上瓷板机械手; 2. 6; 固化成型机; 1. 7; 码垛机; 1. 8; 缠绕机; 2. 9; 打包机; 2. 10; 冷压机; 1. 11; 苯板线条切割机; 1. 5、主要原辅料消耗 表13 原辅料用量 序号; 原材料名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 岩棉保温板; 万m2/a; 300; 外购成品. 2; 陶瓷板; 万m2/a; 300; 外购成品. 3; 聚氨酯AB胶; t/a; 700; 外购、成分为异氰酸酯和聚醚. 4; 包装材料; t/a; 5; 外购. 主要原辅材料理化性质如下： 聚氨酯AB胶：主要成分为异氰酸酯和聚醚。异氰酸酯为无色清亮液体，主要用于聚氨酯硬泡沫塑料、合成纤维、合成橡胶、合成革、粘合剂等。密度1.04g/cm3、闪点小于-15℃、沸点39.1℃；聚醚是由起始剂(含活性氢基团的化合物)与环氧乙烷(EO)、环氧丙烷(PO)、环氧丁烷(BO)等在催化剂存在下经加聚反应制得，常用于制造通用聚氨酯泡沫塑料、胶黏剂和弹性体等，贮存温度不应超过70℃，常温下为液态，密度为1.095g/mL，熔点在57～61℃之间，沸点大于200℃，闪点大于230℃，无味、几乎无毒。 6、主要能源消耗 表14 主要能源消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 电; 219万kW·h/a; 设备运行、照明. 2; 水; 180m³/a; 生活用水. 7、公用工程 （1）给水 项目用水由济阳区供水公司提供，用水主要为生活用水。 生活用水按30L/人·d估算，本项目定员20人，则生活用水量为0.6m3/d（180m3/a）。 （2）排水 项目废水为生活污水。 生活污水按生活用水量的80%计，产生量为144m3/a，经化粪池处理后由环卫部门定期清运。待济阳第二污水处理厂投入运行后，经污水管网排入济阳第二污水处理厂进行深度处理。 （3）供电 项目生产用电由当地供电公司提供，年用电量219万kW·h/a。 （4）供热 本项目办公室供热由空调供给，生产车间内不供热。 8、工作制度及定员 本项目劳动定员20人，实行白班工作制，每班8小时，年生产天数为300天。 9、项目平面布置 项目位于济阳区济北开发区黄河大街77号，租赁山东万园实业有限公司的车间，包括1座车间、1座仓库等。车间内规划符合工艺流向，便于工艺的流畅衔接。各区域功能明确，物流顺畅，便于操作和管理，提高了工作效率。主要噪声源布置于厂区车间内，以减小噪声对外界的影响，废气经处理后达标排放，对环境影响较小。 本项目包括生产车间、仓库等，便于生产管理，有利于生产运输和项目管理，平面布置合理。平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目为新建项目，租赁山东万园实业有限公司的现有车间进行建设，施工内容主要包括设备安装、调试等行为，施工工程量较小，不涉及土地平整等内容，本次环评不再对施工期进行分析。 二、营运期 1、工艺流程及说明 ①上料：将外购的成品石墨聚苯板和岩棉板等保温材料用上料机进行上料；此工序产生噪声； ②喷胶：岩棉保温板经喷胶机进行喷胶；此工序产生有机废气和噪声； ③复合：成品规格陶瓷板经上瓷板机械手输送至复合机，用复合机将岩棉保温板、陶瓷板压实，复合过程常温，不加热；此工序产生有机废气和噪声； ④固化：复合好的工件经固化成型机进行固化，增强粘结度，固化温度40℃左右，固化炉加热方式为电加热；此工序产生有机废气和噪声； ⑤包装：固化后的工件用码垛机、缠绕机、打包机进行打包，成品入库待售；此工序产生噪声。 工艺流程及产污环节见下图。 图1 工艺流程及产污环节图 2、产污环节 （1）废气 项目营运期废气主要是喷胶工序、复合工序、固化工序产生的有机废气。本项目喷胶、复合、固化工序使用聚氨酯AB胶，其分解温度在200℃以上，本项目固化工序加热温度不会导致聚氨酯AB胶分解，仅挥发产生VOCs。 （2）废水 本项目生产过程中不使用水，废水为职工生活污水。 （3）噪声 主要噪声源为上料机、喷胶机、复合机、包装机、风机等设备产生的噪声。 （4）固体废物 本项目营运期的固体废物主要为废包装、废胶桶、聚氨酯AB胶残渣、废活性炭和生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 有嘉（山东）新材料科技有限公司新建年产300万平方装配式保温装饰一体板项目，选址位于济阳区济北开发区黄河大街77号，租赁山东万园实业有限公司的现有车间进行建设，属于新建项目，无原有污染物。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量 根据《2020年济南市环境质量简报》，2020年，济南市济阳区环境空气中可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧浓度分别为86微克/立方米、47微克/立方米、12微克/立方米、35微克/立方米、1.5毫克/立方米、184微克/立方米，可吸入颗粒物、细颗粒物、臭氧浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准0.23倍、0.34倍、0.15倍，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳浓度达标。与上年相比，各项污染物浓度均下降。 2、地表水环境质量 根据《2020年济南市环境质量简报》，徒骇河干流3个断面每月监测24项指标，入境断面夏口、出境断面申桥均达到地表水Ⅳ类标准。夏口化学需氧量、氨氮年均浓度分别为15.3毫克/升、0.18毫克/升，与上年相比，分别下降41.4%、28.0%；申桥化学需氧量、氨氮年均浓度分别为21.9毫克/升、0.25毫克/升，与上年相比，化学需氧量下降3.1%，氨氮上升89.5%。 3、地下水环境质量 2020年，地下饮用水源地设东郊水厂、东源水厂、鹏山泉水源地3个监测点位，每月监测39项指标。 东郊水厂监测指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准，与上年相比，pH、总硬度、硫酸盐、硝酸盐氮、电导率有所下降，高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、氨氮、氟化物基本持平。东源水厂监测指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准，与上年相比，pH、硫酸盐、硝酸盐氮、电导率有所下降，氟化物上升，总硬度、高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮、氨氮持平。鹏山泉水源地监测指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准，与上年相比，总硬度、电导率上升，pH、硫酸盐、硝酸盐氮、氨氮、氟化物有所下降，高锰酸盐指数、亚硝酸盐氮持平， 4、声环境质量 根据现场踏勘，厂址周围声环境状况良好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 5、生态环境 本项目不涉及新增用地，因此，无需进行生态现状调查。根据《2020年济南市环境质量简报》可知，2020年济南市生态环境状况指数为58.75，属于“良”级别。 6、土壤环境 本项目车间地面采取防渗措施，且周边均为工业厂房，项目基本不存在土壤环境污染途径，因此，不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 一、环境空气：主要保护目标为项目周围居民点，项目区环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 二、地下水：主要保护目标为厂区周围浅层地下水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 三、声环境：主要保护目标为周围居民点，项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 项目周围敏感目标情况见表15。 表15 本项目周围敏感目标情况 类别; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护级别. 大气环境; 厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标. 地下水环境; 厂区周围500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 有机废气排放执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中“非金属矿物制品业”Ⅱ时段排放限值和表2中厂界监控点浓度限值。 表16 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度m; 速率（kg/h）; 浓度mg/m3; 监控点. VOCs; 20; 15; 3.0; 2.0; 周界外浓度最高点. 2、废水 生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排；待济阳第二污水处理厂投入运行后，项目废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准。 表17 废水排放标准限值 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级; 500mg/L; 350mg/L; 400mg/L; 45mg/L. 3、噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表18 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 等效声级; 昼间; 夜间. dB（A）; 60; 50. 4、固废 项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关要求。 |
| 总量控制指标 | 废水总量控制指标： 本项目废水主要为职工生活污水，经化粪池处理后，由环卫部门定期清运，不外排；待市政污水管网铺设后，通过市政污水管网进入济阳第二污水处理厂处理后外排，企业废水不直接排入地表水环境，因此，无需单独进行COD和氨氮总量控制指标的申请 废气总量控制指标： 拟建项目VOCs有组织排放量为0.315t/a、无组织排放量0.35t/a。建议建设单位向当地主管部门申请总量控制指标：VOCs0.665t/a。拟建项目所在城市2020年环境空气质量平均浓度不达标，根据《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》(鲁环发[2019]132号），拟建项目新增排放量应按照所需替代污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。因此，拟建项目所需的可替代总量指标为：VOCs1.33t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目为新建项目，租赁山东万园实业有限公司的现有车间进行建设，施工内容主要包括设备安装、调试等行为，施工工程量较小，不涉及土地平整等内容，本次环评不再对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、源强分析及污染治理措施 项目废气主要为喷胶工序、复合工序、固化工序产生的有机废气。 本项目喷胶、复合、固化工序使用聚氨酯AB胶，其分解温度在200℃以上，本项目固化工序加热温度不会导致聚氨酯AB胶分解，仅挥发产生VOCs。根据企业提供资料，VOCs产生量约为聚氨酯AB胶用量的0.5%。本项目聚氨酯AB胶用量为700t/a，则VOCs的产生量为3.5t/a。 在用胶设备上方设集气罩收集挥发的VOCs，收集效率90%，则有组织VOCs的产生量为3.15t/a，产生速率为1.31kg/h，产生浓度为163.75mg/m3；经二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，去除效率为90%，风量约8000m3/h，工作时间2400h/a，则VOCs有组织排放浓度约16.38mg/m3，排放速率为0.131kg/h，排放量为0.315t/a。 VOCs无组织排放为0.35t/a，通过加强车间通风无组织排放。 2、污染物排放情况 （1）有组织排放情况 表19 大气污染物有组织排放情况表 序号; 1. 产排污环节; 喷胶、复合、固化工序. 污染物种类; VOCs. 产生浓度; 163.75mg/m³. 产生量; 3.15t/a. 排放形式; 有组织排放. 治理设施; 处理能力; 8000m³/h. 收集效率; 集气罩（90%）. 治理工艺去除率; 二级活性炭吸附装置(90%). 是否为可行技术; 是. 排放浓度; 16.38mg/m³. 排放量; 0.315t/a. 排放口基本情况; 高度; 15m. 内径; 0.6m. 温度; 常温. 编号; DA001. 名称; 有机废气排气筒. 类型; 废气排放口. 地理坐标; 36°56'5.338″N，117°8'13.486″E. 排放标准; 《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中“非金属矿物制品业”Ⅱ时段排放限值. 监测要求; 监测因子; VOCs. 监测频次; 1次/半年. （2）无组织排放情况 表20 大气污染物无组织排放情况表 序号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量; 监测要求. 标准名称; 浓度限值（mg/m³）. 1; 生产过程; VOCs; 加强通风; 《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中厂界监控点浓度限值; 2.0; 0.35t/a; 监测因子：VOCs， 检测频次：1次/年. 综上所述，项目污染物排放量较小，厂界外500m范围内无环境敏感保护目标，项目采取的废气防治措施可行、合理，对周边环境空气影响轻微。 二、废水 本项目无生产废水产生，项目排水主要为生活污水。生活污水按生活用水量的80%计，产生量为144m3/a。 1、近期分析 项目产生的废水主要为生活污水，主要特征污染物为COD、SS、氨氮等非持久性污染物，生活污水经化粪池处理后，近期由环卫部门定期清运。本项目采取的水污染控制和水环境影响减缓措施有效。 2、远期分析 本项目生活污水经化粪池处理后，近期由环卫部门定期清运；待市政污水管网铺设后，满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A等级标准后，通过市政污水管网进入济阳第二污水处理厂，经污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入大寺河。 表21 项目废水排放情况一览表 产排污环节; 生活污水. 类别; 生活污水. 污染物种类; COD; 氨氮; 悬浮物. 污染物产生浓度（mg/L）; 350; 35; 300. 污染物产生量（kg/a）; 50.4; 5.04; 43.2. 治理设施; 处理能力; /. 治理工艺; /. 治理效率; /. 是否为可行技术; /. 废水排放量; 144m3/a. 污染物排放量（kg/a）; 50.4; 5.04; 43.2. 污染物排放浓度（mg/L）; 350; 35; 300. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 经市政污水管网进入济阳第二污水处理厂. 排放规律; 非连续排放. 排放口基本情况; 编号及名称; DW001. 类型; 污水排放口. 地理坐标; 36°56'5.386″N，117°8'8.243″E. 排放标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级. 监测要求; 监测点位; 生活污水排放口. 监测因子; COD、氨氮、悬浮物. 监测频次; 1次/半年. 间接排放可行性分析： 济阳第二污水处理厂位于济阳区南部光明街北侧，澄波湖路以西，大寺河以东。该污水处理站总占地面积为9.45公顷，一期污水处理设计能力为3万m3/d，采用全地下式结构形式，服务范围为：济阳区南部新区，北起新元大街、南至黄河大街、东起东外环、西至220国道，届时本项目污水可接入黄河大街污水管网。污水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准(COD50mg/L、BOD510mg/L、氨氮5mg/L、SS10mg/L)，同时满足《济南市人民政府办公厅关于提高部分排污企业水污染物排放执行标准的通知》（COD30mg/L、氨氮1.5mg/L）要求，外排大寺河，最终汇入徒骇河。 生活污水水质简单，主要特征污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等非持久性污染物污染物不含有毒有害的特征水污染物，入网水质满足污水处理厂进水水质要求。生活污水排放量很少（0.48m3/d、144m3/a），对污水处理厂负荷的增加贡献很小。从处理水量、水质达标排放的角度分析，污水处理厂可以接纳本项目废水。 综上所述，在满足水污染控制和水环境影响减缓措施可行、有效，依托的污水处理设施可行性的情况下，本项目对地表水环境影响轻微。从处理能力、废水量和处理效果方面考虑，项目污水进入济阳第二污水处理厂处理是可靠的，对污水处理厂影响较小。 三、噪声 本项目主要噪声源为上料机、喷胶机、复合机、打包机等设备运行时产生的噪声，项目的噪声大多在70~85dB（A）之间。 各设备噪声及拟采取的措施详见表22。 表22 主要噪声源及降噪措施一览表 序号; 主要噪声源; 噪声级(dB(A)); 降噪措施; 降噪后噪声源强(dB(A)). 1; 上料机; 85; 车间隔音、基础减震; 65. 2; 喷胶机; 80; 60. 3; 输送机; 70; 50. 4; 复合机; 75; 55. 5; 上瓷板机械手; 70; 50. 6; 固化成型机; 75; 55. 7; 码垛机; 80; 60. 8; 缠绕机; 70; 50. 9; 打包机; 70; 50. 各车间声源的总声压级，其计算公式如下： L总=10lgi=1n10Li10 式中：L总——几个声压级相加后的总声压级，dB(A)； Li——某一个声压级，dB(A)； n——声源个数。 （2）几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp（r）=Lp（r0）−20lg（r/r0） 厂界距离及预测结果见表23。 表23 噪声源强厂界预测结果 单位：dB(A) 预测点内容; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离; 147; 57; 98; 101. 预测结果; 32.2; 32.3; 28.7; 27.4. 本项目高噪声设备产生的噪声经墙体隔声和距离衰减后对东、南、西、北厂界的贡献值分别为32.2dB(A)、32.3dB(A)、28.7dB(A)、27.4dB(A)。厂界各点的噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，因此，本项目实施后，噪声对周围环境的影响较小。 噪声监测要求：点位：厂界四周，频次：昼间1次/季度。 四、固体废物 本项目营运期的固体废物主要为废包装、废胶桶、聚氨酯AB胶残渣、废活性炭和生活垃圾。 ①废包装：根据企业提供，废包装产生量约为1t/a；集中收集，统一外售。 ②废胶桶：项目产生的废胶桶约为2t/a，集中收集，厂家回收利用。 ③聚氨酯AB胶残渣：项目喷胶过程中会产生少量的聚氨酯AB胶残渣，产生量约为2t/a，根据《国家危险废物名录》聚氨酯AB胶残渣属于危险废物，属于有机树脂类废物，编号为HW13（900-014-13），暂存在危废暂存间，委托有资质单位处置。 ④废活性炭：项目有机废气采用两级活性炭吸附处理，进入处理装置的VOCs量为2.835t/a。1t活性炭约吸附0.3tVOCs，则本项目活性炭用量为9.45t/a，产生的废活性炭为12.285t/a。废活性炭属于危险废物，编号为HW49（900-041-49），委托有资质单位处置。 ⑤生活垃圾：职工定员20人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量为3t/a。 对危险废物的收集、暂存按国家标准有如下要求： （1）危险废物的收集包装 1、有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备； 2、危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。所有收集容器必须密闭。 3、危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 （2）危险废物的暂存要求 危险废物堆放场应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关规定： 1、按《环境保护图形标识-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）设置警示标志。 2、必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 3、要求必要的防风、防雨、防晒措施。 4、要有隔离设施或其它防护栅栏。 5、应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 6、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 7、必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 8、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 9、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 10、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 （3）危险废物的运输要求 危险废物运输中应做到以下几点： 1、危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 2、承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 3、组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 只要严格按照环卫部门的有关规定执行，落实本环评提出的各项措施，本项目产生的固废能够达到减量化、资源化、无害化的效果，不会对周围环境产生明显不利的影响。 综上所述，建设项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，可以实现零排放，将不会对周围的环境产生影响。 五、地下水、土壤 项目无生产废水排放，废水主要为生活污水，经化粪池处理后，近期由环卫部门定期清运；待市政污水管网铺设后，通过市政污水管网进入济阳第二污水处理厂。项目可能对地下水及土壤的影响途径主要是原料储存不当发生泄漏，渗入地下，对地下水和土壤环境造成污染。 源头控制措施：原材料禁止露天堆放；生产车间采取相应措施，防止跑、冒、滴、漏，将原材料泄漏的环境风险事故降到最低程度；加强对储存设施的巡视、管理。 分区防治措施：工程可能造成地下水和土壤污染的环节主要是：化粪池、危废暂存间防渗措施不当造成下渗，影响厂址周围地区浅层地下水及土壤。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）要求，化粪池、危废暂存间等应采用防渗混凝土浇筑，水泥铺面，防渗须满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s的要求；此外企业拟对厂房等进行混凝土浇筑，水泥铺面处理，厂区道路均采用水泥铺设，防渗须满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s的要求。 采取以上措施后，可以有效地防止拟建项目对厂区附近地下水和土壤造成污染，工程投产后对周围地下水不会造成明显影响，不会影响当地土壤环境质量。 六、环境风险 （1）环境风险识别 本项目原料为岩棉保温板、陶瓷板和聚氨酯AB胶，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）分析，本项目不涉及（HJ169-2018）和（GB18218-2009）所列易燃、易爆、腐蚀性和毒性物质，生产过程中可能产生的环境风险为厂内仓库内可燃物质遇明火燃烧导致燃烧废气进入大气环境，影响环境质量大。 （2）环境风险防范措施 本项目生产过程中应强化安全生产管理，设置专门的安全环境管理人员，严格控制生产车间内明火使用，严禁车间内吸烟易引发风险的行为。 ①加强人们的消防意识，杜绝火灾事故的发生。 ②严格执行我国颁布的《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》有关法规。 ③提高认识、完善制度、严格检查。设置安全环保机构，负责全公司的环保安全工作，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 ④操作人员必须经过专门培训，做到持证上岗，并且严格遵守操作规程。 ⑤严禁烟火，车间内禁止吸烟，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 ⑥车间内必须有自然通风设施及强制通风设施，保证车间内空气流通。作业场所所有安全通道、门窗向外开启，通道和出入口保持通畅。 ⑦建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入车间，严禁烟火，进出车间都要有严格的手续，以免发生意外。 ⑧生产现场设置各种安全标志。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。 在采取加强管理和本环评报告建议的各类有针对性的措施的前提下，该项目采取的风险防范措施可有效避免风险事故对周围环境产生不利影响，则该项目环境风险度在可接受范围内。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | VOCs | 经集气罩收集后，由二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒达标排放 | 《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中“非金属矿物制品业”Ⅱ时段排放限值 |
|  | 无组织 | VOCs | 加强车间通风 | 《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中厂界监控点浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 生活污水经化粪池处理后，近期由环卫部门定期清运；待市政污水管网铺设后，通过市政污水管网进入济阳第二污水处理厂 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A等级标准 |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 悬浮物 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 合理布局、减震降噪、墙体阻隔等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目营运期的固体废物主要为废包装、废胶桶、聚氨酯AB胶残渣、废活性炭和生活垃圾。 ①废包装集中收集，统一外售。 ②废胶桶集中收集，厂家回收利用。 ③聚氨酯AB胶残渣属于危险废物，属于有机树脂类废物，编号为HW13（900-014-13），暂存在危废暂存间，委托有资质单位处置。 ④废活性炭属于危险废物，编号为HW49（900-041-49），暂存在危废暂存间，委托有资质单位处置。 ⑤生活垃圾定期收集清理，最终交由环卫部门统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 源头控制措施：原材料禁止露天堆放；生产车间采取相应措施，防止跑、冒、滴、漏，将原材料泄漏的环境风险事故降到最低程度；加强对储存设施的巡视、管理。 分区防治措施：工程可能造成地下水和土壤污染的环节主要是：化粪池、危废暂存间防渗措施不当造成下渗，影响厂址周围地区浅层地下水及土壤。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，化粪池、危废暂存间等应采用防渗混凝土浇筑，水泥铺面，防渗须满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s的要求；此外企业拟对厂房等进行混凝土浇筑，水泥铺面处理，厂区道路均采用水泥铺设，防渗须满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s的要求。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强人们的消防意识，杜绝火灾事故的发生。 ②严格执行我国颁布的《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》有关法规。 ③提高认识、完善制度、严格检查。设置安全环保机构，负责全公司的环保安全工作，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 ④操作人员必须经过专门培训，做到持证上岗，并且严格遵守操作规程。 ⑤严禁烟火，车间内禁止吸烟，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 ⑥车间内必须有自然通风设施及强制通风设施，保证车间内空气流通。作业场所所有安全通道、门窗向外开启，通道和出入口保持通畅。 ⑦建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅自进入车间，严禁烟火，进出车间都要有严格的手续，以免发生意外。 ⑧生产现场设置各种安全标志。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 为使企业投入的环保设施能正常发挥作用，对其进行科学有效的管理，企业需设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下： ①组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行； ②组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； ③制定出环境污染事故的防范、应急措施； ④定期对全厂各环保设施运行情况进行全面检查； ⑤强化对环保设施运行的监督，加强对环保设施操作人员的技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标。 本项目完成后，应加强落实环境管理工作，具体措施如下： ①按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； ②定期巡检环保系统设施； ③检查落实安全消防措施，开展环保、安全知识教育。 2、排污许可 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84号)，以及《山东省生态环境厅关于加强排污许可管理工作的通知》（鲁环函〔2020〕14号），环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。企业应按《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》的要求，申请并取得排污许可证。 项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批环境影响评价文件，并在申请排污许可时提交重新报批的环评批复(文号)。 3、排污口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）和《排放口规范化整治技术》（环发[1999]24号）等规定的要求，一切新建、改扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 ①项目废气污染源排口主要为排气筒排气口，排气筒均应按照“排污口”要求进行设置，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。 ②项目产生的危险废物委托有资质的危险废物处置单位处置。危险废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 ③项目主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目选址较合理可行，符合国家有关产业政策要求，符合所在地“三线一单”要求，项目采取了有效的污染防治措施后，生产过程中产生的污染物能够达标排放。从环境保护角度考虑，本项目在严格落实污染防治措施的前提下是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs |  |  |  | 0.665t/a |  | 0.665t/a | +0.665t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0504t/a |  | 0.0504t/a | +0.0504t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.00504t/a |  | 0.00504t/a | +0.00504t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a | +1t/a |
|  | 废胶桶 |  |  |  | 2t/a |  | 2t/a | +2t/a |
| 危险废物 | 聚氨酯AB胶残渣 |  |  |  | 2t/a |  | 2t/a | +2t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 12.285t/a |  | 12.285t/a | +12.285t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①