山东心仪动物医院有限公司大学路分公司

心仪动物医院大学路分院项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：山东心仪动物医院有限公司大学路分公司

编制单位：山东心仪动物医院有限公司大学路分公司

2021年3月

建设单位法人代表：           （签字）

编制单位法人代表：           （签字）

项目负责人：

填表人：

建设单位：山东心仪动物医院有限公司大学路分公司 （盖章）                                电话：18769705201

传真：

邮编：250300

地址：济南市长清区文昌街道恒大绿洲7号楼1-111外铺、1-112外铺

编制单位：山东心仪动物医院有限公司大学路分公司（盖章）                                 电话：18769705201

传真：

邮编：250300

地址：济南市长清区文昌街道恒大绿洲7号楼1-111外铺、1-112外铺

# 表一

| 建设项目名称 | 心仪动物医院大学路分院项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 山东心仪动物医院有限公司大学路分公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 济南市长清区文昌街道恒大绿洲7号楼1-111外铺、1-112外铺 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 接诊宠物、宠物美容 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 日接诊宠物5例、宠物美容3例 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 日接诊宠物5例、宠物美容3例 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年1月 | 开工建设时间 | 2021年2月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年2月 | 验收现场监测时间 | 2021.2.19-2021.2.20 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 济南市生态环境局 长清分局 | 环评报告表 编制单位 | 济南沐风环保科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 60万元 | 环保投资总概算 | 1.05万元 | 比例 | 1.75% |
| 实际总概算 | 60万元 | 环保投资 | 1.05万元 | 比例 | 1.75% |
| 验收监测依据 | 1、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）。 2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）。 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》。 4、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）。 5、《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函[2020]688号）。 6、《山东省人民政府办公厅关于加强环境影响评价和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》鲁政办发[2006]60号）。 7、《山东心仪动物医院有限公司大学路分公司心仪动物医院大学路分院项目环境影响报告表》（2021.1）。 8、《济南市生态环境局长清分局关于山东心仪动物医院有限公司大学路分公司心仪动物医院大学路分院项目环境影响报告表的批复》（济环长分报告表[2021]9号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、项目运营期间主要废气为宠物散发的臭气，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级恶臭污染物厂界标准要求。 表1-1 大气污染物排放标准 污染物; 排放标准; 标准来源. 无组织. 臭气浓度; 20（无量纲）; GB14554-93. 2、项目废水主要为美容废水、医疗废水和生活污水，经处理达标后通过市政污水管网排入济南市西区污水处理厂统一处理，废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B等级标准和《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）标准要求。 表1-2 废水污染物排放标准 控制项目; CODCr（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 粪大肠菌群数（MPN/L）. 数值; 500; 45; 500. - 项目南厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）4类标准要求，其他厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）2类标准要求。 表1-3 噪声排放标准 边界外环境功能区类别; 时段. 昼间（dB）; 夜间（dB）. 2; 60; 50. 4; 70; 55. 4、项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环境保护部2013年第36号文相关内容。 |

表二

工程建设内容： 山东心仪动物医院有限公司大学路分公司心仪动物医院大学路分院项目位于济南市长清区文昌街道恒大绿洲7号楼1-111外铺、1-112外铺，项目总投资60万元，其中环保投资1.05万元，主要建设美容室、诊室、手术室、保健室、化验室、输液区、犬住院部、猫住院部并配套建设医疗废物暂存库等，主要进行动物疫病防治、诊疗、治疗和绝育手术。服务方式为门诊，夜间不营业，日接诊宠物5例，宠物美容3例。本次验收为整体验收，数字X光机属于辐射性设备，建设单位应按有关规定另行办理辐射环评手续，申报审批。因此数字X光机不在本次验收范围内。 本项目产品方案见表2-1。 表2-1项目产品方案及规模 序号; 产品名称; 单位; 数量（例/年）; 变更情况. 1; 接诊宠物; 例; 5; 无变更. 2; 宠物美容; 例; 3; 无变更. 本项目工程内容包括主体工程、公用工程、环保工程。本项目工程内容见表2-2。 表2-2项目主要工程内容一览表 工程类别; 工程名称; 环评阶段工程内容及规模; 实际建设工程内容及规模; 变更情况. 主体工程; 诊室; 包含诊室（一）、诊室（二），用于宠物病情诊断; 包含诊室（一）、诊室（二），用于宠物病情诊断; 无变更. 美容室; 用于宠物洗澡后修毛、修剪趾甲、美容等; 用于宠物洗澡后修毛、修剪趾甲、美容等; 无变更. 手术室; 用于宠物手术; 用于宠物手术; 无变更. 保健室; 用于宠物保健康复; 用于宠物保健康复; 无变更. 化验室; 用于样品化验; 用于样品化验; 无变更. 输液区; 用于宠物输液; 用于宠物输液; 无变更. 犬住 院部; 用于犬类宠物住院、术后恢复; 用于犬类宠物住院、术后恢复; 无变更. 猫住 院部; 用于猫类宠物住院、术后恢复; 用于猫类宠物住院、术后恢复; 无变更. 公用工程; 给水; 由长清区市政供水管网供给; 由长清区市政供水管网供给; 无变更. 供电; 由长清区市政供电网供给; 由长清区市政供电网供给; 无变更. 供暖; 分体式空调制冷供暖; 分体式空调制冷供暖; 无变更. 环保工程; 废气; 宠物散发的臭气，可通过紫外灯消毒、空气净化器净化，以减少宠物臭气的影响; 宠物散发的臭气，可通过紫外灯消毒、空气净化器净化，以减少宠物臭气的影响; 无变更. 废水; 医疗废水经消毒处理后，同生活污水、美容废水排入市政污水管网，由污水处理厂统一处理达标后最终排入北大沙河; 医疗废水经消毒处理后，同生活污水、美容废水排入市政污水管网，由污水处理厂统一处理达标后最终排入北大沙河; 无变更. 固废; 生活垃圾由环卫部门定期清运；医疗废物委托济南云水腾跃环保科技有限公司处置; 生活垃圾由环卫部门定期清运；医疗废物委托济南云水腾跃环保科技有限公司处置; 无变更. 噪声; 加强管理，合理布局；选用低噪声设备、基础减振等隔声、降噪措施等; 加强管理，合理布局；选用低噪声设备、基础减振等隔声、降噪措施等; 无变更. 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 环评数量 （台/套）; 实际数量 （台/套）; 变更 情况. 1; B超; 迈瑞dp30; 1; 1; 无变更. 2; 生化; 爱德士Catalyst-one/微纳芯; 1; 1; 无变更. 3; 血球仪; 迈瑞2800; 1; 1; 无变更. 4; 麻醉机; 瑞沃德; 1; 1; 无变更. 5; 心电监护; 迈瑞; 1; 1; 无变更. 6; 显微镜; 莱卡; 1; 1; 无变更. 项目设备无国家发改委2011年第9号令《产业结构调整指导目录》中淘汰及明令禁止使用的设备。 原辅材料消耗及水平衡： 项目主要原辅材料消耗详见表2-4。 表2-4 主要原辅材料消耗表 序号; 原辅材料名称; 规格; 环评年消耗量; 实际年消耗量; 变更情况. 1; 拜有利; 100ml/瓶; 4; 4; 无变更. 2; 止吐宁; 20ml/瓶; 6; 6; 无变更. 3; 速诺; 250mg/片; 40; 40; 无变更. 4; 速倍林; 0.1g/支; 50; 50; 无变更. 5; 酒精; 5升; 50; 50; 无变更. 6; 针管; 2mL; 5000; 5000; 无变更. 公用工程 1、给水： 项目用水主要包括宠物美容洗澡用水、诊疗用水以及职工生活用水。 （1）美容洗澡用水 本项目宠物美容包括宠物洗澡、修剪等常规美容，不含毛发染色服务。宠物美容洗澡每天3只，类比其他宠物医院宠物美容洗浴用水情况，每只宠物美容洗澡用水量取20-40L，本项目宠物美容洗澡用水量为33.6m3/a（0.12m3/d）。 （2）医疗用水 本项目每日最大接诊量5例，每只宠物用水量20L/例·次，医疗用水量为28m3/a（0.1m3/d）。 （3）生活用水 项目固定员工4人，不设食堂和住宿。员工用水120L/人·d，年工作时间280天，生活总用水量约134.4m3/a（0.48m3/d）。 项目诊疗检验过程使用的设备均使用外购试剂，不涉及用水，无废水产生，废弃试剂作为医疗废物处置。因此，本项目总用水量为196m3/a（0.7m3/d）。 2、排水 （1）美容洗澡废水 宠物美容洗澡废水排放量为30.24m3/a，经过滤除毛后同生活污水一起通过市政污水管网排入济南市西区污水处理厂，处理达标后最终排入北大沙河。 （2）医疗废水 宠物医疗废水主要产生于诊疗、手术过程清洗等，排放量为25.2m3/a，经污水处理设施消毒处理达到《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596—2020）标准要求后，通过市政污水管网排入济南市西区污水处理厂，处理达标后最终排入北大沙河。 （3）生活污水 生活污水产生量为107.52m3/a，通过市政污水管网排入济南市西区污水处理厂进行，处理达标后最终排入北大沙河。 项目废水主要为美容洗澡废水、医疗废水及生活污水，废水总排放量为162.96m3/a（0.582m3/d），用排水情况见图2-1。 3、供电： 本项目年耗电量约为0.9万kw·h，由长清区供电公司提供。 4、供热 冬季采用空调制热；夏季采用空调制冷。 主要工艺流程及产污环节： 项目主要开展业务为动物疫病预防、诊疗、治疗和绝育手术。动物入院挂号后，即可到诊室进行检查，经检查后，视患病动物病情的严重程度，选择对其进行不同的治疗，若动物病情较轻则可到处置室进行简单处理，取药后就可离院；若动物病情较重则需进行打针、输液，完成治疗的动物取药后即可离院。打疫苗的动物在完成挂号手续后即可到免疫室进行免疫，完成免疫注射之后就可离院。 工艺流程简述： （1）美容洗浴、修剪毛发 不需挂号，根据客户需求对动物进行美容洗浴、修剪毛发等服务。动物美容洗浴会产生美容洗浴废水W1，动物修剪毛发会产生毛发、废棉签、废手套等一般固体废物S1。 （2）挂号 顾客携带患病动物到服务台挂号，并进行初步了解，如发现患病动物染疫或疑似染疫，及时向有关部门报备，并采取隔离措施。 （3）就诊 动物挂号完成后，符合治疗条件的患病动物带至输液室由医生进行诊治。医生详细了解动物病情，进行临床检查，并告知顾客患病动物需要做哪些化验检查。 （4）化验 对患病动物进行血、便、尿等常规化验，如有需要则进行X光诊疗检查。检测项目主要包括血常规、生化、血气、寄生虫、影像、B超等，病毒检测均采用试纸检测，血样制成试剂片，由仪器进行检测。化验过程会产生医疗废水W2和医疗废物S2。 （5）诊断 医生根据化验结果或影像结果对动物病情进行诊断，根据病情建议顾客选择治疗或不需治疗开药后离开。 （6）治疗 根据患病动物病情严重程度，对动物进行用药、输液或治疗，治疗完成后可离开。治疗过程会产生医疗废水W3、医疗垃圾S3和一般固废S4。 （7）动物病情较重需要手术住院的，办理相应手续进行住院治疗。待患病动物康复后，出院离开。手术住院过程会产生动物排泄物异味G1，医疗废水W4，医疗垃圾S5和一般固废S6。 本项目工艺流程与环评描述相符，生产工艺未发生变动。 主要环境保护目标： 项目营运期主要环境保护目标为项目附近村庄和河流，保护级别见表2-5。 表2-5 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）; 东经; 北纬; 功 能. 空气 环境; 恒大绿洲; 北; /; 116.7798°; 36.5581°; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准. 长清区人民检察院; 东; 153m; 116.7830°; 36.5578°. 长清区第三实验幼儿园; 东; 162m; 116.7829°; 36.5584°. 天乐小区; 西南; 207m; 116.7810°; 36.5560°. 天乐中学; 南; 287m; 116.7789°; 36.5561°. 声环境; 恒大绿洲; 北; /; 116.7798°; 36.5581°; 《声环境质量标准》（GB3096- 2008）2类. 长清区人民检察院; 东; 153m; 116.7830°; 36.5578°. 长清区第三实验幼儿园; 东; 162m; 116.7829°; 36.5584°. 地表水环境; 北大沙河; 东; 735m; /; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）Ⅳ类标准. 地下水环境; 附近浅层地下水; /; /; /; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848 -2017）Ⅲ类标准. 根据验收期间现场调查，项目主要环境保护目标未发生变化，跟环评文件一致。 项目变更情况： 根据《环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，属于重大变更，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 本项目建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施没有发生重大变动，项目实际建设情况与环评及批复基本一致。参照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52 号）、《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函[2020]688号）。对该项目进行对比，没有发生重大变动，符合验收条件。

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废气 本项目营运期宠物住院阶段产生的排泄物会产生一定的异味，排泄物较少且所有服务位于室内密闭空间内。通过自然通风、及时清理排泄物、紫外线灯照射、空气净化器、对医院定期消毒等措施，以减少宠物臭气的影响。 臭气浓度 自然通风、及时清理排泄物、紫外线灯照射、空气净化器、对医院定期消毒等措施 无组织排放 图3-1废气处理流程示意图 2、废水 项目运营期产生的废水主要为美容洗澡废水、医疗废水和员工生活污水。 （1）美容洗澡废水 本项目宠物美容包括宠物洗澡、修剪等常规美容，不含毛发染色服务。宠物美容洗澡每天3只，本项目宠物美容洗澡用水量为33.6m3/a（0.12m3/d）。宠物美容洗澡废水排放量为30.24m3/a，废水中COD、氨氮浓度分别为400mg/L、35mg/L，则COD、氨氮产生量分别为0.0121t/a、0.0011t/a。美容洗澡废水经过滤除毛后同生活污水一起通过市政污水管网排入济南市西区污水处理厂，处理达标后最终排入北大沙河。 （2）医疗废水 本项目每日最大接诊量5例，医疗用水量为28m3/a（0.1m3/d）。宠物医疗废水主要产生于诊疗、手术过程清洗等，排放量为25.2m3/a。参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中相关数据，医疗废水中污染物浓度源强为COD≤300mg/L、氨氮≤40mg/L、粪大肠杆菌≤3×108个/L， 则本项目医疗废水中 COD、氨氮、粪大肠菌群数产生量为0.0076t/a、0.0010t/a、0.76×1013个/a。医疗废水经污水处理设施消毒处理达到《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596—2020）标准要求后，通过市政污水管网排入济南市西区污水处理厂，处理达标后最终排入北大沙河。 （3）生活污水 项目固定员工4人，不设食堂和住宿，生活总用水量约134.4m3/a（0.48m3/d）。生活污水产生量为107.52m3/a，污水中COD、氨氮浓度分别为400mg/L、35mg/L，则COD、氨氮产生量分别为0.0430t/a、0.0038t/a。生活污水通过市政污水管网排入济南市西区污水处理厂，处理达标后最终排入北大沙河。 医疗废水 一体化污水处理设施 市政污水管网 污水处理厂 消毒片 生活污水、美容废水 图3-2废水处理流程示意图 3、噪声 项目主要噪声源为空调外机、仪器及宠物噪声。所用设备不多，且噪声级较低，噪声值一般在55~75dB(A)之间，夜间不工作，且本项目全部在室内营运。优先选用低噪声设备，设备安装过程采取减振，采用吸声板、双层隔声门窗等措施。采取上述措施后，南厂界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）4类标准要求，其他厂界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）2类标准要求。。 4、固体废物 项目运营后，产生的固体废物主要包括宠物美容过程中产生的废物、宠物诊疗过程中产生的医疗废物以及员工生活垃圾。 （1）宠物美容废物 宠物美容过程中会产生动物毛发、指（趾）甲、废棉签、废手套等，本项目年美容宠物量为840例，类比同类型同规模宠物医院，美容废物年产生量约为0.012t/a。收集后，由环卫部门定期清理。 （2）医疗废物 本项目不收治传染病宠物，医疗废物不含传染病毒废物。 感染性废物包括宠物血液、体液、排泄物污染的物品，病原体的培养基、标本和菌体、毒种保存液，各种废弃的医学标本，废弃的血液、血清，使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械等，属于“HW01医疗废物，841-001-01 感染性废物”类别。感染性废物产生量按照0.05kg/例，项目年接诊宠物1400例，感染性医疗废物年产生量0.07t。 损伤性废物包括医用针头、缝合线，各类医用锐器（包括解剖刀、手术刀等医用工具），载玻片、玻璃试管、玻璃安瓶等，属于“HW01医疗废物，841-002-01损伤性废物”类别。损伤性废物产生量按照0.01kg/例，项目年手术280例，损伤性医疗废物年产生量0.003t。 病理性废物包括手术及其他诊疗过程中产生的废弃的宠物组织、器官，病理切片后废弃的宠物组织、病理切片等，属于“HW01医疗废物，841-003-01病理性废物”类别。病理性废物产生量按照0.02kg/例，项目年手术280例，病理性医疗废物年产生量0.006t。 药物性废物包括废弃的一般性药品，废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物（包括致癌性药物、可疑致癌性药物、免疫抑制剂），废弃的疫苗、血液制品等，属于“HW01医疗废物，841-005-01 药物性废物”类别。药物性医疗废物产生量为0.01kg/例，项目年接诊宠物1400例，药物性废物年产生量0.014t。 每个诊室、化验室、手术室均配有一个医疗废物收集箱，并设置医疗废物标示，集中收集存放于医疗废物暂存库，定期交由济南云水腾跃环保科技有限公司进行处置。医疗废物暂存库位于仓库内，建筑面积1m2（1m×1m），在暂存库张贴了危废标示；暂存库放置专用医疗废物收集箱（全新高密度聚乙烯 HDPE）。 （3）生活垃圾 本项目定员4人，生活垃圾按照0.5kg/人•d计算，年工作280天，生活垃圾年产生量为0.56t。生活垃圾以垃圾桶收集为主，由市政环卫部门清运。 本项目固体废物产生及处置情况见表3-1。 表3-1 本项目固体废物产生及处置情况 序号; 固体废物 名称; 属性; 产生量; 利用处置方式. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 0.56 t; 环卫清运. 2; 动物毛发、指（趾）甲、废棉签、废手套等; 一般固废; 0.012 t. 3; 感染性废物; 一次性医疗用品、器械; 医疗废物HW01; 0.07 t; 委托济南云水腾跃环保科技有限公司处置. 4; 损伤性废物; 医用针头、缝合线，各类医用锐器、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓶; 0.003 t. 5; 病理性废物; 废弃宠物组织、器官，病理切片后废弃的宠物组织、病理切片; 0.006 t. 6; 药物性废物; 废弃的一般性药品、细胞毒性药物、遗传毒性药物、疫苗、血液制品; 0.014 t.

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、建设项目环评报告表的主要结论及建议 结论 1、项目概况 山东心仪动物医院有限公司大学路分公司租赁济南市长清区文昌街道恒大绿洲7号楼1-111外铺、1-112外铺沿街配套公建商业用房，经营宠物医院项目，诊疗科目包括：动物疫病防治、诊疗、治疗和绝育手术（诊疗许可证：动诊证【2020】第001号）。项目建筑面积100m2，项目总投资60万元，其中环保投资1.05万元。服务方式为门诊，夜间不营业，日接诊宠物5例、宠物美容3只。项目设置美容室、诊室、手术室、保健室、化验室、输液区、犬住院部、猫住院部等，配套建设医疗废物暂存库等。项目无员工宿舍，不设置食堂。宠物医院设有X线机，属于《关于印发<医疗器械分类目录>的通知》（国药监械 [2002]302号）中X射线设备，该设备另办手续。 2、项目建设的政策符合性 （1）产业政策：根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（国家发改委令 2019年第29号），本项目不属于其“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”的范围内，属于“允许类”，符合国家产业政策的要求。 （2）城市规划符合性：本项目位于济南市长清区文昌街道恒大绿洲7号楼1-111外铺、1-112外铺，租赁沿街配套公建商业用房。根据《济南市城市总体规划（2011-2020年）》项目用地为商业金融业用地，根据《文昌街道土地利用总体规划（2006-2020）》项目用地为城镇用地，项目为营利性动物医院，属商业范畴，项目性质与房屋性质一致，从使用性质分析，符合整体规划。 （3）生态环境保护符合性：本项目不在济南市各生态保护红线区范围内，符合《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年）的相关要求。项目排放的污染物满足相关排放标准的要求，对周围环境的影响不大，满足环境质量底线要求。项目所用资源为水、电，资源利用量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上限的要求。 运营过程产生医疗废水集中收集经污水处理设施处理后与生活污水一同排入市政污水管网，且风险区域均实施了防渗处理，不会对周边地下水产生影响。项目建有医疗废物暂存库，采取塑料桶盛装，可防止发生泄漏污染地下水。在采取有效的环保措施的情况下，本项目的运营对地下水的影响较小。 3、环境质量现状 （1）环境空气 2019年济南市城区环境空气中可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧浓度分别为103微克/立方米、53微克/立方米、15微克/立方米、41微克/立方米、1.6毫克/立方米、203微克/立方米，可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化氮、臭氧分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.47倍、0.51倍、0.02倍、0.27倍，二氧化硫、一氧化碳达标。与上年相比，二氧化硫浓度下降，一氧化碳浓度持平，其他污染物浓度均上升。随着《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）》（鲁政发〔2018〕17号）等文件的实施，区域环境空气质量将会逐渐改善。 （2）地表水环境 依据济南市生态环境局网站公示的“我市向社会公布各县区水环境质量状况和排名情况”，2019年1月-12月北大沙河万德站点的COD、氨氮、总磷、氟化物均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求；2019年1月-12月北大沙河老王府站点2月、3月、4月、6月氨氮超标，5月COD、总磷超标。北大沙河为不达标水体。 （3）地下水环境 2019年，地下饮用水源地东郊水厂、东源水厂、鹏山泉水源地93项指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848- 2017）Ⅲ类标准；趵突泉、黑虎泉、五龙潭、珍珠泉四大泉群监测39项指标，趵突泉、五龙潭、珍珠泉除总大肠菌群外，其余指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，黑虎泉39项指标全部达到Ⅲ类标准。 根据长清区政府网站公布的“2020年1季度长清区集中式生活饮用水水源水质状况报告”，2020年1季度长清一水厂、长清二水厂、曹楼水源地能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 （4）声环境 2019年，济南城区交通噪声昼间平均等效声级为69.6分贝，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区域标准。与上年相比，昼间交通噪声上升0.5分贝。市区交通声环境质量状况差。区域噪声昼间平均等效声级为54.9分贝，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。与上年相比，昼间平均等效声级上升1.0分贝。城区声环境质量总体状况属于“较好”级别。 （5）生态环境 2019年济南市生态环境状况指数为57.55，生态环境状况属于“良”级别。 4、环境影响结论 （1）大气环境影响 本项目运营期间主要的废气为宠物散发的臭气，产生量均较少，可通过紫外灯消毒、空气净化器净化后加强通风换气等措施减少环境通风废气的影响。动物医院产生的环境通风废气能够满足《恶臭污染物排放标准》中表1二级恶臭污染物厂界标准值（臭气浓度≤20，无量纲）。因此本项目废气对周围环境影响较小。 （2）地表水环境影响 本项目废水主要为美容废水、医疗废水、生活污水，年总排水量162.96m3。医疗废水经一体化污水处理设施消毒处理，出水水质达到《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596—2020）标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准后，同生活污水、美容废水一起通过市政污水管网排入济南市西区污水处理厂，处理达标后最终排入北大沙河。项目产生污水量较少，经妥善处置后，对地表水影响在可接受范围内。 （3）地下水环境影响 该项目对污水管网收集，采用防渗性能高的管材，对于医疗废水单独收集设施做好重点防渗。医疗废物暂存库严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《医疗废物污染物排放标准》（DB37/596-2006）要求，做好防淋、防渗等工作。此外，通过加强管理等，降低对地下水污染的概率。项目在严格采取各项污染防治措施，做好日常管理的基础上，可最大限度地降低对地下水水质污染的风险。 （4）声环境影响 项目主要噪声源为动物的叫声、医疗设备和空调室外机等。医疗设备安装在建筑物内部，属于间断运行，经过吸声板、门窗、墙壁的消减作用，实际对周围环境噪声影响不大。项目夜间不运营，经过隔声、减振处理和噪声的自然衰减后，南侧厂界能够满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中4类标准要求，其他厂界能够满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中2类标准要求。 （5）固体废物环境影响 项目运营后，产生的固体废物主要为员工生活垃圾、美容垃圾和医疗废物，生活垃圾和美容垃圾年产生量为0.572t，由市政环卫部门清运。医疗废物主要包括废检测试剂盒、针管、输液器、医用棉球、纱布以及手术过程产生的废弃组织（冰箱内冷藏）、病期宠物排泄物等，年产生量约0.093t，集中收集存放于医疗废物暂存库，定期委托济南云水腾跃环保科技有限公司进行处置。采取了上述规范措施后，本项目产生的固体废物不会带来二次污染，对周围环境影响较小。 （6）环境风险 本项目不存在重大环境风险源，对环境的危害较小。 5、总量控制 项目运营期内外排废水总量为162.96m3/a，通过市政污水管网排入济南市西区污水处理厂进行深度处理，达标后最终排入北大沙河。本项目无需申请总量控制指标，COD及氨氮排放量纳入济南市西区污水处理厂。 综上所述，项目符合国家产业政策，选址基本合理，在各项污染防治措施落实的条件下，各项污染物达标排放，其对周围环境的影响可满足环境保护的要求。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。 建议 1、X线机为辐射性设备，建设单位应按有关规定另行办理辐射环评手续，申报审批。安排专职人员操作设备，并参加山东省辐射安全与防护培训。 2、建立一体化污水处理设施操作规程和管理制度，安排专人负责定期消毒，规范记录投加药片的时间和用量，确保医疗废水达标排放。 3、建设单位应对负责医疗废物的管理人员进行医疗废物收集、包装、消毒、存放等各环节的技术培训，使其熟知安全防护和应急处理措施。 二、审批部门审批决定 1、山东心仪动物医院有限公司大学路分公司心仪动物医院大学路分院项目位于济南市长清区文昌街道恒大绿洲7号楼1-111外铺、1-112外铺，项目总投资60万元，其中环保投资1.05万元，主要建设美容室、诊室、手术室、保健室、化验室、输液区、犬住院部、猫住院部并配套建设医疗废物暂存库等，主要进行动物疫病防治、诊疗、治疗和绝育手术。服务方式为门诊，夜间不营业，日接诊宠物5例，宠物美容3例。我局于2021年1月18日受理该项目并在济南市生态环境局网站进行了公示，公示期间未收到公众反对意见。根据环境影响报告中工程性质、地点规模、生产工艺和环境保护对策措施，我局原则同意环境影响评价报告结论。 2、项目建设要重点做好以下工作 （1）做好大气污染防治工作。项目营运期废气主要为宠物散发的臭气，通过紫外灯消毒、空气净化器净化后加强通风换气以减少宠物臭气的影响。动物医院产生的环境通风废气应符合《恶臭污染物排放标准》中表1二级恶臭污染物厂界标准值（臭气浓度≤20，无量纲）。 （2）做好项目噪声污染防治工作。项目噪声主要为动物的叫声、医疗设备和空调室外机等噪声。通过采取隔声、减震、合理布局等措施后，南厂界噪声应符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）4类标准要求，其他厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）2类标准要求。 （3）做好项目固体废物污染防治工作。项目产生的固体废物主要为员工生活垃圾、美容垃圾和医疗废物。生活垃圾和美容垃圾由市政环卫部门清运；医疗废物主要包括废检测试剂盒、针管、输液器、医用棉球、纱布以及手术过程产生的废弃组织（冰箱内冷藏）、病期宠物排泄物等属于危险废物，集中收集存放于医疗废物暂存库，定期委托有资质的单位进行处置。一般固废、危险废物的处置应分别符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 （4）做好废水的污染防治工作。项目废水主要为美容废水、医疗废水和生活污水。医疗废水经一体化污水处理设施消毒处理，出水水质达到《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准后，生活污水、美容废水一起通过市政污水管网排入济南市西区污水处理厂统一处理。对污水管道应进行严格排查，对存在防渗漏洞的地方进行及时修复，杜绝污水跑、冒、滴、漏，防止污染地下水。 （5）项目要建立环境管理制度，落实环境保护措施和环保投资，并从机构、人员上予以保证；要制作环境风险应急预案并采取切实可行的事故应急和环境风险防范措施，防止突发性环境污染事故的发生。 3、你单位要认真执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的规定。项目建成后要按规定的程序进行建设项目竣工环保验收，经验收合格后方可投产，并按国家有关规定申领排污许可证。建设单位应及时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定向社会公开并向我局环境监察大队报送竣工日期、环境保护设施调试的起止日期和验收报告。 4、要按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的有关要求，公开项目建设前、施工过程中和建成后等环评信息。 5、请局环境监察大队做好项目的日常监督检查工作。 三、本项目环评批复的落实情况如下 序号; 环评批复; 建设情况; 落实 情况. 1; 做好大气污染防治工作。项目营运期废气主要为宠物散发的臭气，通过紫外灯消毒、空气净化器净化后加强通风换气以减少宠物臭气的影响。动物医院产生的环境通风废气应符合《恶臭污染物排放标准》中表1二级恶臭污染物厂界标准值（臭气浓度≤20，无量纲）。; 根据监测结果，动物医院产生的环境通风废气符合《恶臭污染物排放标准》中表1二级恶臭污染物厂界标准值（臭气浓度≤20，无量纲）。; 已落实. 2; 做好项目噪声污染防治工作。项目噪声主要为动物的叫声、医疗设备和空调室外机等噪声。通过采取隔声、减震、合理布局等措施后，南厂界噪声应符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）4类标准要求，其他厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）2类标准要求。; 根据监测结果，项目南厂界噪声符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）4类标准要求，其他厂界噪声符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）2类标准要求。; 已落实. 3; 做好项目固体废物污染防治工作。项目产生的固体废物主要为员工生活垃圾、美容垃圾和医疗废物。生活垃圾和美容垃圾由市政环卫部门清运；医疗废物主要包括废检测试剂盒、针管、输液器、医用棉球、纱布以及手术过程产生的废弃组织（冰箱内冷藏）、病期宠物排泄物等属于危险废物，集中收集存放于医疗废物暂存库，定期委托有资质的单位进行处置。一般固废、危险废物的处置应分别符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。; 根据现场调查，项目一般固废处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，危险废物处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。; 已落实. 4; 做好废水的污染防治工作。项目废水主要为美容废水、医疗废水和生活污水。医疗废水经一体化污水处理设施消毒处理，出水水质达到《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准后，生活污水、美容废水一起通过市政污水管网排入济南市西区污水处理厂统一处理。对污水管道应进行严格排查，对存在防渗漏洞的地方进行及时修复，杜绝污水跑、冒、滴、漏，防止污染地下水。; 根据监测结果，项目废水排放满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准要求。; 已落实. 5; 项目要建立环境管理制度，落实环境保护措施和环保投资，并从机构、人员上予以保证；要制作环境风险应急预案并采取切实可行的事故应急和环境风险防范措施，防止突发性环境污染事故的发生。; 项目建立了环境管理制度，落实了环境保护措施和环保投资，并从机构、人员上予以保证；项目制定了环境风险应急预案并采取了切实可行的事故应急和环境风险防范措施。; 已落实. 6; 你单位要认真执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的规定。项目建成后要按规定的程序进行建设项目竣工环保验收，经验收合格后方可投产，并按国家有关规定申领排污许可证。建设单位应及时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定向社会公开并向我局环境监察大队报送竣工日期、环境保护设施调试的起止日期和验收报告。; 本项目污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 已落实. 7; 要按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的有关要求，公开项目建设前、施工过程中和建成后等环评信息。; 本项目按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的有关要求，公开了项目建设前、施工过程中和建成后等环评信息。; 已落实.

# 表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、废气监测 废气检测质量保证和质量控制严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》的有关规定执行。测试时做好现场仪器的校准，现场测试完毕对仪器再次进行校准并做好记录。监测分析仪器经计量部门检定并在有效期内，监测人员持证上岗、监测数据经三级审核。 表5-1 废气检测方法依据一览表 检测类别; 检测项目; 检测依据; 检测方法; 检出限; 质控依据. 无组织废气; 臭气浓度; GB/T 14675-1993; 三点比较式臭袋法; /; HJ/T55-2000. 2、噪声监测 噪声检测质量保证和质量控制严格按照《社会生活环境噪声排放标准》和《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》的有关规定执行。测试做好现场仪器的校准，现场测试完毕对仪器再次进行校准并做好记录。参加验收检测采样和测试的人员，均考核合格，持证上岗，监测数据经三级审核。 表5-2 噪声检测方法依据一览表 检测类别; 检测项目; 检测依据; 检测方法; 质控依据. 厂界环境噪声; 等效连续A声级; GB 223378-2008; /; HJ706-2014. 3、废水监测 为保证监测结果准确可靠，在废水监测过程中，严格按照《污水排入城镇下水道水质标准》、《山东省医疗机构污染物排放控制标准》和《地表水和污水监测技术规范》的相关技术规定执行，监测人员均持证上岗，监测数据经三级审核。 表5-3 废水检测方法依据一览表 监测类别; 监测项目; 检测依据; 检测方法; 检出限; 质控依据. 废水; - 化学需氧量; - HJ 828-2017; - 重铬酸盐法; - 4mg/L; HJ 91.1-2019. - 氨氮; - HJ 535-2009; - 纳氏试剂分光 - 光度法; - 0.025mg/L. - 粪大肠菌群数; - HJ 347.2-2018; - 多管发酵法; - 20MPN/L.

# 表六

验收监测内容： 1、废气监测 1.1.1无组织废气监测点位、项目及监测频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界上风向、下风向; - 臭气浓度; 3次/天，监测2天. 1.1.2监测分析方法 监测项目; 分析方法; 检测依据; 检出限. - 无组织; - 臭气浓度; 三点比较式臭袋法; GB/T 4675-1993; /. 1.1.3 评价标准 项目运营期间主要废气为宠物散发的臭气，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级恶臭污染物厂界标准要求。 项目; 标准限值. 无组织; 臭气浓度; 20 无量纲. 2、噪声监测 2.1噪声监测点位、项目及监测频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 项目东西南北4个厂界外1米; 等效声级; 昼夜各1次/天，2天. 2.2监测分析方法 方法名称; 方法依据. 社会生活环境噪声排放标准; GB223378-2008. 2.3评价标准 噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类和4类标准。 项目; 标准限值dB(A). 厂界噪声2类; 昼间; 夜间. 60; 50. 厂界噪声4类; 70; 55. 3、废水监测 3.1废水监测点位、项目及监测频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水总排放口; 化学需氧量、氨氮、粪大肠菌群数; 监测2天，4次/天，. 3.2监测分析方法 监测类别; 监测项目; 检测依据; 检测方法; 检出限; 质控依据. 废水; - 化学需氧量; - HJ 828-2017; - 重铬酸盐法; - 4mg/L; HJ 91.1-2019. - 氨氮; - HJ 535-2009; - 纳氏试剂分光 - 光度法; - 0.025mg/L. - 粪大肠菌群数; - HJ 347.2-2018; - 多管发酵法; - 20MPN/L. 3.3评价标准 废水排放执行执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B等级和《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）标准要求。 控制项目名称; CODCr（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 粪大肠菌群数（MPN/L）. 数值; 500; 45; 500.

# 表七

验收监测期间生产工况记录： 山东心仪动物医院有限公司大学路分公司心仪动物医院大学路分院项目于2021年2月19日至2月20日进行了验收监测，医院2月19日接诊宠物5例，宠物美容3例，2月20日接诊宠物5例，宠物美容3例，项目验收监测期间满负荷运行。验收期间运行负荷情况见表7-1。 表7-1：生产负荷统计表 日期; 产品名称; 实际量; 环评量; 负荷（%）. 2021年2月19日; 接诊宠物; 5例; 5例; 100. 宠物美容; 3例; 3例; 100. 2021年2月20日; 接诊宠物; 5例; 5例; 100. 宠物美容; 3例; 3例; 100. 验收监测结果： 1、厂界噪声监测结果 2021年2月19日、2月20日山东龙腾泉环境检测有限公司对厂区东、南、西、北四个厂界进行了监测，监测结果见表7-2。 表7-2 厂界噪声监测结果统计与评价 厂界噪声监测结果（Leq) 单位：dB(A). 监测点 编号; 监测 点位; 2021年2月19日; 2021年2月20日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东厂界; 53.5; 43.8; 53.8; 44.1. 2#; 南厂界; 54.0; 43.6; 53.5; 43.6. 3#; 西厂界; 53.8; 43.9; 53.7; 43.8. 4#; 北厂界; 53.7; 44.1; 53.9; 43.7. 最大值; 南厂界昼间54.0、夜间43.6，其他厂界昼间53.9、夜间44.1. 评价标准; 南厂界昼间70、夜间55，其他厂界昼间60、夜间50. 评价结果; 达标. 噪声检测点位示意图： 4# N : 噪声检测点位 山东心仪动物医院有限公司大学路分公司心仪动物医院大学路分院 1# 3# 2# 根据监测数据，2021年2月19日、2月20日南厂界昼间噪声等效声级在53.5~54.0dB(A)之间，夜间噪声等效声级位43.6dB(A)，东厂界、西厂界、北厂界昼间噪声等效声级在53.5~53.9dB(A)之间，夜间噪声等效声级在43.7~44.1dB(A)之间；南厂界噪声等效声级符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中4类标准，其他厂界噪声等效声级符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。 2、废气监测结果 2021年2月19日、2月20日山东龙腾泉环境检测有限公司对厂界臭气浓度进行了监测，监测期间气象参数见表7-3，具体监测结果见表7-4。 表7-3 无组织监测期间气象参数表 采样时间; 风向; 风速（m/s）; 气温(℃); 气压(kPa); 总云量; 低云量. 2021.02.19; 第一次; SW; 3.1; 15.3; 102.3; 4; 0. 第二次; SW; 3.0; 20.4; 102.3; 3; 0. 第三次; SW; 2.9; 20.5; 102.3; 3; 0. 无组织废气简易测点示意图（2021.02.19）; N 2# 风 向 3# 山东心仪动物医院有限公司大学路分公司心仪动物医院大学路分院 4# 1#. 采样时间; 风向; 风速（m/s）; 气温(℃); 气压(kPa); 总云量; 低云量. 2021.02.20; 第一次; SW; 2.8; 14.9; 102.5; 3; 0. 第二次; SW; 2.7; 19.8; 102.5; 4; 0. 第三次; SW; 2.7; 19.9; 102.5; 3; 0. 无组织废气简易测点示意图（2021.02.20）; N 风 向 2# 3# 山东心仪动物医院有限公司大学路分公司心仪动物医院大学路分院 4# 1#. 表7-4 无组织监测结果表 检测项目; 臭气浓度（无量纲）. 采样点位; 上风向（1#）; 下风向（2#）; 下风向（3#）; 下风向（4#）. 采样日期 采样时间; 2021.02.19. 第一次; 11; 15; 15; 13. 第二次; 13; 14; 14; 15. 第三次; 11; 13; 15; 15. 采样日期 采样时间; 2021.02.20. 第一次; 11; 13; 14; 14. 第二次; 12; 16; 16; 15. 第三次; 11; 14; 15; 14. 根据监测数据可知，厂界臭气浓度最大浓度为16，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级恶臭污染物厂界标准要求。 3、废水监测结果 本项目废水主要为美容废水、医疗废水和生活污水，2021年02月19日、02月20日山东龙腾泉环境检测有限公司对厂区废水总排口进行了监测，具体监测结果见表7-5。 表7-5 废水监测结果表 采样日期; 2021年02月19日. 检测点位; 厂区废水总排口. 检测项目 检测结果; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 日均值. 粪大肠菌群数（MPN/L）; 2.3×102; 2.7×102; 2.0×102; 2.4×102; 235. 化学需氧量（mg/L）; 85; 90; 85; 88; 87. 氨氮（mg/L）; 0.613; 0.592; 0.610; 0.600; 0.604. 采样日期; 2021年02月20日. 检测点位; 厂区废水总排口. 检测项目 检测结果; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 日均值. 粪大肠菌群数（MPN/L）; 3.1×102; 2.1×102; 2.4×102; 2.8×102; 260. 化学需氧量（mg/L）; 68; 77; 80; 79; 76. 氨氮（mg/L）; 0.607; 0.598; 0.585; 0.588; 0.595. 根据监测数据，厂区总排口粪大肠菌群数最大日平均数为260MPN/L，COD最大日平均浓度为87mg/L ，氨氮最大日平均浓度为0.604mg/L，废水中各污染物排放指标满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B等级标准和《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）标准要求。

# 表八

其他需要说明的事项： 该项目环保设施符合环境保护设施规范的要求，已落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。环保设施建设时，建设单位资金得到了保证，建设过程中实施了环境影响报告表及济南市生态环境局长清分局审批决定中提出的环境保护对策措施。 建设单位已按照各级环保部门的要求，制定了环境管理规章制度，认真落实环境保护工作责任制并且加强环境管理。 企业制定的《环保领导责任制》明确分工，明确责任，企业环境管理体系运转正常，由专门人员负责废气排放设施的日常监管、检修维护工作，保证其正常运行。

# 表九

验收监测结论： 1、噪声监测结论 本项目选用低噪声设备，利用墙体隔声等措施进行降噪，噪声对周围环境的影响较小，根据监测数据，2021年2月19日、2月20日南厂界昼间噪声等效声级在53.5~54.0dB(A)之间，夜间噪声等效声级位43.6dB(A)，东厂界、西厂界、北厂界昼间噪声等效声级在53.5~53.9dB(A)之间，夜间噪声等效声级在43.7~44.1dB(A)之间；南厂界噪声等效声级符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中4类标准，其他厂界噪声等效声级符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。 2、废气监测结论 本项目运营期间主要的废气为宠物散发的臭气，产生量较少，通过紫外灯消毒、空气净化器净化后加强通风换气等措施减少环境通风废气的影响。根据监测数据可知，厂界臭气浓度最大浓度为16，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级恶臭污染物厂界标准要求。 3、废水监测结论 本项目废水主要为美容废水、医疗废水和生活污水，经处理达标后通过市政污水管网排入济南市西区污水处理厂统一处理。根据监测数据，厂区总排口粪大肠菌群数最大日平均数为260MPN/L，COD最大日平均浓度为87mg/L ，氨氮最大日平均浓度为0.604mg/L，废水中各污染物排放指标满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B等级标准和《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）标准要求。 4、固体废物的处置检查结论 项目运营后，产生的固体废物主要为员工生活垃圾、美容垃圾和医疗废物，生活垃圾和美容垃圾由市政环卫部门清运。医疗废物主要包括废检测试剂盒、针管、输液器、医用棉球、纱布以及手术过程产生的废弃组织（冰箱内冷藏）、病期宠物排泄物等，集中收集存放于医疗废物暂存库，定期委托济南云水腾跃环保科技有限公司进行处置。企业按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集和处置措施。 一般工业固体废物暂存处置符合《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求。危废废物暂存处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关规定。 建议： 1、增强员工环保意识，建立健全相应环保管理制度。 2、加强环保设备、设施维护保养，确保环保设备、设施有效稳定运行。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：山东心仪动物医院有限公司大学路分公司               填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 心仪动物医院大学路分院项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | / |  |  | 建设地点 |  | 济南市长清区文昌街道恒大绿洲7号楼1-111外铺、1-112外铺 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 五十、社会事业与服务业 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | √新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 日接诊宠物5例、宠物美容3例 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 日接诊宠物5例、宠物美容3例 |  |  | 环评单位 |  |  | 济南沐风环保科技有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 济南市生态环境局长清分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 济环长分报告表[2021]9号 |  |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2021年2月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2021年2月 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  | 排污许可证编号 |  |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 山东心仪动物医院有限公司大学路分公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 山东龙腾泉环境检测有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  |  | 满负荷生产 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 1.05 |  |  | 所占比例（%） |  |  | 1.75 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 1.05 |  |  | 所占比例（%） |  |  | 1.75 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0.4 | 废气治理（万元） | 0.3 | 噪声治理（万元） |  | 0.1 | 固体废物治理（万元） |  |  | 0.25 |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  | 年平均工作时 |  |  | 2240h |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 山东心仪动物医院有限公司 大学路分公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91370113MA3TX5CGXG |  |  | 验收时间 |  |  | 2021年2月 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升