济南爱诺乐哇动物医院有限公司康虹路分公司爱诺动物医院康虹路分院项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：济南爱诺乐哇动物医院有限公司康虹路分公司

编制单位：济南爱诺乐哇动物医院有限公司康虹路分公司

2021年3月

建设单位法人代表：           （签字）

编制单位法人代表：           （签字）

项目负责人：

填表人：

建设单位：济南爱诺乐哇动物医院有限公司康虹路分公司 （盖章）                                电话：15106916931

传真：

邮编：250101

地址：济南市高新区康虹路766号盛世花苑3号楼3-202

编制单位：济南爱诺乐哇动物医院有限公司康虹路分公司（盖章）                                 电话：15106916931

传真：

邮编：250101

地址：济南市高新区康虹路766号盛世花苑3号楼3-202

# 表一

| 建设项目名称 | 爱诺动物医院康虹路分院项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 济南爱诺乐哇动物医院有限公司康虹路分公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 济南市高新区康虹路766号盛世花苑3号楼3-202 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 接诊宠物、宠物美容 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 日接诊宠物5例、宠物美容8例 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 日接诊宠物5例、宠物美容8例 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年1月 | 开工建设时间 | 2021年2月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年2月 | 验收现场监测时间 | 2021.2.21-2021.2.22 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 济南市生态环境局 高新分局 | 环评报告表 编制单位 | 济南沐风环保科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 25万元 | 环保投资总概算 | 1.1万元 | 比例 | 4.4% |
| 实际总概算 | 25万元 | 环保投资 | 1.1万元 | 比例 | 4.4% |
| 验收监测依据 | 1、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）。 2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）。 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》。 4、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）。 5、《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函[2020]688号）。 6、《山东省人民政府办公厅关于加强环境影响评价和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》鲁政办发[2006]60号）。 7、《济南爱诺乐哇动物医院有限公司康虹路分公司爱诺动物医院康虹路分院项目环境影响报告表》（2021.1）。 8、《济南市生态环境局关于济南爱诺乐哇动物医院有限公司康虹路分公司爱诺动物医院康虹路分院项目环境影响报告表的批复》（济环报告表[2021]G16号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、项目运营期间主要废气为宠物散发的臭气，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级恶臭污染物厂界标准要求。 表1-1 大气污染物排放标准 污染物; 排放标准; 标准来源. 无组织. 臭气浓度; 20（无量纲）; GB14554-93. 2、项目废水主要为美容废水、医疗废水和生活污水，经处理达标后通过市政污水管网排入济南高新区水质净化一厂统一处理，废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1A级标准和《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）标准要求。 表1-2 废水污染物排放标准 控制项目; CODCr（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 粪大肠菌群数（MPN/L）. 数值; 500; 45; 500. - 项目南厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）4类标准要求，其他厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）2类标准要求。 表1-3 噪声排放标准 边界外环境功能区类别; 时段. 昼间（dB）; 夜间（dB）. 2; 60; 50. 4; 70; 55. 4、项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环境保护部2013年第36号文相关内容。 |

表二

工程建设内容： 济南爱诺乐哇动物医院有限公司康虹路分公司爱诺动物医院康虹路分院项目位于济南市高新区康虹路766号盛世花苑3号楼3-202，项目总投资25万元，其中环保投资1.1万元，主要经营宠物简单诊疗、宠物美容、宠物用品和饲料销售、宠物寄养等。日接诊宠物5例，宠物美容8例。本次验收为整体验收，数字X线机属于辐射性设备，建设单位应按有关规定另行办理辐射环评手续，申报审批。因此数字X线机不在本次验收范围内。 本项目产品方案见表2-1。 表2-1项目产品方案及规模 序号; 产品名称; 单位; 数量（例/年）; 变更情况. 1; 接诊宠物; 例; 5; 无变更. 2; 宠物美容; 例; 8; 无变更. 本项目工程内容包括主体工程、储运工程、公用工程、环保工程。本项目工程内容见表2-2。 表2-2项目主要工程内容一览表 工程类别; 工程名称; 环评阶段工程内容及规模; 实际建设工程内容及规模; 变更情况. 主体工程; 诊室1; 位于二层，建筑面积9m2，用于宠物病情诊断; 位于二层，建筑面积9m2，用于宠物病情诊断; 无变更. 诊室2; 位于二层，建筑面积4m2，用于宠物病情诊断; 位于二层，建筑面积4m2，用于宠物病情诊断; 无变更. 手术室; 位于二层，建筑面积10.2m2，用于动物手术治疗、绝育手术; 位于二层，建筑面积10.2m2，用于动物手术治疗、绝育手术; 无变更. DR室; 位于二层，建筑面积3.7m2，设置 X 光诊断系统，用于宠物病因诊察; 位于二层，建筑面积3.7m2，设置 X 光诊断系统，用于宠物病因诊察; 无变更. 住院1; 位于二层，建筑面积4.7m2，用于宠物住院; 位于二层，建筑面积4.7m2，用于宠物住院; 无变更. 药房+化验; 位于二层，建筑面积6.8m2，用于样品化验、药品存放; 位于二层，建筑面积6.8m2，用于样品化验、药品存放; 无变更. 库房; 位于二层，建筑面积4m2，用于物品存放; 位于二层，建筑面积4m2，用于物品存放; 无变更. 住院2; 位于二层，建筑面积8m2，用于宠物住院; 位于二层，建筑面积8m2，用于宠物住院; 无变更. 洗澡室; 位于二层，建筑面积19.3m2，用于动物洗澡; 位于二层，建筑面积19.3m2，用于动物洗澡; 无变更. 美容室; 位于二层，建筑面积6.8m2，用于动物美容; 位于二层，建筑面积6.8m2，用于动物美容; 无变更. 储运工程; 医废间; 位于一层，建筑面积1m2，用于医疗废物暂存; 位于一层，建筑面积1m2，用于医疗废物暂存; 无变更. 公用工程; 给水; 由高新区市政供水管网供给; 由高新区市政供水管网供给; 无变更. 供电; 由高新区市政供电网供给; 由高新区市政供电网供给; 无变更. 供暖; 分体式空调制冷供暖; 分体式空调制冷供暖; 无变更. 环保工程; 废气; 宠物散发的臭气，可通过紫外灯消毒、空气净化器净化，以减少宠物臭气的影响; 宠物散发的臭气，可通过紫外灯消毒、空气净化器净化，以减少宠物臭气的影响; 无变更. 废水; 医疗废水经污水处理设施消毒处理后，同生活污水、美容废水排入市政污水管网，由济南高新区水质净化一厂统一处理达标后排入小汉峪沟; 医疗废水经污水处理设施消毒处理后，同生活污水、美容废水排入市政污水管网，由济南高新区水质净化一厂统一处理达标后排入小汉峪沟; 无变更. 固废; 生活垃圾由环卫部门定期清运；医疗废物委托济南云水腾跃环保科技有限公司处置; 生活垃圾由环卫部门定期清运；医疗废物委托济南云水腾跃环保科技有限公司处置; 无变更. 噪声; 加强管理，合理布局；选用低噪声设备、基础减振等隔声、降噪措施等; 加强管理，合理布局；选用低噪声设备、基础减振等隔声、降噪措施等; 无变更. 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 环评数量 （台/套）; 实际数量 （台/套）; 变更 情况. 1; B超; mindray; 1; 1; 无变更. 2; 生化; Catalyst one; 1; 1; 无变更. 3; 显微镜; 奥林巴斯; 1; 1; 无变更. 4; 迈瑞血细胞分析仪; exigo; 1; 1; 无变更. 5; 输液泵; BY-1001; 1; 1; 无变更. 6; 血气; 雅培; 1; 1; 无变更. 7; 麻醉机; MIDMARK; 1; 1; 无变更. 8; 无影灯; Operating Lamp; 1; 1; 无变更. 9; 医疗污水处理器; 鲁瑞远达; 1; 1; 无变更. 项目设备无国家发改委2011年第9号令《产业结构调整指导目录》中淘汰及明令禁止使用的设备。 原辅材料消耗及水平衡： 项目主要原辅材料消耗详见表2-4。 表2-4 主要原辅材料消耗表 序号; 原辅材料名称; 规格; 环评年消耗量; 实际年消耗量; 变更情况. 1; 拜有利; 100mL/瓶; 8瓶; 8瓶; 无变更. 2; 止吐宁; 20mL/瓶; 16瓶; 16瓶; 无变更. 3; 康卫宁; 800mg：10mL/瓶; 8瓶; 8瓶; 无变更. 4; 科特壮; 100mL/瓶; 5瓶; 5瓶; 无变更. 5; 痛立定; 30mL/瓶; 1瓶; 1瓶; 无变更. 6; 美洛昔康注射液; 20mL：40mg/瓶; 9瓶; 9瓶; 无变更. 7; 耳可舒; 10mL/瓶; 20瓶; 20瓶; 无变更. 8; 皮乐美; 31mL/瓶; 2瓶; 2瓶; 无变更. 9; 耳肤灵; 10g/支; 55盒; 55盒; 无变更. 10; 速克; 100mg/支; 100盒; 100盒; 无变更. 11; 维生素C; 100mg/支; 20盒; 20盒; 无变更. 12; 速诺; 250mg/片; 25盒; 25盒; 无变更. 13; 安舒宁; 100mg/片; 70盒; 70盒; 无变更. 14; 贝安可; 8mg/片; 200盒; 200盒; 无变更. 公用工程 1、给水： 项目用水主要包括宠物美容洗澡用水、诊疗用水以及职工生活用水。 （1）美容洗澡用水 本项目宠物美容包括宠物洗澡、修剪等常规美容，不含毛发染色服务。宠物美容洗澡每天8只，每只宠物美容洗澡用水量20L，本项目宠物美容洗澡用水量为57.6m3/a（0.16m3/d）。 （2）医疗用水 本项目每日最大接诊量8例，每只宠物用水量20L/例·次，医疗用水量为57.6m3/a（0.16m3/d）。 （3）生活用水 项目固定员工8人，不设食堂和住宿。员工用水120L/人·d，年工作时间360天，生活总用水量约345.6m3/a（0.96m3/d）。 项目诊疗检验过程使用的设备均使用外购试剂，不涉及用水，无废水产生，废弃试剂作为医疗废物处置。因此，本项目总用水量为460.8m3/a（1.28m3/d）。 2、排水 项目废水主要为美容洗澡废水、医疗废水及生活污水，废水总排放量为374.4m3/a（1.04m3/d），用排水情况见图2-1。 3、供电： 本项目年耗电量约为1.7万kw·h，由高新区供电公司提供。 4、供热 冬季采用空调制热；夏季采用空调制冷。 主要工艺流程及产污环节： 项目主要开展业务为动物疫病预防、诊疗、治疗和绝育手术。动物入院挂号后，即可到诊室进行检查，经检查后，视患病动物病情的严重程度，选择对其进行不同的治疗，若动物病情较轻则可到处置室进行简单处理，取药后就可离院；若动物病情较重则需进行打针、输液，完成治疗的动物取药后即可离院。打疫苗的动物在完成挂号手续后即可到免疫室进行免疫，完成免疫注射之后就可离院。 工艺流程简述： （1）美容洗浴、修剪毛发 不需挂号，根据客户需求对动物进行美容洗浴、修剪毛发等服务。动物美容洗浴会产生美容洗浴废水W1，动物修剪毛发会产生毛发、废棉签、废手套等一般固体废物S1。 （2）挂号 顾客携带患病动物到服务台挂号，并进行初步了解，如发现患病动物染疫或疑似染疫，及时向有关部门报备，并采取隔离措施。 （3）就诊 动物挂号完成后，符合治疗条件的患病动物带至输液室由医生进行诊治。医生详细了解动物病情，进行临床检查，并告知顾客患病动物需要做哪些化验检查。 （4）化验 对患病动物进行血、便、尿等常规化验，如有需要则进行X光诊疗检查。检测项目主要包括血常规、生化、血气、寄生虫、影像、B超等，病毒检测均采用试纸检测，血样制成试剂片，由仪器进行检测。化验过程会产生医疗废水W2和医疗废物S2。 （5）诊断 医生根据化验结果或影像结果对动物病情进行诊断，根据病情建议顾客选择治疗或不需治疗开药后离开。 （6）治疗 根据患病动物病情严重程度，对动物进行用药、输液或治疗，治疗完成后可离开。治疗过程会产生医疗废水W3、医疗垃圾S3和一般固废S4。 （7）动物病情较重需要手术住院的，办理相应手续进行住院治疗。待患病动物康复后，出院离开。手术住院过程会产生动物排泄物异味G1，医疗废水W4，医疗垃圾S5和一般固废S6。 本项目工艺流程与环评描述相符，生产工艺未发生变动。 主要环境保护目标： 项目营运期主要环境保护目标为项目附近村庄和河流，保护级别见表2-5。 表2-5 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 相对厂址方位; 相对厂界 距离; 东经; 北纬; 功 能. 空气 环境; 盛世花城; 南; /; 117.1253°; 36.6893°; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准. 新东方花园; 北; 52m; 117.1254°; 36.6898°. 茗筑美嘉; 北; 148m; 117.1270°; 36.6899°. 世通·新生活家园; 西北; 194m; 117.1231°; 36.6902°. 世通·新生活家园 南区; 西南; 210m; 117.1223°; 36.6891°. 万达广场; 东南; 321m; 117.1281°; 36.6871°. 明湖白鹭郡; 东; 372m; 117.1297°; 36.6900°. 万达华府; 东南; 374m; 117.1327°; 36.6895°. 海信·慧园; 北; 391m; 117.1250°; 36.6939°. 济南高新区第一实验学校; 北; 395m; 117.1264°; 36.6939°. 声环境; 盛世花城; 南; /; 117.1253°; 36.6893°; 《声环境质量标准》（GB3096- 2008）2类. 新东方花园; 北; 52m; 117.1254°; 36.6898°. 地表水环境; 小汉峪沟; 东; 1.6km; /; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）Ⅴ类标准. 大辛河; 西; 2.2km; /; /. 地下水环境; 附近浅层地下水; /; /; /; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848 -2017）Ⅲ类标准. 根据验收期间现场调查，项目主要环境保护目标未发生变化，跟环评文件一致。 项目变更情况： 根据《环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，属于重大变更，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 本项目建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施没有发生重大变动，项目实际建设情况与环评及批复基本一致。参照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52 号）、《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函[2020]688号）。对该项目进行对比，没有发生重大变动，符合验收条件。

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废气 本项目营运期宠物住院阶段产生的排泄物会产生一定的异味，排泄物较少且所有服务位于室内密闭空间内。通过自然通风、及时清理排泄物、紫外线灯照射、空气净化器、对医院定期消毒等措施，以减少宠物臭气的影响。 臭气浓度 自然通风、及时清理排泄物、紫外线灯照射、空气净化器、对医院定期消毒等措施 无组织排放 图3-1废气处理流程示意图 2、废水 项目运营期产生的废水主要为美容洗澡废水、医疗废水和员工生活污水。 （1）美容洗澡废水 本项目宠物美容包括宠物洗澡、修剪等常规美容，不含毛发染色服务。宠物美容洗澡每天8只，本项目宠物美容洗澡用水量为57.6m3/a。宠物美容洗澡废水排放量为48.96m3/a，废水中COD、氨氮浓度分别为400mg/L、35mg/L，则COD、氨氮产生量分别为0.0196t/a、0.0017t/a。美容洗澡废水经过滤除毛后同生活污水一起通过市政污水管网排入济南高新区水质净化一厂，处理达标后排入小汉峪沟，最终汇入小清河。 （2）医疗废水 本项目每日最大接诊量8例，医疗用水量为57.6m3/a。宠物医疗废水主要产生于诊疗、手术过程清洗等，排放量为48.96m3/a。参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中相关数据，医疗废水中污染物浓度源强为COD≤300mg/L、氨氮≤40mg/L、粪大肠杆菌≤3×108个/L， 则本项目医疗废水中 COD、氨氮、粪大肠菌群数产生量为0.0147t/a、0.0020t/a、1.47×1013个/a。医疗废水经污水处理设施消毒处理达到《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596—2020）标准要求后，通过市政污水管网排入济南高新区水质净化一厂，处理达标后排入小汉峪沟，最终汇入小清河。 （3）生活污水 项目固定员工8人，不设食堂和住宿，生活总用水量约345.6m3/a。生活污水产生量为276.48m3/a，污水中COD、氨氮浓度分别为400mg/L、35mg/L，则COD、氨氮产生量分别为0.1106t/a、0.0097t/a。生活污水通过市政污水管网排入济南高新区水质净化一厂，处理达标后排入小汉峪沟，最终汇入小清河。 医疗废水 一体化污水处理设施 市政污水管网 污水处理厂 消毒片 生活污水、美容废水 图3-2废水处理流程示意图 3、噪声 项目主要噪声源为空调外机、仪器及宠物噪声。所用设备不多，且噪声级较低，噪声值一般在55~75dB(A)之间，夜间不工作，且本项目全部在室内营运。优先选用低噪声设备，设备安装过程采取减振，采用吸声板、双层隔声门窗等措施。采取上述措施后，南厂界能够满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中4类标准要求，其他厂界能够满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中2类标准要求。 4、固体废物 项目运营后，产生的固体废物主要包括宠物美容过程中产生的废物、宠物诊疗过程中产生的医疗废物以及员工生活垃圾。 （1）宠物美容废物 宠物美容过程中会产生动物毛发、指（趾）甲、废棉签、废手套等，本项目年美容宠物量为2880例，类比同类型同规模宠物医院，美容废物年产生量约为0.08t/a。收集后，由环卫部门定期清理。 （2）医疗废物 本项目不收治传染病宠物，医疗废物不含传染病毒废物。 感染性废物包括宠物血液、体液、排泄物污染的物品，病原体的培养基、标本和菌体、毒种保存液，各种废弃的医学标本，废弃的血液、血清，使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械等，属于“HW01医疗废物，841-001-01 感染性废物”类别。感染性废物产生量按照0.05kg/例，项目年接诊宠物2880例，感染性医疗废物年产生量0.144t。 损伤性废物包括医用针头、缝合线，各类医用锐器（包括解剖刀、手术刀等医用工具），载玻片、玻璃试管、玻璃安瓶等，属于“HW01医疗废物，841-002-01损伤性废物”类别。损伤性废物产生量按照0.01kg/例，项目年手术360例，损伤性医疗废物年产生量0.004t。 病理性废物包括手术及其他诊疗过程中产生的废弃的宠物组织、器官，病理切片后废弃的宠物组织、病理切片等，属于“HW01医疗废物，841-003-01病理性废物”类别。病理性废物产生量按照0.02kg/例，项目年手术360例，病理性医疗废物年产生量0.007t。 药物性废物包括废弃的一般性药品，废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物（包括致癌性药物、可疑致癌性药物、免疫抑制剂），废弃的疫苗、血液制品等，属于“HW01医疗废物，841-005-01 药物性废物”类别。药物性医疗废物产生量为0.01kg/例，项目年接诊宠物2880例，药物性废物年产生量0.029t。 每个诊室、化验室、手术室均配有一个医疗废物收集箱，并设置医疗废物标识，集中收集存放于医废间，定期交由济南云水腾跃环保科技有限公司进行处置。医废间位于楼梯下方，建筑面积1.2m2（1.2m×1m），在医废间张贴了危废标识，放置专用医疗废物收集箱（全新高密度聚乙烯 HDPE）。 （3）生活垃圾 本项目定员8人，生活垃圾按照0.5kg/人•d计算，年工作360天，生活垃圾年产生量为1.44t。生活垃圾以垃圾桶收集为主，由市政环卫部门清运。 本项目固体废物产生及处置情况见表3-1。 表3-1 本项目固体废物产生及处置情况 序号; 固体废物 名称; 属性; 产生量; 利用处置方式. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 1.44t; 环卫清运. 2; 动物毛发、指（趾）甲、废棉签、废手套等; 一般固废; 0.08t. 3; 感染性废物; 一次性医疗用品、器械; 医疗废物HW01; 0.144t; 委托济南云水腾跃环保科技有限公司处置. 4; 损伤性废物; 医用针头、缝合线，各类医用锐器、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓶; 0.004t. 5; 病理性废物; 废弃宠物组织、器官，病理切片后废弃的宠物组织、病理切片; 0.007t. 6; 药物性废物; 废弃的一般性药品、细胞毒性药物、遗传毒性药物、疫苗、血液制品; 0.029t.

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、建设项目环评报告表的主要结论及建议 （1）项目概况 济南爱诺乐哇动物医院有限公司康虹路分公司租赁济南市高新区康虹路766号盛世花苑3号楼3-202沿街配套公建商业用房，经营宠物医院项目，诊疗活动范围：动物诊疗及服务。项目建筑面积206.59m2，项目总投资25万元，其中环保投资1.1万元。服务方式为门诊，夜间不营业，日接诊宠物8例、宠物美容8只。项目设置诊室1、诊室2、手术室、DR室、住院1、药房+化验、库房、住院2、洗澡室、美容室等，配套医废间、污水处理设施等。项目无员工宿舍，不设置食堂。宠物医院设有X线机，属于《关于印发<医疗器械分类目录>的通知》（国药监械 [2002]302号）中X射线设备，该设备另办手续。 （2）项目建设的政策符合性 ①产业政策：根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（国家发改委令 2019年第29号），本项目不属于其“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”的范围内，属于“允许类”，符合国家产业政策的要求。 ②城市规划符合性：本项目位于济南市高新区康虹路766号盛世花苑3号楼3-202，根据《济南市贤文片区控规详细规划—土地使用规划图》项目用地为二类居住用地；项目租赁沿街配套公建商业用房，用地为其他普通商品住房用地配套商业服务网点；项目为营利性动物医院，属商业范畴，项目性质与房屋性质一致，从使用性质分析，符合整体规划。 ③生态环境保护符合性：本项目不在济南市各生态保护红线区范围内，符合《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年）的相关要求。项目排放的污染物满足相关排放标准的要求，对周围环境的影响不大，满足环境质量底线要求。项目所用资源为水、电，资源利用量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上限的要求。 （3）环境质量现状 ①2019年济南市城区环境空气中可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧浓度分别为103微克/立方米、53微克/立方米、15微克/立方米、41微克/立方米、1.6毫克/立方米、203微克/立方米，可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化氮、臭氧分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.47倍、0.51倍、0.02倍、0.27倍，二氧化硫、一氧化碳达标。与上年相比，二氧化硫浓度下降，一氧化碳浓度持平，其他污染物浓度均上升。随着《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）》（鲁政发〔2018〕17号）等文件的实施，区域环境空气质量将会逐渐改善。 ②项目地表水系属于小清河流域。根据山东省济南生态环境监测中心发布的《2019年济南市环境质量简报》，小清河干流4个断面每月监测24项指标，入境断面睦里庄水质达到地表水Ⅲ类标准，化学需氧量、氨氮年均浓度分别为10.8毫克/升、0.28毫克/升，与上年相比，分别下降13.6%、54.1%。出境断面辛丰庄水质达到地表水V类标准，化学需氧量、氨氮年均浓度分别为18.3毫克/升、1.46毫克/升。 ③2019年，地下饮用水源地东郊水厂、东源水厂、鹏山泉水源地93项指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848- 2017）Ⅲ类标准；趵突泉、黑虎泉、五龙潭、珍珠泉四大泉群监测39项指标，趵突泉、五龙潭、珍珠泉除总大肠菌群外，其余指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，黑虎泉39项指标全部达到Ⅲ类标准。 ④声环境。2019年，济南城区交通噪声昼间平均等效声级为69.6分贝，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区域标准。市区交通声环境质量状况差。区域噪声昼间平均等效声级为54.9分贝，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。与上年相比，昼间平均等效声级上升1.0分贝。城区声环境质量总体状况属于“较好”级别。 ⑤2019年济南市生态环境状况指数为57.55，生态环境状况属于“良”级别。 （4）环境影响结论 ①大气环境影响 本项目运营期间主要的废气为宠物散发的臭气，产生量均较少，可通过紫外灯消毒、空气净化器净化后加强通风换气等措施减少环境通风废气的影响。动物医院产生的环境通风废气能够满足《恶臭污染物排放标准》中表1二级恶臭污染物厂界标准值（臭气浓度≤20，无量纲）。因此本项目废气对周围环境影响较小。 ②地表水环境影响 本项目废水主要为美容废水、医疗废水、生活污水，年总排水量374.4m3。医疗废水经一体化污水处理设施消毒处理，达到《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596—2020）标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后，同生活污水、美容废水一起通过市政污水管网排入济南高新区水质净化一厂，处理达标后排入小汉峪沟。项目产生污水量较少，经妥善处置后，对地表水影响在可接受范围内。 ③地下水环境影响 该项目对污水管网收集，采用防渗性能高的管材，对于医疗废水单独收集设施做好重点防渗。医废间严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《医疗废物污染物排放标准》（DB37/596-2006）要求，做好防淋、防渗等工作。此外，通过加强管理等，降低对地下水污染的概率。项目在严格采取各项污染防治措施，做好日常管理的基础上，可最大限度地降低对地下水水质污染的风险。 ④声环境影响 项目主要噪声源为动物的叫声、医疗设备和空调室外机等。医疗设备安装在建筑物内部，属于间断运行，经过吸声板、门窗、墙壁的消减作用，实际对周围环境噪声影响不大。项目夜间不运营，经过隔声、减振处理和噪声的自然衰减后，北侧厂界能够满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中4类标准要求，其他厂界能够满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中2类标准要求。 ⑤固体废物环境影响 项目运营后，产生的固体废物主要为员工生活垃圾、美容垃圾和医疗废物，生活垃圾和美容垃圾年产生量为1.52t，由市政环卫部门清运。医疗废物主要包括废检测试剂盒、针管、输液器、医用棉球、纱布以及手术过程产生的废弃组织（冰箱内冷藏）、病期宠物排泄物等，年产生量约0.184t，集中收集存放于医废间，定期委托济南云水腾跃环保科技有限公司进行处置。采取了上述规范措施后，本项目产生的固体废物不会带来二次污染，对周围环境影响较小。 ⑥环境风险 本项目不存在重大环境风险源，对环境的危害较小。 （5）总量控制 项目运营期内外排废水总量为374.4m3/a，通过市政污水管网排入济南高新区水质净化一厂进行深度处理，达标后排入小汉峪沟，最终汇入小清河。本项目无需申请总量控制指标，COD及氨氮排放量纳入济南高新区水质净化一厂。 综上所述，项目符合国家产业政策，选址基本合理，在各项污染防治措施落实的条件下，各项污染物达标排放，其对周围环境的影响可满足环境保护的要求。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。 2、建议 建设单位应对负责医疗废物的管理人员进行医疗废物收集、包装、消毒、存放等各环节的技术培训，使其熟知安全防护和应急处理措施。X线机为辐射性设备，建设单位应按有关规定另行办理辐射环评手续，申报审批。安排专职人员操作设备，并参加山东省辐射安全与防护培训。根据实际需要，补充完善污水处理设施。 二、审批部门审批决定 1、济南爱诺乐哇动物医院有限公司康虹路分公司爱诺动物医院康虹路分院项目位于济南市高新区康虹路766号盛世花苑3号楼3-202，项目总投资25万元，占地面积206.59m2，主要经营宠物简单诊疗、宠物美容、宠物用品和饲料销售、宠物寄养等。日接诊宠物5例，宠物美容8例。我局受理该项目并在济南市生态环境局网站进行了公示，在落实报告表提出的环境保护措施和我局审批意见要求的前提下，同意该项目建设。 2、项目建设要重点做好以下工作 （1）项目医疗废水经一体化污水处理设施消毒处理，满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）标准；同生活污水、美容废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准后，一起通过市政污水管网排入高新区水质净化一厂。 （2）宠物散发的臭气经废气处理设施处理，满足《恶臭污染物排放标准》中表1二级恶臭污染物厂界标准值。 （3）合理布置各类噪声源，并采取消音、隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）2类和4类标准要求。 （4）生活垃圾和美容垃圾由市政环卫部门清运；建设危险废物贮存场所，废检测试剂盒、针管、输液器、医用棉球、纱布以及手术过程产生的废弃组织、病期宠物排泄物等危险废物委托有资质的单位处置。 3、该项目建成后要按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定程序进行建设项目竣工环境保护验收。并按国家有关规定申请排污许可证。 三、本项目环评批复的落实情况如下 序号; 环评批复; 建设情况; 落实 情况. 1; 项目医疗废水经一体化污水处理设施消毒处理，满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）标准；同生活污水、美容废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准后，一起通过市政污水管网排入高新区水质净化一厂。; 根据监测结果，项目废水排放满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准要求。; 已落实. 2; 宠物散发的臭气经废气处理设施处理，满足《恶臭污染物排放标准》中表1二级恶臭污染物厂界标准值。; 根据监测结果，厂界臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》中表1二级恶臭污染物厂界标准值。; 已落实. 3; 合理布置各类噪声源，并采取消音、隔声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）2类和4类标准要求。; 根据监测结果，项目厂界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）2类和4类标准要求。; 已落实. 4; 生活垃圾和美容垃圾由市政环卫部门清运；建设危险废物贮存场所，废检测试剂盒、针管、输液器、医用棉球、纱布以及手术过程产生的废弃组织、病期宠物排泄物等危险废物委托有资质的单位处置。; 根据现场调查，项目一般固废处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，危险废物处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。; 已落实. 5; 该项目建成后要按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定程序进行建设项目竣工环境保护验收。并按国家有关规定申请排污许可证。; 该项目按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定程序进行建设项目竣工环境保护验收，并按国家有关规定申请排污许可证。; 已落实.

# 表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、废气监测 废气检测质量保证和质量控制严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》的有关规定执行。测试时做好现场仪器的校准，现场测试完毕对仪器再次进行校准并做好记录。监测分析仪器经计量部门检定并在有效期内，监测人员持证上岗、监测数据经三级审核。 表5-1 废气检测方法依据一览表 检测类别; 检测项目; 检测依据; 检测方法; 检出限; 质控依据. 无组织废气; 臭气浓度; GB/T 14675-1993; 三点比较式臭袋法; /; HJ/T55-2000. 2、噪声监测 噪声检测质量保证和质量控制严格按照《社会生活环境噪声排放标准》和《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》的有关规定执行。测试做好现场仪器的校准，现场测试完毕对仪器再次进行校准并做好记录。参加验收检测采样和测试的人员，均考核合格，持证上岗，监测数据经三级审核。 表5-2 噪声检测方法依据一览表 检测类别; 检测项目; 检测依据; 检测方法; 质控依据. 厂界环境噪声; 等效连续A声级; GB 223378-2008; /; HJ706-2014. 3、废水监测 为保证监测结果准确可靠，在废水监测过程中，严格按照《污水排入城镇下水道水质标准》、《山东省医疗机构污染物排放控制标准》和《地表水和污水监测技术规范》的相关技术规定执行，监测人员均持证上岗，监测数据经三级审核。 表5-3 废水检测方法依据一览表 监测类别; 监测项目; 检测依据; 检测方法; 检出限; 质控依据. 废水; - 化学需氧量; - HJ 828-2017; - 重铬酸盐法; - 4mg/L; HJ 91.1-2019. - 氨氮; - HJ 535-2009; - 纳氏试剂分光 - 光度法; - 0.025mg/L. - 粪大肠菌群数; - HJ 347.2-2018; - 多管发酵法; - 20MPN/L.

# 表六

验收监测内容： 1、废气监测 1.1.1无组织废气监测点位、项目及监测频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界上风向、下风向; - 臭气浓度; 3次/天，监测2天. 1.1.2监测分析方法 监测项目; 分析方法; 检测依据; 检出限. - 无组织; - 臭气浓度; 三点比较式臭袋法; GB/T 4675-1993; /. 1.1.3 评价标准 项目运营期间主要废气为宠物散发的臭气，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级恶臭污染物厂界标准要求。 项目; 标准限值. 无组织; 臭气浓度; 20 无量纲. 2、噪声监测 2.1噪声监测点位、项目及监测频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 项目东西南北4个厂界外1米; 等效声级; 昼夜各1次/天，2天. 2.2监测分析方法 方法名称; 方法依据. 社会生活环境噪声排放标准; GB223378-2008. 2.3评价标准 噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类和4类标准。 项目; 标准限值dB(A). 厂界噪声2类; 昼间; 夜间. 60; 50. 厂界噪声4类; 70; 55. 3、废水监测 3.1废水监测点位、项目及监测频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水总排放口; 化学需氧量、氨氮、粪大肠菌群数; 监测2天，4次/天，. 3.2监测分析方法 监测类别; 监测项目; 检测依据; 检测方法; 检出限; 质控依据. 废水; - 化学需氧量; - HJ 828-2017; - 重铬酸盐法; - 4mg/L; HJ 91.1-2019. - 氨氮; - HJ 535-2009; - 纳氏试剂分光 - 光度法; - 0.025mg/L. - 粪大肠菌群数; - HJ 347.2-2018; - 多管发酵法; - 20MPN/L. 3.3评价标准 废水排放执行执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1A级和《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）标准要求。 控制项目名称; CODCr（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 粪大肠菌群数（MPN/L）. 数值; 500; 45; 500.

# 表七

验收监测期间生产工况记录： 济南爱诺乐哇动物医院有限公司康虹路分公司爱诺动物医院康虹路分院项目于2021年2月21日至2月22日进行了验收监测，医院2月21日接诊宠物5例，宠物美容8例，2月22日接诊宠物5例，宠物美容8例，项目验收监测期间满负荷运行。验收期间运行负荷情况见表7-1。 表7-1：生产负荷统计表 日期; 产品名称; 实际量; 环评量; 负荷（%）. 2021年2月21日; 接诊宠物; 5例; 5例; 100. 宠物美容; 8例; 8例; 100. 2021年2月22日; 接诊宠物; 5例; 5例; 100. 宠物美容; 8例; 8例; 100. 验收监测结果： 1、厂界噪声监测结果 2021年2月21日、2月22日山东龙腾泉环境检测有限公司对厂区东、南、西、北四个厂界进行了监测，监测结果见表7-2。 表7-2 厂界噪声监测结果统计与评价 厂界噪声监测结果（Leq) 单位：dB(A). 监测点 编号; 监测 点位; 2021年2月21日; 2021年2月22日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东厂界; 55.8; 45.6; 56.0; 44.6. 2#; 南厂界; 56.1; 45.7; 58.7; 45.8. 3#; 西厂界; 58.9; 44.7; 58.6; 44.9. 4#; 北厂界; 57.1; 46.0; 57.4; 46.3. 最大值; 南厂界昼间58.7、夜间45.7，其他厂界昼间58.9、夜间44.6. 评价标准; 南厂界昼间70、夜间55，其他厂界昼间60、夜间50. 评价结果; 达标. 噪声检测点位示意图： 4# N : 噪声检测点位 济南爱诺乐哇动物医院有限公司康虹路分公司爱诺动物医院康虹路分院 1# 3# 2# 根据监测数据，2021年2月21日、2月22日南厂界昼间噪声等效声级在56.1~58.7dB(A)之间，夜间噪声等效声级位45.7~45.8dB(A)，东厂界、西厂界、北厂界昼间噪声等效声级在55.8~58.9dB(A)之间，夜间噪声等效声级在44.6~46.3dB(A)之间；南厂界噪声等效声级符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中4类标准，其他厂界噪声等效声级符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。 2、废气监测结果 2021年2月21日、2月22日山东龙腾泉环境检测有限公司对厂界臭气浓度进行了监测，监测期间气象参数见表7-3，具体监测结果见表7-4。 表7-3 无组织监测期间气象参数表 采样时间; 风向; 风速（m/s）; 气温(℃); 气压(kPa); 总云量; 低云量. 2021.02.21; 第一次; SW; 2.7; 15.5; 102.3; 3; 0. 第二次; SW; 2.6; 19.4; 102.3; 3; 0. 第三次; SW; 2.6; 19.4; 102.3; 3; 0. 无组织废气简易测点示意图（2021.02.21）; N 2# 风 向 3# 济南爱诺乐哇动物医院有限公司康虹路分公司爱诺动物医院康虹路分院 4# 1#. 采样时间; 风向; 风速（m/s）; 气温(℃); 气压(kPa); 总云量; 低云量. 2021.02.22; 第一次; NE; 3.1; 7.8; 102.8; 4; 0. 第二次; NE; 3.0; 9.8; 102.8; 4; 0. 第三次; NE; 3.0; 10.1; 102.8; 5; 2. 无组织废气简易测点示意图（2021.02.22）; N 风 向 1# 济南爱诺乐哇动物医院有限公司康虹路分公司爱诺动物医院康虹路分院 4# 3# 2#. 表7-4 无组织监测结果表 检测项目; 臭气浓度（无量纲）. 采样点位; 上风向（1#）; 下风向（2#）; 下风向（3#）; 下风向（4#）. 采样日期 采样时间; 2021.02.21. 第一次; 14; 19; 19; 17. 第二次; 16; 19; 18; 19. 第三次; 15; 19; 17; 17. 采样日期 采样时间; 2021.02.22. 第一次; 13; 16; 15; 16. 第二次; 13; 18; 17; 19. 第三次; 13; 15; 17; 18. 根据监测数据可知，厂界臭气浓度最大浓度为19，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级恶臭污染物厂界标准要求。 3、废水监测结果 本项目废水主要为美容废水、医疗废水和生活污水，2021年02月21日、02月22日山东龙腾泉环境检测有限公司对厂区废水总排口进行了监测，具体监测结果见表7-5。 表7-5 废水监测结果表 采样日期; 2021年02月21日. 检测点位; 厂区废水总排口. 检测项目 检测结果; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 日均值. 粪大肠菌群数（MPN/L）; 1.4×102; 2.4×102; 1.7×102; 2.1×102; 190. 化学需氧量（mg/L）; 77; 80; 90; 92; 85. 氨氮（mg/L）; 0.573; 0.563; 0.553; 0.517; 0.552. 采样日期; 2021年02月22日. 检测点位; 厂区废水总排口. 检测项目 检测结果; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 日均值. 粪大肠菌群数（MPN/L）; 2.1×102; 2.4×102; 2.8×102; 2.5×102; 245. 化学需氧量（mg/L）; 88; 79; 91; 87; 86. 氨氮（mg/L）; 0.611; 0.589; 0.506; 0.627; 0.583. 根据监测数据，厂区总排口粪大肠菌群数最大日平均数为245MPN/L，COD最大日平均浓度为86mg/L ，氨氮最大日平均浓度为0.583mg/L，废水中各污染物排放指标满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1A级标准和《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）标准要求。

# 表八

其他需要说明的事项： 该项目环保设施符合环境保护设施规范的要求，已落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。环保设施建设时，建设单位资金得到了保证，建设过程中实施了环境影响报告表及济南市生态环境局高新分局审批决定中提出的环境保护对策措施。 建设单位已按照各级环保部门的要求，制定了环境管理规章制度，认真落实环境保护工作责任制并且加强环境管理。 企业制定的《环保领导责任制》明确分工，明确责任，企业环境管理体系运转正常，由专门人员负责废气排放设施的日常监管、检修维护工作，保证其正常运行。

# 表九

验收监测结论： 1、噪声监测结论 本项目选用低噪声设备，利用墙体隔声等措施进行降噪，噪声对周围环境的影响较小，根据监测数据，2021年2月21日、2月22日南厂界昼间噪声等效声级在56.1~58.7dB(A)之间，夜间噪声等效声级位45.7~45.8dB(A)，东厂界、西厂界、北厂界昼间噪声等效声级在55.8~58.9dB(A)之间，夜间噪声等效声级在44.6~46.3dB(A)之间；南厂界噪声等效声级符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中4类标准，其他厂界噪声等效声级符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。 2、废气监测结论 本项目运营期间主要的废气为宠物散发的臭气，产生量较少，通过紫外灯消毒、空气净化器净化后加强通风换气等措施减少环境通风废气的影响。根据监测数据可知，厂界臭气浓度最大浓度为19，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级恶臭污染物厂界标准要求。 3、废水监测结论 本项目废水主要为美容废水、医疗废水和生活污水，经处理达标后通过市政污水管网排入济南高新区水质净化一厂统一处理。根据监测数据，厂区总排口粪大肠菌群数最大日平均数为245MPN/L，COD最大日平均浓度为86mg/L ，氨氮最大日平均浓度为0.583mg/L，废水中各污染物排放指标满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1A级标准和《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）标准要求。 4、固体废物的处置检查结论 项目运营后，产生的固体废物主要为员工生活垃圾、美容垃圾和医疗废物，生活垃圾和美容垃圾由市政环卫部门清运。医疗废物主要包括废检测试剂盒、针管、输液器、医用棉球、纱布以及手术过程产生的废弃组织、病期宠物排泄物等，集中收集存放于医疗废物暂存库，定期委托济南云水腾跃环保科技有限公司进行处置。企业按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集和处置措施。 一般工业固体废物暂存处置符合《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求。危废废物暂存处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关规定。 建议： 1、增强员工环保意识，建立健全相应环保管理制度。 2、加强环保设备、设施维护保养，确保环保设备、设施有效稳定运行。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：济南爱诺乐哇动物医院有限公司康虹路分公司               填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 爱诺动物医院康虹路分院项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | / |  |  | 建设地点 |  | 济南市高新区康虹路766号盛世花苑3号楼3-202 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 五十、社会事业与服务业 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | √新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 日接诊宠物5例、宠物美容8例 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 日接诊宠物5例、宠物美容8例 |  |  | 环评单位 |  |  | 济南沐风环保科技有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 济南市生态环境局高新分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 济环报告表[2021]G16号 |  |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2021年2月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2021年2月 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  | 排污许可证编号 |  |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 济南爱诺乐哇动物医院有限公司康虹路分公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 山东龙腾泉环境检测有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  |  | 满负荷生产 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 1.1 |  |  | 所占比例（%） |  |  | 4.4 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 1.1 |  |  | 所占比例（%） |  |  | 4.4 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0.4 | 废气治理（万元） | 0.3 | 噪声治理（万元） |  | 0.2 | 固体废物治理（万元） |  |  | 0.2 |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  | 年平均工作时 |  |  | 2880h |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 济南爱诺乐哇动物医院有限公司康虹路分公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91370100MA3MB84N8T |  |  | 验收时间 |  |  | 2021年2月 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升