东方嘉苑小区三期项目地块土壤污染状况调查报告

提交单位：济宁尚泰置业有限公司

编制单位：山东龙腾泉环境检测有限公司

二〇二〇年十一月

项目编制人员情况一览表

编制单位：山东龙腾泉环境检测有限公司（公章）

项目负责人：钟西站        联系方式：15106795819

主要编制人员及分工：

项目主要参加人员及负责专题

| 姓名 | 专业 | 职称 | 主要工作内容 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钟西站 | 化学应用与工艺 | 工程师 | 项目负责人、快检数据复核 |  |
| 颜丙闯 | 环境工程 | 工程师 | 全篇报告编写、现场踏勘访谈、资料收集、快速检测 |  |
| 满鹏 | 环境工程技术 | 工程师 | 现场踏勘访谈、资料收集、快速检测 |  |
| 柳光胜 | 环境工程 | 工程师 | 报告审核 |  |

目  录

前言	2

第一章 概述	3

1.1调查的目的和原则	3

1.2调查范围	3

1.3调查依据	6

1.4调查方法	8

第二章 地块概况	11

2.1区域环境概况	11

2.2周边敏感目标及生产型企业	20

2.3地块历史和现状	23

2.4相邻地块使用情况	28

2.5地块利用的规划	31

第三章 资料分析	30

3.1 济宁市环境质量概要	30

第四章 现场踏勘和人员访谈	31

4.1 项目踏勘情况	3

4.2 资料收集情况	40

4.3 人员访谈情况	44

4.4 项目地块及相邻地块污染物识别与分析	39

4.5 项目地块污染识别小结	40

4.6 不确定性分析	40

第五章 第一阶段土壤环境调查结论与建议	52

5.1 调查结论	52

5.2 总结论	52

5.3 建议	53

附件 ：

附件1  委托书

附件2  技术咨询合同

附件3  建设用地土壤污染状况调查、风险评估、

风险管控及修复效果评估报告评审申请表

附件4  报告出具单位承诺书

附件5  资质认定证书

附件6  访谈记录表

附件7  现场及周边访谈情况

附件8  快检记录

附件9  营业执照

附件10 山东省建设项目备案证明

附件11 不动产证

附件12 地勘报告

# 前言

金乡县东方嘉苑小区三期项目地块位于诚信大道南侧、文化路西侧，总占地面积为10270m2 。该地块原属于殷庄村宅基地，2019年济宁尚泰置业有限公司取得了该地块的使用权，用于开发金乡县东方嘉苑小区三期项目，根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则HJ25.1-2019》，用地性质发生了变化，需要进行土壤污染状况调查。因此济宁尚泰置业有限公司委托山东龙腾泉检测有限公司承担针对金乡县东方嘉苑小区三期项目地块的土壤污染调查，我单位接受委托后立即成立项目组，对金乡县东方嘉苑小区三期项目地块进行了现场踏勘及相关资料收集，并对相关人员进行了人员访谈，根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则HJ25.1-2019》编制完成了《金乡县东方嘉苑小区三期项目地块土壤污染状况调查报告》。

为保障人体健康，防止地块性质变化及后续开发利用过程中带来新的环境问题，根据《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环保部令第42号）以及《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环保部公告2017年第72号）要求，本地块需进行土壤环境初步调查，并根据结果确定是否进行详细调查和风险评估。

截止2020年9月现场踏勘时，该项目已完成主体工程建设，项目地块内的东方嘉苑小区12号楼已有入住用户10余家。地块内部分地面硬化，绿化覆盖，裸露地面用防尘网覆盖，有杂草生长。

在本次土壤污染状况调查工作过程中，得到了济宁市生态环境局金乡分局和金乡县自然资源局的热情指导和大力支持，也得到了济宁尚泰置业有限公司以及东方嘉苑小区三期项目部的鼎力配合，在此一并表示感谢！

# 第一章 概述

## 1.1调查的目的和原则

1.1.1调查目的

本次调查为土壤污染状况调查第一阶段，主要目的是通过对地块历史权属情况、使用情况、地块内生产经营活动和污染物排放、周边临近地块可能造成的跨界污染等相关资料的收集分析，明确地块内活动是否存在土壤和地下水污染的潜在污染源及可能存在的污染物，为后续详细调查和修复治理工程的顺利开展提供参数，也为地块的环境管理提供技术支撑。

如果本次调查表明项目地块受到污染，则需要进一步开展详细调查；如果本次调查结果表明，该地块不属于污染地块，则调查工作结束。

1.1.2调查原则

1、针对性原则

针对地块的特征和潜在污染物特性，进行污染物浓度和空间分布调查，为地块的环境管理提供依据。

2、规范性原则

采用程序化和系统化的方式规范地块环境调查过程，保证调查过程的科学性和客观性。

3、可操作性原则

综合考虑调查方法、时间和经费等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，使调查过程切实可行。

## 1.2调查范围

本次调查范围为东方嘉苑小区三期项目地块，地块位于金乡县诚信大道南侧、文化路西侧，调查总面积为10270m2。勘测定界图见图1-1，调查范围影像图见图1-2，界址点坐标表见表1-1。

同时考虑相邻地块存在的可能污染源，调查了解周边地块的主要污染因素。

图1-1 勘测定界图

图1-2 调查范围影像图

表1-1 界址点坐标表

| 点号 | CGCS2000 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| J1 | 3884763.634 | 39437620.083 |
| J2 | 3884761.092 | 39437631.806 |
| J3 | 3884749.949 | 39437629.320 |
| J4 | 3884739.829 | 39437670.357 |
| J5 | 3884713.079 | 39437669.887 |
| J6 | 3884661.278 | 39437665.879 |
| J7 | 3884667.981 | 39437630.648 |
| J8 | 3884663.810 | 39437629.659 |
| J9 | 3884664.349 | 39437626.065 |
| J10 | 3884609.824 | 39437612.782 |
| J11 | 3884579.148 | 39437775.619 |
| J12 | 3884566.166 | 39437774.068 |
| J13 | 3884566.166 | 39437774.068 |
| J14 | 3884578.434 | 39437668.453 |
| J15 | 3884591.521 | 39437581.667 |
| J16 | 3884621.879 | 39437588.443 |

## 1.3调查依据

### 1.3.1政策、法规依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）；

（6）《国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》（国办发[2013]7号）；

（7）《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知〉的通知》（环发[2013]46号）；

（8）《国务院关于印发〈土壤污染防治行动计划的通知〉》（国发[2016]31号）；

（9）《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环保部部令2016第42号）；

（10）《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》（环办土壤[2019]63号）；

（11）《山东省环境保护厅关于印发〈山东省土壤环境保护和综合治理工作方案〉的通知》（鲁环发[2014]126号）；

（12）《山东省生态环境厅 山东省自然资源厅 山东省工业和信息化厅关于做好山东建设用地污染地块再开发利用管理工作的通知》（鲁环发[2019]129号）；

（13）《山东省人民政府关于〈印发山东省土壤污染防治工作方案〉的通知》（鲁政发[2016]37号）；

（14）《山东省土壤污染防治条例》（2019年11月29日）；

### 1.3.2技术导则依据

（1）《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；

（2）《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）；

（3）《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）；

（4）《建设用地土壤修复技术导则》（HJ25.4-2019）；

（5）《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》（HJ25.5-2018）；

（6）《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》（HJ25.6-2019）；

（7）《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》（HJ682-2019）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ 964-2018）；

（9）《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环发[2017]72号）；

（10）山东省建设用地土壤污染风险管控和修复技术文件质量评价办法（试行）》（2020.5.20）；

（11）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

（12）《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）；

（13）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（14）《土的工程分类标准》（GB/T50145-2007）。

### 1.3.3相关文件依据

1、济宁尚泰置业东方嘉苑建设项目环境影响报告表；

2、东方嘉苑小区三期建设项目备案证明；

3、建设单位提供的相关资料；

## 1.4调查方法

### 1.4.1工作内容

本次土壤污染状况调查的主要工作内容包括资料收集、现场踏勘、制定调查工作计划、报告编制等。

（1）资料收集

通过资料查阅、人员访谈等方式收集地块及周边区域土地利用与变迁资料，土壤污染状况调查相关记录、相关政府文件以及地块水文地质环境资料。

（2）现场踏勘

对地块及其周边区域进行现场踏勘，通过现场走访社区相关人员和熟悉情况的周边居民，人员访谈等方式摸清本次土壤污染状况调查的范围和现状情况，分析地块内可能的污染源、潜在污染物和周边区域外在污染源及潜在污染途径，初步识别土壤和水体环境介质的潜在污染区域。

（3）制定调查工作计划

根据前期资料收集情况以及现场踏勘掌握的基础信息，制定本地块土壤污染状况调查的工作计划。

（4）报告编制

综合前期资料和现场调查等工作成果，系统科学的编制土壤污染状况调查报告。

### 1.4.2技术路线

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令[2018]第3号）、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环境保护部公告2017年第72号）等规定，并结合国内地块环境调查相关经验和地块的实际情况，开展土壤污染状况调查工作。

土壤污染状况调查可分为三个阶段：

第一阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段，原则上不进行现场采样分析。若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。

第二阶段土壤污染状况调查是以采样与分析为主的污染证实阶段。若第一阶段土壤污染状况调查表明地块内或周围区域存在可能的污染源，如化工厂、农药厂、冶炼厂、加油站、化学品储罐、固体废物处理等可能产生有毒有害物质的设施或活动；以及由于资料缺失等原因造成无法排除地块内外存在污染源时，进行第二阶段土壤污染状况调查，确定污染物种类、浓度（程度）和空间分布。

第二阶段土壤污染状况调查通常可以分为初步采样分析和详细采样分析两步进行，每步均包括制定工作计划、现场采样、数据评估和结果分析等步骤。初步采样分析和详细采样分析均可根据实际情况分批次实施，逐步减少调查的不确定性。

根据初步采样分析结果，如果污染物浓度均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）等国家和地方相关标准以及对照点浓度（有土壤环境背景的无机物），并且经过不确定性分析确认不需要进一步调查后，第二阶段土壤污染状况调查工作可以结束；否则认为可能存在环境风险，须进行详细调查。标准中没有涉及到的污染物，可根据专业知识和经验综合判断。详细采样分析是在初步采样分析的基础上，进一步采样和分析，确定土壤污染程度和范围。

若需要进行风险评估或污染修复时，则要进行第三阶段地块环境调查。第三阶段土壤污染状况调查以补充采样和测试为主，获得满足风险评估及土壤和地下水修复所需的参数。本阶段的调查工作可单独进行，也可在第二阶段调查过程中同时开展。

本次调查为第一阶段土壤污染状况调查，工作内容包括地块资料收集与分析、现场踏勘、人员访谈等阶段，地块环境调查的内容与技术路线见图1-3所示。

图1-3 地块环境调查的内容与技术路线

# 第二章 地块概况

## 2.1区域环境概况

### 2.1.1地理位置及周边环境

金乡县位于山东省西南部，济宁市西南部，地理坐标为：北纬35°01′~35º15′，东经116º01′~116º49′。东邻鱼台县；西靠成武、巨野两县；南与单县及江苏省丰县交错接壤；北与嘉祥县、济宁市任城区相连。金乡县县域东西宽26.79km，南北长35.62 km，面积886 km2。

金乡县东方嘉苑小区三期项目地块位于金乡诚信大道南侧、文化路西侧，厂地中心地理坐标为东经116.315808651°，北纬35.088626690°。地块地理位置见图2-1。

图2-1 地块地理位置示意图

### 2.1.2自然地理概况

#### 2.1.2.1 气象气候

金乡县境内属暖温带季风大陆性气候，具有冬夏季风气候特点，四季分明，冷热季和干湿季区别明显，全年降水不均。
春季（3～5月）是冬季季风的过渡时期。温度回暖快而变化剧烈，降水稀少，多西南大风，蒸发量大，气候干燥。此时期，南北两支气候气流相互争雄，进退不定，酿成春季天气气候的多变。4~5月份多南北大风，气温回升快，此时太平洋上的暖温空气还力不能及，所以降水稀少，故常发生春旱。但有个别年份暖湿空气特别活跃，冷暖空气的交汇面在黄淮地区时，也能造成阴雨连绵的天气。
夏季（6～8月）由于受大陆暖低压控制，气压为全年最低的时期。天气炎热多雨，高温高湿，并常有暴雨、冰雹和连阴雨出现。夏季平均气温在26度左右，7月一般达到全年最高。本季降水集中，雨量占全年的65%左右。由于蒙古冷高压北退，太平洋副热带高压活动加强，境内在暖湿东南季风控制下，水汽充足，降水多，湿润而炎热，一般年份6月底7月初进入雨季，8月下旬雨季结束。暴雨多集中于7月和8月。但有的年份由于太平洋副热带高压的控制，并稳定少动，造成高温高压的晴热天气，出现夏旱。
秋季（9～11月）暖湿的海洋性气候逐渐南退，蒙古高压迅速增强。此时气温适宜并且逐渐下降，雨量减少。由于副热带高压的南退比地面迟缓，所以地面冷高，高空暖高，垂直结构稳定，云雨较少，故秋季多呈秋高气爽的晴朗天气，往往出现秋旱。但有些年份冷空气活动较弱，南方暖湿空气仍很活跃，造成境内秋雨连绵的天气。
冬季（12月～次年2月）金乡县位于蒙古高压的东南部。受强大的蒙古高压的控制。冷空气不断南下侵入，盛行偏北风，雨雪少，气候干燥寒冷。金乡年平均气温为13.8度，历年气温比较稳定，年平均降水量为694.5毫米。累年平均风速为3.1米/秒，其中春季风速最高，夏季风速最低。

### 2.1.2.2 地形、地貌、地层

1、地形地貌

境内地质构造以断裂为主，宽缓的波状褶曲为辅，为一由南向北倾斜的单斜构造。处在菏泽、鱼台断层凹陷的北翼，南界处为第三系断层，北界处为太古界寒武、奥陶系地层。地层产状平缓，倾角一般在8~15度之间。仅个别地段因构造的关系，地层倾角变大。
　　金乡县境内地貌特征可划分为两大地形，即黄泛平原和低山丘陵，5个微地貌地形，即荒岭坡、近山阶地、微斜平地、缓平坡地和洼地。
    金乡平原为黄泛冲击平原，面积为880.21平方公里，由于黄河泛滥时流向流速的不断变更，形成复杂的地貌特征，有微斜平地、缓平坡地和洼地。
　　微斜平地，地势平缓，比降一般小于1/8000，地面高程35~37米，土层深厚，地下水资源丰富，土壤多为潮土类，主要分布于各乡镇。
　　缓平坡地是河流泛滥漫流沉积而成，按地面形态可分为缓岗、岗坡、洼坡三种。
　　洼地由静水沉积而成，根据地面形态又可分为浅平洼地、背河槽状洼地、碟形洼地。洼地的边缘与地面的高差为0.5~1米。
　　金乡境内丘陵面积很小，只有羊山、葛山、胡集镇的郭山口三处面积为0.35平方公里。其地址特征为寒武纪、震旦纪石灰岩构成的青石山，为剥蚀低山，山顶平缓，呈岛状突出于平原之上，海拔高度为90~105米。

2、地层

区域地层为第四系全新统冲积层(Q4al)、第四系上更新统冲积层(Q3al)，岩性由粉土、粉质粘土、中粗砂等构成。其他层特征描述如下：

（1）第四系全新统冲积层(Q4al)

粉土(Q4al)

褐黄、黄褐等色，稍密，湿～很湿，具触变性，局部夹粘性土簿层。该层厚度1.10～3.80m，地基土承载力特征值fak=100～130kpa。

粉质粘土(Q4al)

灰褐世代、黄褐、灰黑等色，以软塑状态为主，局部可塑状态，很湿，局部相变为粘土，夹中粗砂薄层。该层厚度2.60～6.50m，地基土承载特征值 fak=100～130kpa。

（2）第四系上更新冲积层(Q3al)

粉质粘土(Q3al)

灰黄、黄褐、棕黄等色，硬塑状态为主，局部可塑状态，很湿，局部混小姜石或含铁锰结核，夹粉土、粘土透镜体。该层厚度1.20～8.10m，地基土承载力特征值fak=200～230kpa。

中粗砂(Q3al)

灰黄、灰白等色，密实，饱和。该层厚度0.50～6.90m,地基土承载力特征值fak=200～230kpa。

粉质粘土(Q3al)

棕褐、黄褐、棕黄、褐黄等色，硬塑～坚硬状态，很湿，局部混小量小姜石，夹粘土和粉土透镜体。该层厚度1.40～12.80m，地基土承载力特征值fak=220～250kpa。

中粗砂(Q3al)

黄褐、灰黄、灰白等色，密实，饱和，局部夹薄层粉土或粘性土透镜体。勘控深度内，该层揭露厚度为1.60～8.70m。

粉质粘土(Q3al)

黄褐、棕黄、棕褐等色，硬塑～坚硬状态，很湿，混水量小姜石，夹粘土和粉土透镜体。勘探深度范围内，该层揭露厚度为1.60～9.20m。

中粗砂(Q3al)

灰黄、灰白等色，密实，饱和。勘探深度内，该层揭露厚度为0.70～＞4.00m。

粉质粘土(Q3al)

黄褐、棕黄、棕褐等色，硬塑～坚硬状态，很湿，局部混少量小姜石，夹粘土和粉土透镜体。最大揭露厚度6.90m。

### 2.1.2.3水文地质

县域地质为隆陷组合地块，其结构特征是以断块为主，宽缓的波状褶曲为辅，表层为第四纪松散层，覆盖层最厚677.5米，主要有黄褐、棕灰等杂色粘土，粘土质砂、砂砾及砾石组成，属冲击洪相沉积。地下水的垂直分布为三层结构，呈淡—咸—淡。浅层淡水底界面埋深一般在10～30米，是较为理想的可利用地下水源。中层咸水底界面埋深一般为120～250米，该层水的水质远远超出了人畜饮水和工农业用水的水质标准。深层淡水埋深较大，开发较为困难，且补源难度大。

地下水的补给、径流、排泄条件，通常受地层结构、地形、气象、水文等因素的制约，而各因素的作用程度，因地下水类型不同而有差异。长期大量的人工开采也会导致地下水运动条件的改变。调查区内第四水系中的地下水可归纳为二类，即：潜水和承压水。气象及水文因素对前者影响明显，后者主要受控于地质结构。天然条件本区内潜水与承压水的总的流向，皆自西向东，与地表水一致。

第四系浅层含水岩组地下水的主要补给来源为大气降水入渗，其次为农田灌溉回渗及地表水体的渗漏补给。地块北侧的老万福河与地下水之间存在互补关系，丰水期各河流排泄地下水，枯水期补给地下水；地块西、北侧的采空塌陷积水区与地下水亦有互补关系，丰水期蓄积大气降水后直接补给地下水，枯水期以蒸发方式排泄地下水。作为主要补给源之一的大气降水，直接关系到本含水岩组地下水的调节与平衡。区内表层及层间的岩性主要为砂性土及隔水性能差的粉质粘土，结构松散，渗透性较强，利于降水的入渗及运移，加之地形坡度小，增长了降水的入渗，但有碍于浅层水的水平运动，滞缓了水化学的变替循环。区域周围有四个主要含水岩组，由上而下分别是：第四系松散岩类孔隙含水岩组、二叠系砂岩裂隙含水岩组、石炭系砂岩夹薄层灰岩裂隙含水岩组、奥陶系灰岩裂隙岩溶含水岩组。

①第四系松散岩类孔隙含水岩组

本区第四系厚度一般为350～400m，总体由北向南逐渐增厚。含水层岩性以中砂、含砾糨砂、细砂、粉细砂为主，根据所含水的矿化度的大小和埋深的不同，分为浅层淡水含水岩组、中层咸水含水岩组和深层淡水含水岩组。

浅层淡水含水岩组，含水层埋藏深度25～40m，水位埋深2～5m，单井出水量在评价区东部的白坨集一带为500～1000m3/d，在评价区西部单井出水量较大，一般1000～3000m3/d，矿化度小于2.0g/l；

中层咸水含水岩组，含水层埋藏深度25-40m含水层单位涌水量150～200 m3/( d·m)，矿化度大于2.0g/l；

深层淡水含水岩组，顶扳埋深100-200m，水位埋深大于7m，单并涌水量500～1000m3/d，矿化度0.5～2.0g/l，水温15℃左右。

地下水的主要补给来源是大气降水入渗、农业灌溉回渗和地表水的侧渗，人工开采和侧向径流为主要排泄途径。

②二叠系砂岩裂隙含水岩组

区内大部分地区均有分布，厚度一般260m左右，含水层岩性多为砂岩、砾岩，单井涌水量小于100m3/d，矿化度—般1.0～4.0g/l，含水层不能直接得到大气降水补给，径流滞缓。

③石炭系砂岩夹薄层灰岩裂礤含永岩组

区内均有分布，含水层岩性多为砂岩、薄层灰岩，厚度220m左右，富水性较弱，单井涌水量—般小于100m3/d，地下水化学类型属SO42-盐型水，矿化度4.0 g/l左右。

④奥陶系灰岩裂隙岩溶含水岩组

据资料分析，本含水岩组在区域内广泛分布，但其顶板埋深、含水性能差别较大：菏泽断裂以北杨早庄—丘井一带、嘉祥断裂以西胡楼—周大庄一带奥陶系灰岩埋深在350～400m，为第四系松散层直接覆盖，富水性较强；在嘉祥断裂以西、凫山断裂以北、菏泽支断裂以南地区（以下简称煤田勘探区）在400～900m之间，岩溶裂隙发育不均，整体富水性较弱；嘉祥断裂以东、凫山断裂以南地区埋深大于1200m，埋深较深，富水性较弱。

根据煤田勘探所取得的资料，在煤田勘控区内，奥陶系岩溶含水层岩性主要为石灰岩、白云岩和泥质岩，该含水层与上覆的石炭二叠系含水层无水力联系。含水层水位标高一般为33～34m之间（水位埋深2.0～4.0m），单井出水量差别较大，最大者为1618.27m3/d，最小仅为133.06m3/d，渗透系数0.08～3.32m/d，水温33.7～40.7℃，含水层的矿化度较高，一般为4.0g/l，水化学类型为SO4-Ca·Na型水。项目所在区域水文地质见图4.1-3。

2、浅层水的补给、径流与排泄

①浅层地下水的补给、径流与排泄

浅层水属淡水，主要补给来源为大气降水入渗，地表水渗漏及农业灌溉回渗，局部边界有侧向径流补给。目前水位埋深一般2～4m。地下水流向与地形坡降是基本一致的，即由西北、西、西南向东、偏东方向缓慢径流，由于含水层颗粒较细，地下水径流微弱，并在本区中形成平盘式大面积滞流带。地下水排泄以蒸发、农业灌溉开采及农村零星点状生活取水为其主要排泄方式。

②中层水的补给、径流与排泄

中层水属咸水，主要补给来源为上部潜水的越流补给，受地层岩性控制，水交替微弱，径流排泄较缓慢。水位埋深一般6～8m，低于上部潜水，高于下部深层承压水。

③深层水的补给、径流与排泄

深层水属淡水，主要补给来源为侧向径流补给和上部含水层的越流补给。径流途径较复杂，总体径流方向与浅层水基本一致，但局部由于受人工开采的影响，变化较大，如靠近县城区和王丕附近，地下水则从四周向其径流。人工开采和东部边界的侧向径流为其主要排泄途径。其水位埋深一般大于15m，局部大于25m。由于近来来本区深层水的开采量逐年增大，导致其水位逐年下降，并形成了以城市供水水源地为排泄中心的降落漏斗。如王丕水源地层水水位埋深达55m以上，已形成了一定范围的降落漏斗。

④裂隙岩溶水的补给、径流与排泄

本区裂隙岩深水分布面积较小，其主要补给水来源为大气降水入渗，受地形、地貌的控制，地下水沿着岩深裂隙由高处向低处径流，一部分径流排出区外，一部分径流排泄补给区内第四系孔隙水。

项目水文地质图见图2-2。

图2-2 项目水文地质图

### 2.1.2.4地表水

金乡县地处南四湖西，黄泛平原的下游区，历史上受黄河决泛冲淤、常年接输上游客水入湖，所以境内河道多，1987年底统计，全县有大、中、小河道24条，境内总长度307.6km，河网密度0.35km/km2，河岸合计堤防总长度572.4km。直接入湖的河道有4条，分别接纳支流河道，形成4个水系。

东鱼河水系：东鱼河（原称红卫河）是南四湖流域第一排水大河，是60年代末为调整湖西万福河水系，减少南阳湖汇水面积大的负担，治理万福河流域尤其是下游地区（金乡、鱼台等县）洪涝灾害而新开挖的一条大型骨干排水河道。上游始于东明县刘楼村南，东行至娄营北接紫荆河，至新伍营东截伍营河，至曹县张寺桥村西截定陶新河，至定陶县邵庄东接东鱼河南支，至成武县青固集西截安济河（上段现名团结河），至王双楼东接东鱼河北支，至单县刘珂楼西截大沙河（上段现名胜利河），至尚楼村东北截东沟，至金乡县张洼东截白马河，至核桃园东截惠河，至鱼台县西姚村北入昭阳湖。河道全长172.1km，县内段长21.5km。总流域面积6338km2，境内流域面积56.63km2。

南支、北支和胜利河是东鱼河的三大支流。在金乡境内的支流有白马河、惠河。

老万福河水系：老万福河即原万福河，亦称柳林河或柳河。1957年水系调整，刘堂坝以下的原万福河段称老万福河，始于城郊乡刘堂东南，于高河乡东夹村出境，至鱼台县宋湾东入南阳湖。总长33km，县境内长度14.5km。总流域面积1052.99km2，县内流域面积349.42km2。境内支流有白马河、金鱼河、苏河、东沟、涞河、金济河。老万福河是济宁市海源水务有限公司的纳污河，下游设金济河人工湿地。确保金乡县出境水质满足III类标准要求。

新万福河水系：新万福河是1956～1957年原万福河刘堂坝以上段纳入南大溜，进行裁弯取直治理后命名的。源于定陶县大薛庄东鱼河北支截流处，流经定陶、成武、巨野，于马庙乡陈海村西入金乡县境，至卜集乡张烧饼村东出境，于济宁郊区大周村南入南阳湖。总长度77.4km，其中金乡县境内段长30.9km。总流域面积2234.99km2，境内流域面积360.35km2。境内支流有彭河、友谊沟、吴河、金成河、老西沟、大沙河。

北大溜水系：北大溜原系万福河的一条分洪溜道。1957年万福河治理工程竣工后，将隋林、刘堂两分洪滚水坝废除，北大溜于方庙堵闭，不再承担万福河分洪任务而成为独流入湖的排涝河道。北大溜源于羊山镇关帝村东，于卜集乡后张桥东北出境，至济宁郊区大王楼村东南入南阳湖。总长26.5km，县境内段长20km。总流域面积1037.55km2，县内流域面积114.16km2。境内支流是蔡河。

地表水系主要有北部的万福河及其支流。万福河自西向东从井田以北流过，大沙河自南向北流经井田西部，金济河自南向北从井田以东流过，另有莱河和金鱼河在井田东部流过，与万福河交汇。通过其支流及渠道，形成了以万福河为主体的灌溉网。万福河最大流量为742m3/s，干旱时河道干涸。项目水系图见图2-3。

项目位置

图2-3 项目水系图

### 2.1.2.5 土壤及生态

1、土壤

金乡县耕地以潮土为主，土壤表层质地，从西向东是沙壤、轻壤、中壤、重壤和粘土。以轻壤和中壤面积最大，其主要特点是土质疏松，易耕作，适于须根系作物生长。特别是经过多年培肥改良，土壤肥力较高，据化验分析，全县农田0～20厘米耕层土壤pH值为7.0～8.0，属弱碱性，有机质含量为1.1%～1.8%，碱解氮60～90ppm，速效磷15～35ppm，速效钾120～200ppm。微量元素如钙、镁、钠、锰、铁、锌、铜的含量都较高，而且较为全面，能有效地促进大蒜的正常生长发育，提高单产。

2、生态

金乡地带植被为落叶阔叶林，因久事农桑，垦殖历史悠久，原始植被已遭破坏，现存植被多系人工栽培驯化，极少野生，主要以人工道路林网为连线，农田作物为主体，形成乔木、灌木、草本植被相结合的群落。乔木以杨、柳、刺槐、泡桐等速生落叶、阔叶树种为主，灌木有桑、柴惠槐、石榴、月季、大小叶黄杨等。农业植被占据绝对优势，农作物以大蒜、圆葱、粮棉、水稻等作物为主，实行纯播、混播、间作、套种等种植形式。自然野生植被稀少，主要是杂草，仅在堤坝、河滩、沟渠、路旁有少量分布。

### 2.1.2.6 地震与地震灾害

据《中国地震资料年表》记载，自公元前618年至1937年间，此区共发生地震128次，其中破坏性地震11次，最早一次破坏性地震发生于公元462年8月16日，震级6级。

1970年8月10日，曲阜、汶上地震，震级5.5级；1971年11月5日，曲阜地震，震级3级。

根据中国科学院地球物理研究所1958年公布的地震烈度资料，济宁地区为6～7度。按《中国地震动参数区划图》，金乡地震烈度为7度（地震动峰值加速度0.1g）。

### 2.1.3社会环境简况

金乡县位于山东省西南部、鲁苏豫皖四省交界处，隶属“孔孟之乡•运河之都”济宁市，北依五岳之首泰山,南邻江苏、安徽、河南三省,北接日东、济菏高速公路,济徐高速穿境而过,建设中的京沪高速铁路、环省高速傍区而过,105国道纵穿南北,距济宁曲阜机场仅20公里。金乡县总面积887.67平方公里，2019年末常住人口64.23万，辖9个镇、4个街道办事处、2个省级工业园区和1个市级食品园区。建成区面积23.9平方公里，人口20.6万。是闻名全国的大蒜之乡、圆葱之乡、诚信之乡、长寿之乡。

金乡县地势平坦，土壤肥厚，河流纵横，林网交织，气候温暖，风光秀丽。盛产大蒜、辣椒、金谷、圆葱、小麦。属国家级生态示范区、省级农业产业化经营先进县、农民增收先进县。

近年来，在上级党委、政府的正确领导下，全县上下不甘落后、奋发图强，全面打响了一场逆势而上、后发赶超的攻坚战，先后荣获全国生态文明先进县、全国首批民生改善示范县、国家现代农业示范区、全国食品工业强县、国家文明城市提名城市、国家园林城市等荣誉称号。2019年，全县GDP实现209.17亿元，增长4%；固定资产投资增长4%；完成一般公共预算收入15.8亿元、增长7%；社会消费品零售总额143.2亿元、增长5%；城镇和农村居民人均可支配收入分别达到33677元、17777元，分别增长7.8%、9%。

## 2.2周边敏感目标及生产型企业

根据环境影响因子识别结果、影响程度及拟建项目的各环境要素评价范围，确定环境敏感目标。

本项目调查地块位于山东省济宁市金乡县诚信大道南侧、文化路西侧，项目中心1Km范围内主要分布有学校、居民区、村庄等环境敏感区，以及部分沿街商铺和生产型企业。地块周边关系图详见图2-4。

1、周边敏感目标

项目厂区周围环境敏感保护目标见表2-1。

表2-1 环境敏感目标一览表

| 环境要素 | 敏感保护目标 | 相对方位 | 与本项目区距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 金乡汽车站 | N | 248 |
|  | 周桥村 | N | 864 |
|  | 郭楼村 | N | 588 |
|  | 红星国贸商场 | NW | 301 |
|  | 诚信苑小区 | W | 29 |
|  | 金色阳光小区 | W | 685 |
|  | 惠民苑小区 | W | 800 |
|  | 时代花园 | SW | 569 |
|  | 金桥小区 | SW | 724 |
|  | 曼哈顿公馆 | SW | 816 |
|  | 金盾佳苑小区 | SW | 863 |
|  | 供电社区 | SW | 966 |
|  | 诚信小学 | S | 281 |
|  | 利民廉租小区 | S | 350 |
|  | 吕庄村 | S | 955 |
|  | 文馨园小区 | S | 764 |
|  | 金桂园小区 | S | 759 |
|  | 馨安苑小区 | SE | 782 |
|  | 三联社区 | SE | 920 |
|  | 黄金海岸小区 | SE | 833 |
|  | 杭州湾小区 | SE | 544 |
|  | 金旗花园 | SE | 414 |
|  | 金乡县育才学校 | SE | 816 |
|  | 御金香小区 | E | 685 |
|  | 孙庄村 | NE | 706 |
|  | 华村庙 | NE | 319 |
| 地表水 | 项目东侧为文化路，东500米为金济河。 |  |  |
| 地下水 | 项目周边浅层地下水 |  |  |

图2-4 地块周边关系图（圆圈内为地块一公里单位目标）

- 2、生产型企业

项目地块周围生产型企业见表2-2。

表2-2 项目地块周围生产型企业

| 环境要素 | 生产型企业 | 相对方位 | 与本项目区距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 盛兴工贸 | NE | 845 |
|  | 东方工矿 | NE | 866 |
|  | 光明电器 | NE | 756 |
|  | 跃峰电力电器 | NE | 795 |
|  | 聚亿管业 | NE | 698 |
|  | 奥德堡电梯 | NE | 915 |
| 地下水 | 济宁海晟水务有限公司 | W | 122 |
|  | 济宁海源水务有限公司 | W | 122 |

2.3地块历史和现状

### 2.3.1地块历史变迁情况

根据采集的资料和地块周边居民走访的信息以及天地图影像资料，该地块历史沿革如下：

2012年4月之前该地块为农用地，地块用途为殷庄村宅基地、农耕地；

2012年4月至2013年10月为农用地，地块用途为农田、西侧诚信苑小区项目部；

2016年3月至2018年4月为建设用地，地块用途为闲置空地；

2019年5月为建设用地，项目开始主体建设；

2019年9月济宁尚泰置业有限公司取得该地块建设项目备案证明；

处地块历史上不存在工业企业，未曾作为污水处理厂、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂、污泥处理处置设施等公用设施用地。

通过查询该地块历史卫星影像，最早可追溯至2008年2月的影像资料，最新影像为2020年4月，以上均来自天地图，具体见表2-3，表2-4。

表2-3 调查地块历史变迁情况表

| 时间 | 地块情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2008年2月 | 殷庄村宅基地、农田 | —— |
| 2012年4月 | 诚信苑小区临时项目部、农田 | —— |
| 2013年10月 | 诚信苑小区临时项目部、农田 | —— |
| 2016年3月 | 闲置空地、农田 | —— |
| 2017年3月 | 闲置空地 | —— |
| 2017年11月 | 闲置空地 | —— |
| 2018年4月 | 闲置空地 | —— |
| 2019年5月 | 项目主体建设 | —— |
| 2020年4月 | 项目主体建设 | —— |

| 拍摄 时间 | 地块性质及用途 | 卫星影像图 |
| --- | --- | --- |
| 2008年2月 | 农用地，用途为殷庄宅基地、农田 |  |
| 2012年4月 | 农用地，用途为诚信苑小区项目部、农田 |  |

表2-4 地块历史变迁情况

| 2013年10月 | 农用地，用途为诚信苑小区项目部、农田 |  |
| --- | --- | --- |
| 2016年3月 | 农用地，用途为闲置空地、农田 |  |
| 2017年3月 | 建设用地，用途为闲置空地 |  |

| 2018年4月 | 建设用地，用途为闲置空地 |  |
| --- | --- | --- |
| 2019年5月 | 建设用地，项目主体建设 |  |
| 2020年4月 | 建设用地，项目主体建设 |  |

### 2.3.2地块现状

截止现场探勘时，东方嘉苑小区三期项目已完成主体建设，地面部分硬化，长有杂草，部分绿化覆盖，土壤颜色正常，无异味。

地块现状照片见下图2-5。

图2-5 地块现状照片（2020年09月26日拍摄）

## 2.4相邻地块使用情况

相邻地块历史变迁情况见表2-5，相邻地块现状情况见图2-6。

| 拍摄时间 | 周边地块情况 | 卫星影像图 |
| --- | --- | --- |
| 2012年3月 | 北侧为农田； 东侧为道路； 南侧为农田； 西侧为诚信苑小区。 |  |
| 2012年12月 | 北侧为农田； 东侧为道路； 南侧为农田； 西侧为诚信苑小区。 |  |
| 2013年8月 | 北侧为农田； 东侧为道路； 南侧为农田； 西侧为诚信苑小区。 |  |

表2-5 相邻地块历史变迁情况

| 2016年12月 | 北侧为闲置空地； 东侧为道路； 南侧为农田； 西侧为诚信苑小区。 |  |
| --- | --- | --- |
| 2017年11月 | 北侧为闲置空地； 东侧为道路； 南侧为农田； 西侧为诚信苑小区。 |  |
| 2019年11月 | 北侧为东方嘉苑一期项目； 东侧为道路； 南侧为闲置空地； 西侧为诚信苑小区。 |  |

图2-6 相邻地块使用现状

| 地块名称 | 地块周边现状（2020年9月26号拍摄） |  |
| --- | --- | --- |
| 东方嘉苑小区三期 | 东侧道路 | 南侧闲置空地 |
|  | 西侧诚信苑小区 | 北侧东方嘉苑小区一期 |

## 2.5地块利用的规划

东方嘉苑小区三期总占地面积10270m2，地上建筑面积7695.46m2，半地下室面积1944.48m2，绿化面积2892m2，建筑密度35%，容积率2.7，绿地率25%，项目建成达产运营期年综合能源消耗量74.23吨标准煤，其中电力消耗量14.52万千瓦时。

近年来，金乡县经济水平发展总体比较快，在周边地区中明显具有很强的经济实力，人均收入水平也相对提高。经济发展促进了房地产市场的发展，金乡县房地产开发水平油了很大的提高，有不少外地大型房地产企业涉足金乡县地产市场，新开发楼盘与几年前开发楼盘相比油了很大的提升，从项目的规划，外观色彩，室内设计等来看进步非常大。

金乡县规模不断扩大，住房需求进一步增加，房价也将呈现稳中有升的态势。济宁尚泰置业有限公司投资15000万元在金乡县诚信大道路南，文化路以西建设东方嘉苑小区三期项目符合金乡县城市总体规划（2011-2030）要求，见图2-7。

图2-7 金乡县总体规划（2012-2030年）

# 第三章 资料分析

- 3.1 济宁市环境质量概要

2019年是落实《国家环境保护“十三五”规划》的第四年，一年来，济宁市各级环境保护部门围绕改善环境质量这项重点工作，狠抓监测质量管理，提升监测服务水平，圆满完成了各项工作任务，为实现“十三五”规划目标打下了坚实的基础。

2019年，济宁市城区环境空气质量持续整体改善，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物(PM2.5)、降尘浓度年均值与2018年相比均有不同程度降低，改善幅度显著，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）浓度年均值与去年相比基本持平。颗粒物仍是我市环境空气中的主要污染物，污染时段集中于冬季，同时臭氧（O3）污染日益显现，且污染时段集中在夏季。济宁市城区降水质量较好，未出现酸雨现象。水环境质量与2018相比基本持平。济宁市城市饮用水源地水质符合Ⅲ类国家标准。济宁市道路交通噪声、城市区域环境噪声、功能区噪声均符合国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准。

# 第四章 现场踏勘和人员访谈

- 4.1 项目踏勘情况

- 4.1.1 项目踏勘情况

2020年9月26日-10月17日项目组组织专门人员多次对现场进行了踏勘，对附近居民等人员进行了访谈，并由相关人员引导进行踏勘，主要内容为：土地使用现状、周围区域的现状、以及周边环境的社会环境状况。现场踏勘的主要方式是通过对异常气味的辨识、摄影和照相、现场笔记等方式。项目勘查情况一览表见表4-1。

表4-1 项目踏勘情况一览表

| 踏勘日期 | 踏勘范围 | 地块现状 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地块 |  |  |  |
| 2020.9.24 | 东方嘉苑小区三期地块 | 地块主体建设已完成，部分地面硬化，长有杂草，地块内部分地面绿化覆盖，土壤颜色气味正常。 |  |
| 周边地块 |  |  |  |
| 2020.9.25~10.17 | 华村庙村 | 村庄 | 村庄已拆迁，项目已开始建设，部分地面硬化，由防尘网覆盖。 |
|  | 金乡县汽车站 | 单位 | 环境干净整洁，地面多处硬化，基础建设齐全，生活垃圾日产日清，生活污水排入市政管网。 |
|  | 诚信苑小区 | 社区 | 环境干净整洁，地面多处硬化，绿化覆盖，基础建设齐全，生活垃圾日产日清，生活污水排入市政管网 |
|  | 诚信小学 | 学校 | 环境干净整洁，地面多处硬化，基础建设齐全，生活垃圾日产日清，生活污水排入市政管网。 |
|  | 利民廉租小区 | 社区 | 环境干净整洁，地面多处硬化，绿化覆盖，基础建设齐全，生活垃圾日产日清，生活污水排入市政管网 |
|  | 金旗花园 | 社区 | 环境干净整洁，地面多处硬化，绿化覆盖，基础建设齐全，生活垃圾日产日清，生活污水排入市政管网 |
|  | 孙庄村 | 社区 | 环境干净整洁，地面多处硬化，基础建设齐全，生活垃圾由环卫部分清运，日产日清，生活废水排入旱厕。 |

通过现场勘查，可得到如下结论：

（1）现场勘查时，东方嘉苑小区三期项目地块主体建设已完成，部分地面硬化，绿化覆盖，长有杂草，土壤颜色气味正常；

（2）目前地块周边存在生产型企业，但污染排放量少，治污设施效率高，周边环境土壤颜色、气味均正常，未见污染痕迹。

（3）有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析

通过现场踏勘，调查地块历史上为农用地，无相关居民或者学校、医院、饮用水源区位于调查地块内，根据与周边的居民和环保管理人员访谈，地块历史上也无相关工业生产或者重污染生产在地块内进行，因此调查地块内无有毒有害物质的储存、使用、也无相关有毒有害物质的排放。

（4）各类槽罐内的物质和泄漏评价

调查地块历史上主要为农用地，根据与周边的居民和环保管理人员访谈，地块历史上无相关槽罐在此地块上，也无相关泄事故。

（5）固体废物和危险废物的处理评价

调查地块历史上主要为农用地，无相关的建筑垃圾和生活垃圾堆放在此地块上，同时根据与周边的居民和环保管理人员访谈，调查地块从未从事相关工业或者重污染物生产，因此无固体废物和危险废物的产生。

（6）管线、沟渠泄漏评价

通过现场踏勘，调查地块历史上主要为农用地，地块内及周边未铺设相关燃气管道，因此不涉及管线、沟渠泄漏事故。

- 4.1.2 项目地块现场快速检测

为了更全面的了解地块内可能存在的污染物及污染物浓度，此次使用现场快速测定仪器在地块内进行快速检测。

此次快速检测分别选取地块内6个裸露土壤点（1#-3#、5#-7#）位进行检测，1个地块外对照点（4#），快速检测仪器经过校准后，主要采集0到50厘米范围内的地表土壤进行检测。

快速检测布点图见图4-1，快速检测现场检测照片见图4-2，快速检测结果见表4-2。

图4-1快速检测布点图

图4-2快速检测现场检测照片

| 地块名称 | 快速检测照片 |  |
| --- | --- | --- |
| 东方嘉苑小区三期项目 | 1# | 2# |
|  | 3# | 4# |
|  | 5# | 6# |
|  | 7# |  |

| 东方嘉苑小区三期 |  | 1# | 2# | 3# | 4#（对照点） | 5# | 6# | 7# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐标 |  | 116.3157524oE 35.088712oN | 116.3156224oE 35.2881406oN | 116.316986oE 35.2880442oN | 116.317787oE 35.288100oN | 116.3156398oE 35.0886791oN | 116.3158918oE 35.0880837oN | 116.3161907oE 35.0881189oN |
| 采样深度(m) |  | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.5 |
| PID(ppm) |  | 0.215 | 0.224 | 0.263 | 0.211 | 0.268 | 0.249 | 0.279 |
| XRF (mg/kg) | Cr | 2.881 | 2.225 | 2.136 | 2.292 | 2.532 | 2.648 | 2.167 |
|  | Cu | 1.554 | 2.283 | 2.132 | 2.218 | 1.155 | 1.224 | 1.148 |
|  | As | 0.412 | 0.358 | 0.433 | 0.198 | 0.138 | 0.457 | 0.383 |
|  | Pb | 2.152 | 1.238 | 2.454 | 1.664 | 2.668 | 1.133 | 2.118 |
|  | Ni | 2.158 | 1.328 | 2.412 | 1.538 | 2.368 | 1.694 | 2.388 |
|  | Cd | 0.027 | 0.035 | 0.048 | 0.033 | 0.038 | 0.023 | 0.048 |
|  | Hg | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | ND | 0.001 |
| 备注：检测结果中Cr为总铬 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-2快速检测结果统计表

根据现场快速检测结果可知，地块内表层土重金属含量分布均匀，无明显含量较大区域，各污染物浓度均未超过对照点浓度，土壤环境状况良好。

- 4.2 资料收集情况

通过信息检索、现场走访、电话咨询等途径，收集地块及其相邻地块的开发及活动状况的航片或卫星图片、地块的土地使用和规划资料及地块利用变迁过程中的地块内建筑的变化情况。收集的自然信息资料包括地理位置图、地形、地貌、土壤、地质和气象资料等，社会信息包括人口密度和分布，敏感目标分布，区域所在地的经济现状和发展规划，相关国家和地方的政策、法规与标准。本次调查收集的资料情况详见表4-3。

表4-3 地块资料收集清单

| 序号 | 资料信息 | 来源 | 可信度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地块利用变迁资料 |  |  |
| 1.1 | 用来辨识地块及其邻近区域的开发及活动状况的航片或卫星照片 | 天地图 | 可信 |
| 1.2 | 地块历史利用及变化情况 | 通过人员访谈获得 | 可信 |
| 2 | 地块环境资料 |  |  |
| 2.1 | 济宁尚泰置业有限公司东方嘉苑建设项目环境影响评价报告表 | 济宁尚泰置业有限公司 | 可信 |
| 2.2 | 地块宗地图 | 济宁尚泰置业有限公司 | 可信 |
| 2.3 | 山东省建设项目备案证明 | 济宁尚泰置业有限公司 | 可信 |
| 3 | 地块相关记录 |  | 可信 |
| 3.1 | 访谈记录 | 济宁市生态环境局金乡分局工作人员、济宁尚泰置业有限公司工作人员、地块附近居民等 | 可信 |
| 3.2 | 岩土工程勘察相关资料 | 金乡县东方嘉苑项目勘查报告 | 可信 |
| 4 | 地块所在区域的自然和社会经济信息 |  |  |
| 4.1 | 地理位置图、气象资料，当地地方性基本统计信息 | 金乡县人民政府官网、济宁市生态环境局金乡县分局网站 | 可信 |
| 4.2 | 地块所在地的社会信息 |  | 可信 |
| 4.3 | 周边地块利用情况 | 通过走访周边居民和建设单位、查阅环评资料等获悉 | 可信 |

本次共发放人员访谈表5份，收回5份，人员访谈信息表见表4-4，访谈内容汇总表见4-5，人员访谈照片见图4-1，人员访谈记录表见附件2。

表4-4  人员访谈信息表

| 访谈时间 | 访谈对象 | 姓名 | 联系方式 | 受访对象类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年09月26日 | 济宁市生态环境局金乡分局 | 高志伟 | 15615870667 | 环保部门 |
|  | 金乡县自然资源与规划局 | 李洪强 | 18253762172 | 国土部门 |
|  | 济宁尚泰置业有限公司 | 田慧杰 | 13012627345 | 现土地使用者 |
|  | 济宁尚泰置业有限公司 | 李长凯 | 15563793060 | 现土地使用者 |
|  | 东方嘉苑小区居民 | 吕高正 | 17305372351 | 附近居民 |
|  | 东方嘉苑小区居民 | 陈建俊 | 18753706626 | 附近居民 |
|  | 殷庄村村民 | 张行 | 18366731138 | 原土地使用者 |
|  | 殷庄村村委 | 隋刚刚 | 15318802960 | 原土地使用者 |

表4-5 访谈内容汇总表

| 序号 | 访谈问题 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本地块历史上是否涉及工业废水、有毒有害物质储存与输送？ | 进行调查问卷8份，8人均表示该地块不涉及上述情况。 | / |
| 2 | 本地块历史上是否涉及规模化养殖？ | 进行调查问卷8份，8人均表示该地块不涉及上述情况。 | / |
| 3 | 本地块历史上是否有其他工业企业存在？ | 进行调查问卷8份，8人均表示该地块不涉及上述情况。 | / |
| 4 | 本地块历史上是否有污水处理厂存在？ | 进行调查问卷8份，8人均表示该地块不涉及上述情况。 |  |
| 5 | 本地块历史上是否有垃圾填埋场存在？ | 进行调查问卷8份，8人均表示该地块不涉及上述情况。 |  |
| 6 | 本地块历史上是否有垃圾焚烧厂存在？ | 进行调查问卷8份，8人均表示该地块不涉及上述情况。 |  |
| 7 | 本地块历史上是否有污泥及处理处置设施？ | 进行调查问卷8份，8人均表示该地块不涉及上述情况。 |  |
| 8 | 本地块历史上是否有实际危险废物、固废堆放与倾倒、固废填埋等？ | 进行调查问卷8份，8人均表示该地块不涉及上述情况。 |  |
| 9 | 本地块内是否有工业废水排放沟渠或渗坑？ | 进行调查问卷8份，8人均表示该地块不涉及上述情况。 | / |
| 10 | 本地块内是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ | 进行调查问卷8份，8人均表示该地块不涉及上述情况。 | / |
| 11 | 本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味？ | 进行调查问卷8份，8人均表示该地块不涉及上述情况。 | / |
| 12 | 本地块内农作物种植种类？ | 进行调查问卷8份，8人均表示种植玉米小麦。 | / |
| 13 | 本地块是否种植过蔬菜大棚？ | 进行调查问卷8份，8人均表示该地块不种植大棚。 | / |
| 14 | 本地块内使用的化肥种类及年平均用量主要是？ | 进行调查问卷8份，8人表示使用氮磷钾、复合肥等无机肥，其中2人知道使用量。 | 种植过程中使用无机肥，也使用复混肥料，每亩每季使用量约35斤。 |
| 15 | 本地块内使用的农药种类及年平均用量是？ | 进行调查问卷8份，8人均表示农药使用除草剂，其中2人知道使用量。 | 农药使用吡虫啉和阿维菌素，每亩每季使用量约0.06千克。 |
| 16 | 本地块农作物灌溉水源？ | 进行调查问卷8份，8人均表示使用地表水 | / |
| 17 | 本地块内土壤是否曾受到过污染？ | 进行调查问卷8份，8人表均表示该地块不涉及上述情况 | / |
| 18 | 本地块内地下水是否曾受到过污染？ | 进行调查问卷8份，8人均表示该地块地下水未受污染 | / |
| 19 | 本区域内地下水用途是什么？ | 进行调查问卷8份，8人均表示用于灌溉 | / |
| 20 | 本区域内地表水用途是什么？ | 进行调查问卷8份，8人均表示用于灌溉 | / |
| 21 | 本地块是否开展过土壤自行监测工作？ | 进行调查问卷8份，8人表示没有开展过 | / |
| 22 | 本地块是否开展过地下水监测工作？ | 进行调查问卷8份，8人表示没有开展过 | / |
| 23 | 本地块是否开展过土壤污染状况调查工作？ | 进行调查问卷8份，8人表示没有开展过 |  |

图4-3 人员访谈照片

- 4.3 人员访谈情况

通过对熟知地块现状或历史的知情人以及熟悉地块的第三方人员进行访谈，以补充和验证资料收集阶段存在的不足之处。同时根据访谈情况，进一步对调查结果进行整理和分析，了解该地块历史变迁情况、土地使用状况等信息，为地块污染物的识别补充依据。

在前期调查过程中，通过走访济宁市生态环境局金乡分局、金乡县自然资源和规划局以及济宁尚泰置业有限公司相关工作人员、附近居民获悉项目地块及紧邻的地块的经营历史、工业企业存在情况、是否发生过污染事故以及地块未来规划等问题。受访人员对上述问题做了详细解答（访谈表详见附件）。主要访谈结果如下：

- 地块情况

- 东方嘉苑小区三期项目地块原属于殷庄村集体用地，土地用途为农用地。主要种植玉米小麦，主要使用氮磷钾肥、复合肥等无机肥和生物有机肥等，每亩每季使用量约40斤。使用的农药包括杀虫剂、杀菌剂，主要为吡虫啉和阿维菌素，该地块从未使用过DDT和六六六等有机氯化合物农药，每亩每季使用量约0.10千克，耕种过程中没有使用农膜。农作物灌溉的水源为地下水。济宁尚泰置业有限公司后取得地块使用权用于建设东方嘉苑小区三期项目。

（2）上述地块历史上不存在工业企业，未曾作为污水处理厂、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂、污泥处理处置设施等公用设施用地，地历史上无固废堆存/倾倒、粪污灌溉情况。

（3）项目地块内未进行过规模化养殖，项目地块内未曾发生过污染事故，未进行过一般工业固废及危险废物等外来污染物堆放。

（4）项目地块周边历史上未存在过大型污染性企业，地块周边主要为居民区和农用地。2008-2012年该项目地块正北约100米处为殷庄村预制楼板厂，其主要生产简易楼板制品，主要生产工艺为地膜预制和配合比试验-振捣平台制作-钢模板制作-硂板制作，经过访谈勘查得知，该预制楼板厂生产区域地面硬化，多处地面仅用于堆放已生产的预制板，并不会对项目地块的土壤产生影响。

## 4.4 项目地块及相邻地块污染物影响与分析

### 4.4.1 项目地块污染影响分析

东方嘉苑小区三期项目地块原属于村集体用地，土地用途为农用地，主要种植小麦玉米。原农田主要使用氮磷钾肥、复合肥等无机肥，每亩每季使用量约35斤。使用的农药包括杀虫剂、杀菌剂，主要为吡虫啉和阿维菌素，该地块从未使用过DDT和六六六等有机氯化合物农药，每亩每季使用量约0.06千克，耕种过程中没有使用农膜。

化学农药在环境中会从复杂结构分解为简单结构，甚至会降低或失去毒性的作用。造成降解的因素有生物的、物理的、化学的因素等。农药残留期的长短一般用半衰期表示。本地块使用过农药半衰期见表4-6。

表4-6  各种农药半衰期

| 农药种类 | 化学名称 | 外观与性状 | 毒性 | 半衰期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吡虫啉 | 1-(6-氯吡啶-3吡啶基甲基)-N-硝基亚咪唑烷-2-基胺 | 无色晶体，有微弱气味 | 低毒，大鼠急性经口LD50为450mg/kg，急性经皮LD50>5000mg/kg。急性吸入LC50(4h)>5323mg/kg，对兔眼睛和皮肤无刺激作用。 | 150天 |
| 阿维菌素 | C48H72O14(B1a)·C47H70O14(B1b) | 白色或浅黄色晶体粉末 | 属高毒杀虫剂，大鼠急性经口LD50为10mg/kg，小鼠急性经口LD50为13mg/kg。 | 20-47天 |

根据现场踏勘、人员访谈和卫星影像，种植过程中使用氮磷钾肥、复合肥等无机肥，每亩每季使用量约35斤。使用的农药包括杀虫剂、杀菌剂，主要为吡虫啉和阿维菌素，该地块从未使用过DDT和六六六等有机氯化合物农药，每亩每季使用量约0.06千克。肥料和农药使用量都不多，对农田土壤风险不大。后地块一直处于闲置状态，未进行过开发利用，未进行农业种植已超过半年之久，根据各农药的半衰期，吡虫啉和阿维菌素已完全降解，不作为污染物识别。

地块历史用途中不存在排污管道、污水沟渠、污水池、危废堆场、环境事故及地块周边的环境隐患，因此地块内无相关污染源。

## 4.5 项目地块污染识别小结

上述地块历史上及现状长期以来为宅基地和农用地，地块内未存在过工业企业，未进行过一般工业固废及危险废物等外来污染物的堆放，没有可能造成土壤和地下水污染的地下、半地下储罐、管线、沟渠等构筑物。

项目地块周边区域历史上以农田和居民区为主，生产型企业不会对项目地块产生潜在污染。预制楼板厂无污染物产生，不会对项目地块产生影响。

综上所述，本次调查的东方嘉苑小区三期项目地块及其周边区域当前和历史上均无可能产生污染源及需要关注的污染物。

## 4.6 周边企业对调查地块影响分析

大气中的有害气体主要是工业中排出的废气，废气中的有毒有害物质会通过大气沉降方式进入土壤，对土壤造成污染。工业废水污染地下水的方式主要为地表漫流和垂直下渗。

项目西北（NW）方向为金乡县开发区，有生产型企业聚集。其中，泰通运输公司地块为单位办公楼用地，无生产等项目，主要涉及生活污水，排入城市管网；

豪邦冷藏主要为大蒜仓储，无加工、生产等项目，无有毒有害物质产生；

盛兴工贸、东方工矿设备主要生产小型工矿设配的金属零配件，生产工艺为下料、焊接、车床加工，无生产废水产生，生产过程中产生的废气经活性炭、滤网过滤达标后高空排放，生活污水排入城市管网。

光明电器、跃峰电力电器主要生产各电力电气零部件，主要生产工艺为下料、焊接、打磨、表面处理、组装，其中下料焊接打磨过程会产生颗粒物和重金属污染物，表面处理工艺产生的废气主要成分为喷涂废气，主要污染物为挥发性有机物。颗粒物、重金属以及挥发性有机物经治污设施处理后，通过大气沉降和降水的方式进入周边土壤，无生产废水产生。

聚亿管业主要生产橡胶软管等，其主要生产工艺为熔融、挤出、成型、冷却，生产产生的废气严格按照标准经过处置设施处理后高空排放，生产废水主要由冷却环节中产生，多次循环使用，经过污水处理设施处理达标后通过管网排入区域污水处理站二次处理。

奥德堡电梯主要生产电梯及其零部件，其主要工艺为下料、焊接、打磨、表面处理、组装，主要产生污染物为挥发性有机物和颗粒物，均经过治污设施处理后达标排放。

项目正东（E）方向，文化路东侧为济宁海源水务有限公司，由于该污水处理企业距项目地块较近，我项目调查组对该企业进行了深层调查和走访。该公司于2006年7月26日开工建设，2007年9月4日开始试运行并于次年2月完成项目验收。该公司污水处理采用“百乐克”工艺及A2/O工艺（下附工艺流程图），其主要的设备设施包括粗格栅、提升泵、细格栅、鼓风机房、生化曝气池、紫外线消毒设施、污泥均质池及污泥脱水机房等设施。企业对项目生产车间地面、沉淀池、污泥脱水机房、危废库等均进行了防渗防腐处理，生活垃圾暂存于垃圾桶内，环卫定期清理暂存垃圾，做到防漏防渗。2010年间，该企业进行改造升级，采用深床反硝化滤池工艺，对“百乐克”工艺出水进行进一步处理，并达到GB18918-2002一级A排放标准，经过处理的污水达标后排放到金乡县金济河湿地。该企业产生的污泥经过封闭储存后集中转运，水处理过程中产生的臭气经过封闭收集后集中处理。

济宁市海晟水务有限公司新建污水处理厂项目位于济宁海源水务有限公司正南，项目地块正东方向，该污水处理厂于于 2018 年 7 月开工建设，2020年4月建成调试，废水处理效率3.0万m3/d。其主体工程主要包括预处理设施(粗格栅、进水提升泵房、细格栅、旋流沉砂池)、改良 A2/O 反应池、二沉池、高效沉淀池、反硝化滤池、二级提升泵房、消毒池、巴氏计量槽、污泥回流泵站、污泥均质池、污泥脱水机房等，厂内配置污泥暂存池，脱水后由金乡县繁荣建材有限公司外运制砖；生活垃圾由环卫部门定期清运；废水采用“格栅+改良 A2/O+高效沉淀+反硝化过滤+消毒”工艺，外排废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A 标准及《山东省南水北调沿线水污染物排放标准》(DB37/599-2006) 及其修改单一般保护区标准，排污口设置生物指示池。主要臭气产生设施采用封闭设计，预处理区、生化处理区及污泥区的臭气，收集后经协同除臭系统收集处理，最终由 15m 排气筒排放。本项目产生的废气主要为恶臭气体。产生恶臭的环节较多，主要为粗格栅与提升泵房、细格栅、旋流沉砂池、污泥均质池、污泥浓缩机房等等。恶臭污染物以氨和硫化氢为主。对本工程臭气污染物主要产生单元粗格栅渠及提升泵站、细格栅及沉砂池、污泥均质池及污泥脱水间等采用轻质盖板或有机玻璃钢盖板、PE膜完全密闭，整个处理系统设计成全封闭负压系统，收集上述设施和污泥脱水机房臭气送至协同除臭系统处理，最终由15m排气筒排放。氨、硫化氢排放量满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 标准的要求。此外，通过加强恶臭污染源管理、加强绿化、合理布局、加强安全管理措施，氨和硫化氢厂界最大浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4 中二级标准，同时满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1“新改扩建”二级标准要求。企业对项目生产车间地面、沉淀池、污泥脱水机房、危废库等均进行了防渗防腐处理，生活垃圾暂存于垃圾桶内，环卫定期清理暂存垃圾，做到防漏防渗。

经水文地质分析，项目地块地下水流向为自西南向东北方向，且济宁海源水务有限公司、济宁海晟水务有限公司两大污水处理厂厂区内部及设施地面硬化，做到防渗防腐处理，故不会对项目地块土壤产生影响。主要原辅材料见图4-4；厂区平面布局图见图4-5；污水处理工艺流程见图4-6；详细周边企业生产情况及特征污染因子见表4-7。

图4-4主要原辅材料

图4-5厂区平面布置图

图4-6污水处理工艺流程

表4-7  周边企业生产情况及特征污染因子

| 生产型企业 | 生产情况 | 环境要素 | 污染因子 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 豪邦冷藏 | 大蒜仓储，无污染排放 | / | / | / |
| 盛兴工贸 | 工矿设备金属零配件生产 | 环境空气 | 挥发性有机物、颗粒物、生活污水（COD、NH3-N、SS） | 废气经二级活性炭、滤网过滤处理，15m高空排放；生活污水通过管网进入城市无污水处理厂。 |
| 东方工矿设备 | 工矿设备金属零配件生产 | 环境空气 | 挥发性有机物、颗粒物、生活污水（COD、NH3-N、SS） | 废气经二级活性炭、滤网过滤处理，15m高空排放；生活污水通过管网进入城市无污水处理厂。 |
| 光明电器 | 电力电气零部件生产 | 环境空气 | 挥发性有机物、颗粒物、生活污水（COD、NH3-N、SS） | 废气经二级活性炭、滤网过滤处理，15m高空排放；生活污水通过管网进入城市无污水处理厂。 |
| 跃峰电力电器 | 电力电气零部件生产 | 环境空气 | 挥发性有机物、颗粒物、生活污水（COD、NH3-N、SS） | 废气经二级活性炭、滤网过滤处理，15m高空排放；生活污水通过管网进入城市无污水处理厂。 |
| 聚亿管业 | 主要生产橡胶软管 | 环境空气、废水 | 颗粒物、生活污水（COD、NH3-N、SS） | 废气经滤网过滤处理，15m高空排放；生活污水通过管网进入城市无污水处理厂。 |
| 奥德堡电梯 | 主要生产电梯及其零部件 | 环境空气、废水 | 挥发性有机物、颗粒物、生活污水（COD、NH3-N、SS） | 废气经二级活性炭、滤网过滤处理，15m高空排放；生活污水通过管网进入城市无污水处理厂。 |
| 海源水务 | 污水处理 | 环境空气、废水、其他固废 | 氨气、臭气浓度、硫化氢、甲烷；COD、BOD、烷基汞、总汞、总铬、氟化物（以F-计）、阴离子表面活性剂、总镉、悬浮物、总磷（以P计）、总砷、总铅、pH值、粪大肠菌群、总氮（以N计）、氨氮、动植物油、六价铬、 | 废水采用“格栅+改良 A2/O+高效沉淀+反硝化过滤+消毒”工艺，外排废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准及《山东省南水北调沿线水污染物排放标准》(DB37/599-2006) 及其修改单一般保护区标准，排污口设置生物指示池；主要臭气产生设施采用封闭设计，预处理区、生化处理区及污泥区的臭气，收集后经协同除臭系统收集处理，最终由 15m 排气筒排放；厂内配置污泥暂存池，脱水后由金乡县繁荣建材有限公司外运制砖；生活垃圾由环卫部门定期清运；废水经处理后排入金济河。 |
| 海晟水务 | 污水处理、污泥处理 | 环境空气、废水、其他固废 | 氨气、臭气浓度、硫化氢、甲烷；COD、BOD、烷基汞、总汞、总铬、氟化物（以F-计）、阴离子表面活性剂、总镉、悬浮物、总磷（以P计）、总砷、总铅、pH值、粪大肠菌群、总氮（以N计）、氨氮、动植物油、六价铬、 | 废水采用“格栅+改良 A2/O+高效沉淀+反硝化过滤+消毒”工艺，外排废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准及《山东省南水北调沿线水污染物排放标准》(DB37/599-2006) 及其修改单一般保护区标准，排污口设置生物指示池；主要臭气产生设施采用封闭设计，预处理区、生化处理区及污泥区的臭气，收集后经协同除臭系统收集处理，最终由 15m 排气筒排放；厂内配置污泥暂存池，脱水后由金乡县繁荣建材有限公司外运制砖；生活垃圾由环卫部门定期清运；废水经处理后排入金济河。 |

## 4.6 不确定性分析

本次土壤污染状况调查对本地块历史沿革、使用情况、可能存在的土壤和地下水污染风险进行排查，通过资料收集、人员访谈和询证和现场实地勘察，基本确定掌握了地块的历史沿革和土壤可能受污染的风险水平，但仍存在一定的不确定性，具体如下：

（1）受限于地球资源卫星数据、本地块清晰的卫星影像图最早只能追溯到2008年，该时间之前的地块使用情况无法通过卫星图进行直观分析；

（2）本地块原土地使用权人长期为村民集体，对本地块使用情况的记录以村民回忆为主，缺乏相关文字和数据记录。

根据本地块所在区域大环境上经济发展状况和未来发展规划，尽管卫星影像资料缺失，仍可基本判断本地块在2008年以前基本不存在工业活动的可能，同时根据地块历史资料收集、人员访谈和现场踏勘收集的资料总体上能够相互印证、相互补充，形成高度一致性闭环证据链，使调查过程和结论比较充分反映地块客观历史。因此本次调查的不确定性在可控的范围内，不会对本次调查的结论造成颠覆性影响。

第五章 第一阶段土壤环境调查结论与建议

## 5.1 调查结论

- 5.1.1 地块概况

金乡县东方嘉苑小区三期项目地块位于金乡诚信大道南侧、文化路西侧，厂地中心地理坐标为东经116.315808651°，北纬35.088626690°。地块由济宁尚泰置业有限公司取得使用权后进行东方嘉苑小区三期项目建设。

本次调查的项目地块历史上一直为农用地，主要用途为殷庄村宅基地和耕地，后被收为国有储备用地，于2019年5月由济宁尚泰置业有限公司用以建设东方嘉苑小区三期项目。根据城市用地分类与规划建设用地标准（GB50137-2011），用地性质发生变化。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查”。

- 5.1.2 地块内访谈及踏勘结论

现场勘查时，东方嘉苑小区三期项目已完成主体建设，地面部分硬化，长有杂草，部分绿化覆盖，未硬化土地区域土壤颜色气味正常。

根据现场踏勘、人员访谈和卫星影像，东方嘉苑小区三期地块一直以来为住宅基地和农用地，在2016年3月之后不再种植农作物，距现场踏勘超过一年之久，根据各农药的半衰期，吡虫啉和阿维菌素已完全降解，不作为污染物识别。

地块历史用途中不存在排污管道、污水沟渠、污水池、危废堆场、环境事故及地块周边的环境隐患，因此地块内无相关污染源。

- 5.1.3 地块周边访谈及踏勘结论

相邻地块历史上主要为居住用地和农用地，主要种植小麦和玉米。根据现场调查和水文地质分析，项目周边1km范围内，存在生产型工业企业和污水处理厂，但不会对东方嘉苑小区三期项目地块土壤产生污染影响。因此，周边地块不会对项目地块产生潜在污染。现场踏勘时，周边环境土壤颜色、气味正常，未见污染痕迹。

## 5.2 总结论

第一阶段调查结果表明地块内及周围区域当前和历史上均不存在确定的、可能造成土壤污染的来源，认为地块的环境状况可以接受，地块不属于污染地块。根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019) 中的工作程序，该地块的土壤污染状况调查活动可以结束，不需开展第二阶段土壤污染状况调查。

## 5.3 建议

（1）由于本次土壤污染状况调查为第一阶段，基于施工安全考虑，建议在开发利用时应做好相应的环境应急预案，如遇突发环境问题，应当立即停工做好应急处置，并及时汇报给当地环境保护主管部门。

（2）本次调查结论是基于现有规划条件下形成的，建议业主方按照现有规划对本地块进行开发建设。若规划发生改变，应该对本地块环境质量重新进行评估，以确保该地块土壤与地下水环境质量满足相应规划要求。

（3）地块在未来开发利用过程中，要进行具有针对性的安全环保培训，特别是地块环境保护的培训，避免对地块造成污染，并应及时进行跟踪观测。

附件1

委 托 书

山东龙腾泉环境检测有限公司：

因需要特委托贵单位对金乡县东方嘉苑小区三期项目地块土壤污染状况进行调查，我单位承诺全力配合贵单位进行土壤污染调查工作，并承担相应的法律法规，客观、公正、合理的进行土壤污染状况调查工作。

特此委托。

委托方： 济宁尚泰置业有限公司（盖章）

时间：2020年09月04日