济南三泰工艺品有限公司

工艺美术品生产项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：济南三泰工艺品有限公司

编制单位：山东龙腾泉环境检测有限公司

二 Ｏ 二 Ｏ 年 六 月

建设单位法人代表：（签字）

编制单位法人代表：（签字）

项目负责人：

填表人：

建设单位：济南三泰工艺品有限公司  （盖章）      电话：13964195363

传真：

邮编：

地址：济南市南部山区仲宫镇门牙村济南旭春锅炉容器有限公司院内

编制单位：山东龙腾泉环境检测有限公司 （盖章）   电话：0537-2362183

传真：

邮编：

地址：山东省济宁市任城区火炬南路5号院内4楼

# 表一  项目简介及验收依据标准

| 建设项目名称 | 工艺美术品生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 济南三泰工艺品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 济南市南部山区仲宫镇门牙村济南旭春锅炉容器有限公司院内 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 圣诞树、花环、长藤 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 960000件、320000件、320000件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 960000件、320000件、320000件 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020年4月 | 开工建设时间 | / |  |  |
| 调试时间 | 2020.05.15-2020.06.01 | 验收现场监测时间 | 2020.06.03-2020.06.04 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 济南市南部山区管理委员会规划发展局 | 环评报告表 编制单位 | 济南沐风环保科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 50万元 | 环保投资总概算 | 3万元 | 比例 | 6% |
| 实际总概算 | 50万元 | 环保投资 | 3万元 | 比例 | 6% |
| 验收监测依据 | 1、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.10.12）； 2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 3、《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（国家环境保护总局环发（2000）38号）； 4、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（2018）； 5、《济南三泰工艺品有限公司工艺美术品生产项目环境影响报告表》； 6、济南市生态环境局《济南三泰工艺品有限公司工艺美术品生产项目环评批复》（南山规划环保告表〔2020〕第（4）号）； |  |  |  |  |
| 验收监测评价 标准标号、级别、限值 | - 噪声排放标准 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 表1-2工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 废水排放标准 本项目生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网进入市政污水处理厂处理，执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中B级标准。具体限值见表1-3。 表1-3 污水排入城镇下水道水质标准 指标名称; pH; BOD5; COD; 氨氮. 限值; 6.5-9.5; 350; 500; 45. - 固体废弃物排放标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部2013年第36号文相关内容。 |

# 表二  项目概况

工程建设内容： 济南三泰工艺品有限公司工艺美术品生产项目竣工环境保护验收监测报告表，建设地点位于济南市南部山区仲宫镇门牙村济南旭春锅炉容器有限公司院内，厂区中心点坐标为北纬36.473319°、东经117.044000°。项目属于新建项目，用地总面积19568平方米，总建筑面积19568平方米。项目建成后年产圣诞树、小盆栽等塑料工艺品160万件。 本项目为工艺美术品生产项目，工程内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程。工程内容详见表。 表2-1项目主要工程内容一览表 工程内容; 建设 内容; 环评内容; 实际建设情况; 建设符合性. 主体工程; 机加工车间; 1座，钢结构，建筑面积5500m2，已建成; 1座，钢结构，建筑面积5500m2，已建成; 符合. 粘合车间; 1座，砖混结构，建筑面积150m2，已建成; 1座，砖混结构，建筑面积150m2，已建成; 符合. 辅助工程; 办公室; 1座，砖混结构，建筑面积800m2，已建成; 1座，砖混结构，建筑面积800m2，已建成; 符合. 产品展示厅; 1座，砖混结构，建筑面积300㎡，已建成; 1座，砖混结构，建筑面积300㎡，已建成; 符合. 储运工程; 仓库; 1座，钢结构，建筑面积300m2，已建成; 1座，钢结构，建筑面积300m2，已建成; 符合. 公用工程; 供电; 由厂区配电室供给; 由厂区配电室供给; 符合. 供热; 冬季采用空调供暖; 冬季采用空调供暖; 符合. 供水; 由当地自来水管网供给; 由当地自来水管网供给; 符合. 排水; 排水系统实行雨污分流制，雨水经过厂区雨水沟外排；生活污水通过化粪池处理。; 排水系统实行雨污分流制，雨水经过厂区雨水沟外排；生活污水通过化粪池处理。; 符合. 环保工程; 废水处理措施; 生活污水通过化粪池处理后，排入市政污水管网，最终进入市政污水处理厂处理; 生活污水通过化粪池处理后，排入市政污水管网，最终进入市政污水处理厂处理; 符合. 废气处理措施; 本项目无废气产生及排放。; 本项目无废气产生及排放。; 符合. 噪声治理工程; 选用低噪声设备、车间内合理布局、设备采取基础减振处理、建筑隔声、距离衰减等。; 选用低噪声设备、车间内合理布局、设备采取基础减振处理、建筑隔声、距离衰减等。; 符合. 固废治理工程; 生活垃圾由环卫部门清运处理下脚料收集后暂存于一般固废暂存处，定期外卖。; 生活垃圾由环卫部门清运处理下脚料收集后暂存于一般固废暂存处，定期外卖。; 符合. 本项目主要设备见表： 表2-2主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 环评数量; 实际数量; 变更情况. 1; 锯床; 台; 4; 4; 无变更. 2; 粉碎机; 台; 1; 1; 无变更. 3; 植绒机; 台; 2; 2; 无变更. 4; 台式钻床; 台; 5; 5; 无变更. 5; 绑枝机; 台; 10; 10; 无变更. 6; 电热蒸汽发生器; 台; 1; 1; 无变更. 7; 对开切纸机; 台; 1; 1; 无变更. 8; 镂铣机; 台; 1; 1; 无变更. 9; 空压机; 台; 1; 1; 无变更. 10; 搅拌机; 台; 0; 1; 新增. 项目设备无国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰及明令禁止使用的设备及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）（第二批）（第三批）》中的设备。 原辅材料消耗及水平衡： 项目主要原辅材料消耗情况表，其年消耗量详见表2-3。 表2-3主要原材料消耗表 本项目拟用的面胶参数见下表。 序号; 原料; 环评年耗量; 实际年耗量; 变更情况. 1; 杉木; 30t/a; 30t/a; 无变更. 2; 塑料水草PE; 30t/a; 30t/a; 无变更. 3; 泡沫球; 10t/a; 10t/a; 无变更. 4; 麻布; 5t/a; 5t/a; 无变更. 5; 包装箱; 100000个; 100000个; 无变更. 6; 面胶; 0.4t/a; 0.4t/a; 无变更. 表2-4 面胶成分表 名称; 成分/比例. 面胶; 糯米面35%，面粉15%、水50%. 公用工程 1、给水： 本项目用水由厂区自备井供给，年消耗新鲜水量为567.5m3。 项目主要用水为生活用水、厂区绿化用水。 ①生活用水 本项目职工定员45人，用水量按每人50L/d·人计算，年工作230天，用水量为517.5m3/a。 ②厂区绿化用水 项目区绿化面积为1000m2，用水量按0.5L/m2·d计算，每年用水时间为100天，则年用水量为50m³。 2、排水： 本项目排水采取雨污分流制，雨水单独收集后通过雨水管网排出。 本项目运营期间产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水量按80%计算，污水产生量为414m3/a，经化粪池处理后，排入市政污水管网，最终进入市政污水处理厂处理。 项目水平衡如下： 本项目水平衡图如下： 图2-1 项目水量平衡图（单位：m3/a） 3、供电： 本项目用电由厂区配电室供给，本项目年耗电量约为5.59万kw·h。 主要工艺流程及产污环节： 图2-2生产工艺流程及产污环节图 （1）工艺流程简述 粉碎：外购的泡沫球、泡沫塔按一定规格经过粉碎机粉碎后备用。粉碎过程中不同时上料和卸料且处于密闭状态，原材料表面洁净且粉碎后尺寸较大，粉碎过程无粉尘产生。 下料：外购的杉木按照一定尺寸经锯床切割、台式钻床钻孔后备用。下料过程只有简单截断过程，木屑为大颗粒状，有少量粉尘产生，依托设备自带的除尘器进行处理，作为下脚料处理。 组装、粘合：将外购的塑料水草、塑料制PE连同粉碎后的泡沫球、泡沫塔、下料备用的杉木按照产品图纸进行组装粘合，粘合剂为面胶。 检验：组装粘合后的产品经过检验，排除质量不合格产品。 包装：检验后的产品用包装箱打包后得到成品，进入销售。 （2）产污环节分析 废水：生活污水，经化粪池处理后,通过市政污水管网进入市政污水处理厂处理。 噪声：生产设备噪声，选用低噪声设备、车间内合理布局、设备采取基础减振处理、建筑隔声、距离衰减等。 固体废物：下脚料，外售处理。 主要环境保护目标 项目营运期主要环境保护目标为项目附近村庄和河流，保护级别见表2-5。 表2-5 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）; 功能. 空气 环境; 居民区; E; 5; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 门牙村; S; 266. 井渡口村; W; 587. 东乐园村; SW; 1037. 西乐园村; SW; 1316. 地表水; 玉符河; SW; 640; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 地下水; 项目周边; -; -; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类. 声环境; 居民区; E; 5; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 本项目粘合车间距离东部居民区距离为108m，满足卫生防护距离要求。 项目变更情况 根据环办[2015]52号文中规定：“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。 经现场勘查核实，本项目的建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施未发生重大变动，未导致不利环境影响显著变化，不涉及重大变动。

# 表三  主要污染源、污染物处理和排放情况

（一）运营期 1、废气 本项目无废气产生及排放。 2、废水 本项目在营运过程中产生的废水主要为职工的生活污水。 （1）职工的生活污水 本项目废水主要为生活污水，生活污水产生量为414m3/a，主要污染物为COD、BOD和氨氮，生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网进入市政污水处理厂处理。 本项目废水排放情况见下表3-1。 表3-1 本项目废水排放情况 种类; 废水量 m3/a; 污染物名称; 污染物产生量 t/a; 治理 措施; 污染物排放量 t/a; 排放方式及去向. 生活 污水; 414; COD; 0.1242; 化粪池; 0.0994; 通过市政污水管网进入市政污水处理厂处理. BOD; 0.09936; 0.0828. 氨氮; 0.01242; 0.0099. 3、噪声 本项目噪声主要来自锯床、粉碎机、台式钻床等设备运行产生的噪声，主要集中在生产车间内，可经过墙体隔声和距离衰减，同时严格执行设备的维护保养制度，防止设备故障形成的非正常生产噪声，经监测，该项目各厂界昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求，对周围环境影响较小。 图3-1 噪声监测点布局图 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废。其中，一般工业固废主要为下料过程产生的下脚料。无危险废物产生。 （1）下脚料：根据企业提供的资料，下料过程产生的下脚料产生量为0.5t/a，车间工人收集后暂存于一般固废暂存处，定期外卖。 （2）本项目劳动定员45人，根据《环境保护实用数据手册》的相关数据，垃圾产生量按0.5 kg/(人·d)计，则生活垃圾总产生量为5.175t/a，统一存放于厂区垃圾箱内，由环卫部门定期清运处理。 本项目固体废物产生及处置情况见表3-2。 表3-2本项目固体废物产生及处置情况 序号; 固体废物名称; 产生量; 处理处置方式. 1; 生活垃圾; 5.175t/a; 环卫部门统一处理. 2; 下脚料; 0.5t/a; 暂存于一般固废暂存处，定期外卖.

# 表四  建设项目环境影响报告表主要结论、审批部门审批决定及环评批复落实情况

# 一、建设项目环评报告表的主要结论及建议 1、废气 本项目无废气产生及排放。 2、废水 该项目运营期间废水主要为职工的生活污水，搬迁后本项目劳动定员45人，均不住宿，年工作时间230天。根据《山东省城市生活用水量标准》（DB37/T5105-2017）非住宿人员生活用水量按50L/d·人计，则生活用水量为517.5m³/a，生活污水量按80%计算，污水产生量为414t/a，经化粪池处理后，满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中B级标准限值，通过市政污水管网进入市政污水处理厂处理。本项目水质简单，对周围地表水环境影响较小。 本项目的建设对项目所在区域地下水产生影响主要表现在2个方面。一是项目区硬化面积的增加，导致项目区域地下水涵养量的减少；另一个是项目区污水下渗对区域地下水质的影响。 本项目选址区域建设前地面全部硬化，因此，本项目开发建设对地下水带来的直接影响主要反映在对地下水质的影响上。项目建成后，污水的排放、固体废弃物的堆放、垃圾收集间处置不当等都有可能短期或持续影响地下水水质。 项目建设应对下水道、垃圾收集系统等做好防渗处理，若不能采取长期有效的防渗措施，在长期渗透补给的过程中，必将造成地下水的化学组成含量增高或发生水质变异，从而使地下水遭受污染。这些污染环节是可以采取措施控制的：污水输送采用防渗管道、污水产生和储存处采取地面防渗等措施，并加强管理，采取以上措施后，可基本消除未经处理的污水对地下水的污染。 综上，本项目废对周围水环境质量影响很小。 3、噪声 本项目噪声主要来自普锯床、粉碎机、台式钻床等设备运行产生的噪声，项目选用设备为低噪声设备，并加装减震基础，生产设备均位于生产车间内，可通过厂房进行隔音，同时严格执行设备的维护保养制度，防止设备故障形成的非正常生产噪声，经上述采取隔声、减振措施后，经过厂区绿化、距离衰减，预计厂区周围噪声夜间≤50dB(A)、昼间≤60dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废。其中，一般工业固废主要为下料过程产生的下脚料。 （1）职工生活垃圾： 本项目劳动定员45人，根据《环境保护实用数据手册》的相关数据，垃圾产生量按0.5 kg/(人·d)计，则生活垃圾总产生量为5.175t/a，统一存放于厂区垃圾箱内，由环卫部门定期清运处理。 （2）一般工业固废： 下脚料：根据企业提供的资料，下料过程产生的下脚料产生量为0.5t/a，车间工人收集后暂存于一般固废暂存处，定期外卖。 固体废物的处理处置应遵循分类收集和外售综合利用的原则，固废经采取了合理的综合利用和处置措施不会产生二次污染，因此对周围环境基本无影响。 5、环评总结论 综上所述，该项目符合国家产业政策要求，符合当地总体规划要求。符合“三线一单”控制要求，项目选址合理，项目总平面布置合理，采取的污染防治措施有效可行，可使各类污染物达标排放。项目的环境风险较小，风险防范措施有效，项目风险程度可以接受。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。 建议 1. 优化总图布置，将产噪设备尽量远离厂界布置； 2. 禁止使用国家淘汰的生产工艺装备。 3.项目基础资料均由建设单位提供，应对其准确性负责。建设单位若未能如实告知本报告表所涉及之外的污染源或对其功能、规模进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。 二、审批部门审批决定 经研究，对《济南三泰工艺品有限公司工艺美术品生产项目环境影响报告表》提出以下审批意见： - 济南三泰工艺品有限公司工艺美术品生产项目，建设地点位于济南市南部山区仲官街道办事处门牙村。建设年产圣诞树、小盆栽等塑料工艺品160万件。工程总投资50万元，环保投资3万元。该项目已建成，根据《济南市生态环境局关于减轻和免除行政处罚的实施意见(试行)的通知》(济环发[2020]10号)，该项目免于处罚。 - 我局于2020年4月20日受理该项目并在济南市生态环境局网站进行了公示，公示期间未收到公众反对意见。根据环境影响评价结论，在落实报告表环境保护措施和我局审批意见后，污染物能够实现达标排放，从环境保护角度分析，同意该项目办理环保审批手续。 - 1、项目运营期噪声源主要为本项目噪声主要来自普锯床、粉碎机、台式钻床等机械设备，通过隔声、设备采取基础减震等措施做好噪声污染防治工作，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。一旦发生噪声扰民，立即停业整顿。 - 2、项目排水采用雨污分流制，项目营运期废水为生活污水，经化粪池处理后，排入污水管网，进入济南仲君污水处理有限公司进一步处理。污水收集管网、化粪池等要进行防渗处理，避免污染周围土壤和地下水。 - 3、本项目生产过程产生的固体废物主要为下脚料、废胶桶以及生活垃圾。废包装收集后外售;杂质收集后环卫清运；废石英砂、废活性炭、废RO膜收集后厂家回收；餐厨垃圾由专门的餐厨垃圾处置单位处理；餐饮废油脂和生活垃圾收集后环卫清运。 - 4、严格落实报告表提出的环境风险防范措施，做好应急演练，严防各类事故的发生。 - 二、建设单位要认真执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时建设使用的规定，按规定进行环保竣工验收。 - 建设项目环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批环评文件。 - 三、建设单位安排专人加强对项目的监督管理，确保各类污染物达标排放。 - 四、请南部山区仲官环保所加强该项目的日常监督管理。 环境影响报告表审批部门审批决定详见附件。 三、依据上述监测结果分析及评价和环保管理检查结果，本项目环评批复的落实情况如下。 序号; 环评批复要求; 实际建设情况; 落实情况. 1; 项目运营期噪声源主要为本项目噪声主要来自普锯床、粉碎机、台式钻床等机械设备，通过隔声、设备采取基础减震等措施做好噪声污染防治工作，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。一旦发生噪声扰民，立即停业整顿。; 项目运营期噪声源主要为本项目噪声主要来自普锯床、粉碎机、台式钻床等机械设备，通过隔声、设备采取基础减震等措施做好噪声污染防治工作，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。一旦发生噪声扰民，立即停业整顿。; 已落实. 2; 项目排水采用雨污分流制，项目营运期废水为生活污水，经化粪池处理后，排入污水管网，进入济南仲君污水处理有限公司进一步处理。污水收集管网、化粪池等要进行防渗处理，避免污染周围土壤和地下水。; 项目排水采用雨污分流制，项目营运期废水为生活污水，经化粪池处理后，排入污水管网，进入济南仲君污水处理有限公司进一步处理。污水收集管网、化粪池等要进行防渗处理，避免污染周围土壤和地下水。; 已落实. 3; 本项目生产过程产生的固体废物主要为下脚料、废胶桶以及生活垃圾。废包装收集后外售;杂质收集后环卫清运；废石英砂、废活性炭、废RO膜收集后厂家回收；餐厨垃圾由专门的餐厨垃圾处置单位处理；餐饮废油脂和生活垃圾收集后环卫清运。; 本项目生产过程产生的固体废物主要为下脚料、废胶桶以及生活垃圾。废包装收集后外售;杂质收集后环卫清运；废石英砂、废活性炭、废RO膜收集后厂家回收；餐厨垃圾由专门的餐厨垃圾处置单位处理；餐饮废油脂和生活垃圾收集后环卫清运。; 已落实. 4; 严格落实报告表提出的环境风险防范措施，做好应急演练，严防各类事故的发生。; 严格落实报告表提出的环境风险防范措施，做好应急演练，严防各类事故的发生。; 已落实.

表五 验收监测质量保证及质量控制

1、废水监测 废水检测质量保证和质量控制严格按照《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的有关规定执行。测试时做好现场仪器的校准，现场测试完毕对仪器再次进行校准并做好记录。监测分析仪器经计量部门检定并在有效期内，监测人员持证上岗、监测数据经三级审核。 表5-1 废水检测方法依据一览表 检测类别; 检测项目; 检测依据; 检测方法; 检出限; 质控依据. 废水; COD; - HJ 828-2017; - 重铬酸盐法; - 4mg/L; HJ/T 91.1-2019. 废水; BOD; - HJ 505-2009; - 测定稀释与 - 接种法; - 0.5mg/L. 废水; 氨氮; - HJ 535-2009; - 纳氏试剂分光 - 光度法; - 0.025mg/L. 2、噪声监测 噪声检测质量保证和质量控制严格按照《环境监测技术规范》（噪声部分）和标准方法的有关规定执行。测试做好现场仪器的校准，现场测试完毕对仪器再次进行校准并做好记录。参加验收检测采样和测试的人员，均考核合格,持证上岗，监测数据经三级审核。 表5-2 噪声检测方法依据一览表 检测类别; 检测项目; 检测依据; 检测方法; 检出限; 质控依据. 工业企业厂界环境噪声; 等效连续A声级; GB 12348-2008; /; /; HJ 706-2014.

# 表六 监测方案及执行标准

1、废水监测 1.1废水监测点位、项目及监测频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 总排污口; pH、悬浮物、BOD5、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、; 监测2天，4次/天，. 1.2监测分析方法 监测类别; 监测项目; 检测依据; 检测方法; 检出限; 质控依据. 废水; - pH; - GB/T 6920-1986; - 玻璃电极法; - /; HJ/T 91.1-2019. - 悬浮物; - GB/T 11901-1989; - 重量法; - /. 生化需氧量; HJ 505-2009; 稀释与接种法; 0.5mg/L. - 化学需氧量; HJ 828-2017; 重铬酸盐法; 4mg/L. - 氨氮; - HJ 535-2009; - 纳氏试剂分光 - 光度法; - 0.025mg/L. 总磷; GB/T 11893-1989; 钼酸铵分光光度法; 0.01mg/L. 总氮; HJ 636-2012; 碱性过酸硫钾消解紫外分光光度法; 0.05mg/L. 1.3 评价标准 废水排放执行执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B等级。 控制项目名称; pH; 悬浮物; 生化需氧量; 化学需氧量; 氨氮; 总磷; 总氮. 数值; 6.5~9.5; 400; 350; 500; 45; 8; 70. 2、噪声监测 2.1噪声监测点位、项目及监测频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 项目东西南北4个厂界外1米; 等效A声级; 4次/天，2天. 2.2监测分析方法 方法名称; 方法依据. 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008. 2.3评价标准 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 污染物; 执行标准限值dB（A）; 执行标准. 厂界噪声; 60（昼间）; 50（夜间）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准..

# 表七  验收监测期间生产工况记录及验收监测结果

1、验收工况 2020年6月03日至6月04日监测期间，项目均满负荷生产。验收期间生产负荷具体情况见表7-1。 表7-1生产负荷统计表 日期; 产品名称; 实际生产量; 设计生产量; 负荷（%）. 2020年6月03日; 圣诞树; 4174; 4174; 100. 花环; 1391; 1391; 100. 长藤; 1391; 1391; 100. 2020年6月04日; 圣诞树; 4174; 4174; 100. 花环; 1391; 1391; 100. 长藤; 1391; 1391; 100. 2、厂界噪声监测结果 该项目四个噪声监测点位中，2020年6月3日、4日四个厂界的昼间噪声在53.3-56.7dB（A）之间。经检测，噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 表7-2噪声监测结果一览表 检测类别; 工业企业厂界环境噪声; 检测项目; 等效连续A声级. 检测日期; 2020.06.03; 气象条件; 昼间：晴，1.5m/s；. 主要检测设备; 多功能声级计、声校准器. 校准数据; 测量前校正值：93.9dB(A)，测量后校正值：93.9dB(A). 检测点位置 （见附图）; 1#东厂界; 2#南厂界; 3#西厂界; 4#北厂界. 昼间Leq（dB(A)）; 54.7; 56.7; 55.4; 54.2. 检测类别; 工业企业厂界环境噪声; 检测项目; 等效连续A声级. 检测日期; 2020.06.04; 气象条件; 昼间：晴，2.1m/s；. 主要检测设备; 多功能声级计、声校准器. 校准数据; 测量前校正值：93.9dB(A)，测量后校正值：93.9dB(A). 检测点位置 （见附图）; 1#东厂界; 2#南厂界; 3#西厂界; 4#北厂界. 昼间Leq（dB(A)）; 54.8; 55.4; 54.2; 53.3. 最大值; 昼间56.7dB；. 评价标准; 昼间60dB ；. 评价结果; 达标.

3、废水监测结果 2020年6月3日、6月4日山东龙腾泉环境监测有限公司对厂区废水总排口进行了监测，具体监测结果见表7-3。 表7-3 废水监测结果表 采样日期; 2020年06月03日. 检测点位; 厂区废水总排口. 检测项目 检测结果; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 日均值. - pH; 7.44; 7.55; 7.54; 7.42; 7.49. - 悬浮物（mg/L）; 72; 70; 74; 71; 72. 生化需氧量（mg/L）; 28.4; 28.3; 27.4; 28.3; 28.1. 化学需氧量（mg/L）; 58; 58; 57; 59; 58. 氨氮（mg/L）; 1.52; 1.52; 1.53; 1.52; 1.52. 总氮（mg/L）; 2.06; 2.06; 2.07; 2.05; 2.06. 总磷（mg/L）; 0.24; 0.25; 0.24; 0.25; 0.25. 采样日期; 2020年06月04日. 检测点位; 厂区废水总排口. 检测项目 检测结果; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 日均值. - pH; 7.47; 7.43; 7.49; 7.50; 7.47. - 悬浮物（mg/L）; 69; 71; 72; 70; 70.5. 生化需氧量（mg/L）; 28.8; 28.2; 28.1; 28.3; 28.4. 化学需氧量（mg/L）; 58; 58; 59; 58; 58. 氨氮（mg/L）; 1.52; 1.52; 1.52; 1.52; 1.52. 总氮（mg/L）; 2.07; 2.05; 2.06; 2.07; 2.06. 总磷（mg/L）; 0.23; 0.25; 0.24; 0.24; 0.24. 根据监测数据，厂区总排口pH值范围7.42~7.54，悬浮物最大日平均浓度72mg/L，BOD5最大日平均浓度28.8mg/L，化学需氧量最大日平均浓度59mg/L，氨氮最大日平均浓度为1.52mg/L，总氮最大日平均浓度为2.07mg/L，总磷最大日平均浓度为0.24mg/L。废水中各污染物排放指标满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B等级标准。

# 表八 验收监测结论

1、噪声监测结论 验收监测期间，本项目四个厂界的昼间噪声在56.1-58.7dB（A）之间，夜间噪声在46.6-49.2dB（A）之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 3、废水处置检查结论 根据环评、批复要求。项目排水采用雨污分流制，项目营运期废水为生活污水，经化粪池处理后，排入污水管网，进入济南仲君污水处理有限公司进一步处理。污水收集管网、化粪池等要进行防渗处理，避免污染周围土壤和地下水。 4、固废处置检查结论 本项目生产过程产生的固体废物主要为下脚料、废胶桶以及生活垃圾。废包装收集后外售;杂质收集后环卫清运；废石英砂、废活性炭、废RO膜收集后厂家回收；餐厨垃圾由专门的餐厨垃圾处置单位处理；餐饮废油脂和生活垃圾收集后环卫清运。一般固体废物的处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其修改单标准要求。 建议： 1、增强员工环保意识，建立健全相应环保管理制度。 2、加强环保设备、设施维护保养，确保环保设备、设施有效稳定运行。 3、加强员工操作管理，避免事故发生。 4、完善厂区导流系统，提高厂区绿化，用于抑尘，完善固体废物的出入记录。

# 表九  其他需要说明的事项

一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况 项目环保设备建设时，建设单位资金得到了保证，建设过程中实施了环境影响报告表及济南市南部山区管理委员会规划发展局审批决定中提出的环境保护对策措施。 二、其他环境保护措施落实情况 建设单位制定了环境管理规章制度，认真落实环境保护工作责任制并且加强环境管理。本项目生产过程产生的固体废物主要为下脚料、废胶桶以及生活垃圾。废包装收集后外售;杂质收集后环卫清运；废石英砂、废活性炭、废RO膜收集后厂家回收；餐厨垃圾由专门的餐厨垃圾处置单位处理；餐饮废油脂和生活垃圾收集后环卫清运。一般固体废物的处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其修改单标准要求。

# 附件1  营业执照

| 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 填表单位（盖章）：济南三泰工艺品有限公司 填表人（签字）： 项目经办人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 工艺美术品生产项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 建设地点 |  |  | 山东省济南市历城区仲宫镇门牙村济南旭春锅炉容器有限公司院内 |  |  |  |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 十三、32 工艺品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | ▊新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 圣诞树、小盆栽的塑料工艺品16万件/a |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 圣诞树、小盆栽的塑料工艺品16万件/a | 环评单位 |  |  | 济南沐风环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 济南市南部山区管理委员会规划发展局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 南山规划环保告表〔2020〕第（4）号 | 环评文件类型 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 山东龙腾泉环境检测有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 山东龙腾泉环境检测有限公司 | 验收监测时工况 |  |  | 100％ |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 50 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 3 | 所占比例（%） |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 50 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 3 | 所占比例（%） |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | / | 废气治理（万元） | / | 噪声治理（万元） |  | / | 固体废物治理（万元） |  |  | / | 绿化及生态（万元） |  |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 1840 |  |  |  |
|  | 运营单位 |  | 济南三泰工艺品有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 913701127609627200 | 验收时间 |  |  | 2020年6 |  |  |  |
| 污染物排 放达 标与 总量控制（工 业建 设项 目详 | 污染物 废水 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排 放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增 减量(12) |  |
|  | pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生化需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的 其他特征污染 物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克升