年10万吨煤炭储运项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：  金乡县成利商贸有限公司

编制单位： 济南沐风环保科技有限公司

2018年10月

建设单位法人代表：           （签字）

编制单位法人代表：           （签字）

项目负责人：

填表人：

建设单位：金乡县成利商贸有限公司 （盖章）                                电话：18678703589

传真：

邮编：

地址：金乡县霄云镇郑小楼村东

编制单位：济南沐风环保科技有限公司 （盖章）                                电话：0531-88924202

传真：

邮编：

地址：济南市高新区丁豪广场6号楼1单元2103

# 表一

| 建设项目名称 | 年10万吨煤炭储运项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 金乡县成利商贸有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 金乡县霄云镇郑小楼村东 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 储运煤炭 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年储煤10万吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年储煤10万吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018年8月 | 开工建设时间 | 2018年9月 |  |  |
| 调试时间 | 2018.9.20-2018.9.21 | 验收现场监测时间 | 2018.9.22-2018.9.23 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 金乡县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 重庆丰达环境影响评价有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 200万元 | 环保投资总概算 | 20万元 | 比例 | 10% |
| 实际总概算 | 200万元 | 环保投资 | 20万元 | 比例 | 10% |
| 验收监测依据 | 1、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》， 2017年10月1日施行。 2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）。 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》。 4、《年10万吨煤炭储运项目环境影响报告表》（2018.8）。 5、金乡县环境保护局对《年10万吨煤炭储运项目》的审批意见（金环报告表[2018]108号），2018年9月14日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、无组织颗粒物执行《煤炭行业工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值要求（1.0mg/m3） 2、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 3、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单。 |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： 金乡县成利商贸有限公司投资200万元建设年10万吨煤炭储运项目，位于金乡县霄云镇郑小楼村东，项目用地总面积11333m2，主要建设内容包括生产储煤车间、过磅室、办公室、洗车平台等。项目年储煤10万吨。本项目产品方案见表2-1。 表2-1项目产品方案及规模 序号; 产品名称; 单位; 年产量; 变更情况. 1; 储运煤炭; 万吨; 10; 无变更. 本项目为年10万吨煤炭储运项目，工程内容包括主体工程、储运工程、辅助工程、环保工程。工程内容详见表2-2。 表2-2项目主要工程内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容及规模; 变更情况. 主体工程; 储煤车间; 1座，1F，占地面积7257m2，高8m，钢构; 无变更. 辅助工程; 过磅室; 1座，1F，占地面积21m2，钢构. 办公室; 1座，1F，占地面积115m2，钢构；用于日常办公、休息等. 宿舍; 1座，1F，占地面积220m2，钢构. 洗车平台; 1座，占地面积72m2，规格12m×6m. 沉淀池; 1座，多级沉淀池的占地面积36m2，规格3m×12m×2m；2座，沉淀池占地面积12m2，规格3m×4m×1.5m. 公用工程; 供电; 由金乡县供电所供给. 供热; 储煤车间无供热，办公、生活区采用空调供暖. 供水; 由金乡县供水管网供给. 排水; 厂区雨污分流，雨水经厂区雨水沟外排，生活污水排入旱厕滞留收集后外运作农肥；沉淀池废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。. 环保工程; 废水处理措施; 生活污水排入旱厕滞留收集后外运作农肥；沉淀池废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。项目运营中必须对地面等采取严格的防渗措施，防止污染地下水。. 废气处理措施; 装煤卸煤时产生的粉尘经过喷淋系统后达标排放。煤炭堆放过程中产生的粉尘经喷淋系统后达标排放。机动车尾气经车辆自带的尾气处理装置处理后排放，通过加强厂区绿化对周围环境影响不大。. 噪声治理工程; 选用低噪声设备，采用隔声、减震、隔声屏障、厂区绿化距离衰减措施。. 固废治理工程; 生活垃圾委托当地环卫部门外运处理。沉淀池产生的污泥与煤炭一并销售。. 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号、规格; 环评数量（台）; 实际数量（台）; 变更情况. 1; 地磅; /; 1; 1; 无变更. 2; 装载机; /; 1; 1; 无变更. 3; 洗车平台; 12m×6m; 1; 1; 无变更. 4; 雾炮车; /; 1; 1; 无变更. 5; 全覆盖雾化喷淋装置; /; 1; 1; 无变更. 6; 扬尘在线监测仪; /; 1; 1; 无变更. 项目设备无国家发改委2011年第9号令《产业结构调整指导目录》中淘汰及明令禁止使用的设备。 水平衡： 1、给水： 项目用水由金乡县供水管网提供，其水质、水压、水量均能满足生活的需要。 生活用水：厂区内设有住宿，无食堂，项目人员为5人，其中日常生活用水按50L/人·天计算，故所用水量为0.5m3/d，按工作日300天计，则用水量为75m3/a。 喷淋系统用水：日常储煤车间洒水降尘，利用整套的全覆盖式雾化喷淋装置及雾炮车对产尘工序进行洒水降尘，洒水量按1.5L/（m2·d），项目储煤车间面积为7257m2，本项目喷淋系统消耗新鲜水10.89m3/d，按300天计，用水量为3266m3/a。 洗车平台用水：煤炭运输车辆进出场之前进行洗车，运输车按平均10辆/d计，洗车用水按100L/辆（进出场各清洗1次，即50L/辆·次），日用水量1m3/d（300m3/a），其中约50%的洗车废水经管网进入多级沉淀池，沉淀后上清液循环利用。因此项目应补充的新鲜水用量为150m3/a。 故项目总用水量为3491m3/a。 2、排水： 雨水：雨水经厂区雨水沟外排。 项目无生产废水产生，喷淋系统废水全部损耗，洗车平台废水收集排入多级沉淀池沉降后循环使用，不外排；生活污水按用水量的80%计算，则污水产生量为60m3/a，经旱厕暂存后，用作农肥。 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a 3、供电： 全年耗电量约为1000kWh，由金乡县供电所供电。 主要工艺流程及产污环节： 图2-2 项目工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 本项目为煤炭储运项目，首先外购煤炭由运输车辆运进场区，进场前先过磅后进入洗车平台洗车，然后将煤炭卸入储煤区，卸车时开启洒水喷淋装置，减少粉尘的产生与排放。接到订单后，用装载机将煤装入运输车，装车时同时开启洒水喷淋装置，减少粉尘的产生与排放，最后对运输车进行过磅洗车，出场销售。 产污环节： 装煤、卸煤工序：煤炭在储煤车间处装煤和卸下煤炭，储煤车间全密闭。此工序有粉尘、噪声产生。 堆存工序：经车辆运输来的煤炭堆存在储煤车间进行存放，堆放时采用篷布进行覆盖，并定期洒水抑尘。 本项目工艺流程与环评描述相符，生产工艺未发生变动。 主要环境保护目标： 项目营运期主要环境保护目标为项目附近村庄和河流，保护级别见表2-5。 表2-5 主要环境保护目标 类 别; 目标; 相对方位; 相对距离（m）; 人数 （人）; 功 能. 环境空气; 韩楼村; 北; 117; 621; 二类区. 界牌堂村; 东北; 127; 315. 新核桃园村; 东南; 163; 151. 郑小楼村; 西; 394; 600. 金乡县霄云镇郑小楼小学; 西南; 637; 50. 声环境; 韩楼村; 北; 117; 621; 2类. 界牌堂村; 东北; 127; 315. 地表水环境; 东鱼河; 南; 1066; --; Ⅲ类功能区. 地下水环境; 项目周围地下水; --; --; --; Ⅲ类功能区. 本项目卫生防护距离为50米，距离本项目最近的敏感目标为厂区北侧117米处的韩楼村，满足卫生防护距离要求。 项目变更情况： 根据环办[2015]52号文中规定：“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。 经现场勘查核实，本项目的建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施未发生重大变动，未导致不利环境影响显著变化，不涉及重大变动。

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废气 项目运营过程中产生的废气主要来源于装煤卸煤时产生的粉尘、储煤车间扬尘和车辆进出场时产生的汽车尾气。 项目厂区内使用装载机运输煤炭，而且使用较频繁，产生的较多，均为无组织排放。采用加强厂区绿化等措施，减缓对周边环境的影响。 装煤卸煤时产生的粉尘和储煤车间扬尘无组织排放浓度满足《煤炭行业工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭工业无组织排放限值要求（1.0mg/m3）。 本项目废气排放情况见下表3-1。 表3-1 本项目废气排放情况 序号; 废气名称; 来源; 排放形式; 治理措施; 排气筒高度与内径; 排放去向; 开孔情况. 1; 颗粒物; 煤炭装卸 煤炭堆放; 无组织排放; 通过喷淋系统洒水抑尘; /; 排向大气; /. 煤炭装卸、煤炭堆放过程产生的颗粒物 喷淋系统洒水抑尘 无组织排放 图3-1 煤炭装卸、煤炭堆放过程无组织颗粒物处理流程示意图 2、废水 本项目无生产废水排放。煤炭在储存和转运过程中，喷淋系统用水全部蒸发损耗。厂区内堆放的煤炭无有毒有害物质，洗车平台废水经过收集后排入沉淀池沉淀，上清液循环使用。生活污水按用水量的80%计，项目生活用水为75t/a，则生活污水的产生量60t/a，生活污水排入厂区旱厕滞留收集后外运作农肥。 本项目废水排放情况见下表3-2。 表3-2 本项目废水排放情况 序号; 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放量; 排放去向. 1; 生活污水; 职工生活工作; COD、氨氮、SS; 60; 经旱厕滞留收集后外运作农肥处理. 3、噪声 本项目噪声主要是各种加工设备运行时产生的噪声，源强约为65~84dB（A），项目选用设备为低噪声设备，生产设备均位于生产车间内，可通过厂房进行隔音，同时严格执行设备的维护保养制度，防止设备故障形成的非正常生产噪声，经监测该项目各厂界昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求，对周围环境影响较小。 图3-2 2018年9月22日-23日无组织废气及噪声监测点布局图 4、固体废物 本项目运营后产生的固体废物是生活垃圾和沉淀池污泥等。 生活垃圾按照0.5kg/d·人计算，5名员工每日产生生活垃圾约2.5kg，生活垃圾产生量为0.75t/a，委托当地环卫部门处理。根据企业提供的经验数据，项目沉淀池污泥约10t/a，与煤炭一并销售。 本项目固体废物产生及处置情况见表3-3。 表3-3 本项目固体废物产生及处置情况 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别; 废物 代码; 产生量 (t/a); 利用处置方式; 利用处置 单位. 1; 生活垃圾; 职工生活; 一般废物; /; 0.75; 环卫清运; 收集后由环卫部门统一清运. 2; 污泥; 沉淀池; /; 10; 综合利用; 与煤炭一并销售.

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、建设项目环评报告表的主要结论及建议 1、废气 项目运营过程中产生的废气主要来源于装煤卸煤时产生的粉尘、储煤车间扬尘和车辆进出场时产生的汽车尾气。 项目厂区内使用装载机运输煤炭，而且使用较频繁，产生的较多，均为无组织排放。采用加强厂区绿化等措施，减缓对周边环境的影响。 装煤卸煤时产生的粉尘和储煤车间扬尘无组织排放浓度满足《煤炭行业工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭工业无组织排放限值要求（1.0mg/m3）。 2、废水 本项目无生产废水排放。煤炭在储存和转运过程中，喷淋系统用水全部蒸发损耗。厂区内堆放的煤炭无有毒有害物质，洗车平台废水经过收集后排入沉淀池沉淀，上清液循环使用。生活污水按用水量的80%计，项目生活用水为75t/a，则生活污水的产生量为60t/a，生活污水排入厂区旱厕滞留收集后外运作农肥。 3、噪声 拟建项目生产过程中的噪声主要是装载机和车辆运输等设备运营产生的噪声，根据同类项目噪声值的数据，其噪声级一般在65~84dB（A）之间。生产中均选用低噪声设备，采取隔音减震措施，并加强设备的日常运行维护与管理，在采取以上措施后，经监测，项目各厂界昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求，对周围环境影响较小。 4、固体废物 本项目运营后产生的固体废物是生活垃圾和沉淀池污泥等。 生活垃圾按照0.5kg/d·人计算，5名员工每日产生生活垃圾约2.5kg，生活垃圾产生量为0.75t/a，委托当地环卫部门处理。根据企业提供的经验数据，项目沉淀池污泥约10t/a，与煤炭一并销售。 项目一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部2013年第36号文相关内容。 二、审批部门审批决定 金乡县成利商贸有限公司年10万吨煤炭储运项目，总投资200万元，环保投资20万元，位于金乡县霄云镇郑小楼村东，占地面积11333m2，主要包括储煤车间、办公室等设施。年储存煤炭10万吨。项目符合“三线一单”建设要求。经研究，建设单位认真执行建设项目“三同时”制度，落实环评提出的环保措施确保污染物达标排放，主要污染物排放量符合总量控制要求的前提下，同意该项目建设： 一、项目无生产废水产生，煤炭储存和转运过程中，喷淋系统用水全部蒸发损耗；洗车平台废水经收集后排入沉淀池沉淀，上清液循环使用；生活污水排入厂区旱厕滞留收集后外运作农肥，不直接外排。 二、项目大气污染物主要来源于装煤卸煤时产生的粉尘、储煤车间扬尘产生的粉尘和车辆进出场产生的汽车尾气。储煤车间采用全密闭车间，并采用喷淋系统洒水降尘，增大物料湿度；储煤车间全密闭，出口配置洗车平台，外运车辆进行冲洗并采用帆布密封，储煤车间及周边设置1套喷淋装置及1辆雾炮车进行洒水控制；项目设装载机1辆，机动车尾气经车辆自带的尾气处理装置处理后排放，满足《煤炭行业工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值要求。无组织排放的粉尘应严格按照《济宁市煤场、矸石堆场扬尘治理工作导则》（济宁市煤炭局2017年3月）进行，达到“十有五无”标准。 三、优化厂区平面布置。项目噪声源主要是装载机和运输车辆等设备噪声。加强运输车辆管理，经常保养和维护车辆，以避免设备在不良状态下运行，车辆在厂区低速行驶。通过厂区围墙隔声和厂区距离衰减等措施有效降噪，禁止夜间进行储运工作，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 四、做好固废的分类收集和妥善处置。项目固体废物主要是沉淀池污泥，收集后与煤炭一并销售；生活垃圾暂存厂区垃圾桶，委托当地环卫部门处理。一般固体废弃物处置要符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准要求。 五、本批复不用作土地性质的变更。项目建成，经验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施等发生重大变动，须报我局重新审批。 三、依据上述监测结果分析及评价和环保管理检查结果，本项目环评批复的落实情况如下。 序号; 环评批复; 建设情况; 落实 情况. 1; 项目无生产废水产生，煤炭储存和转运过程中，喷淋系统用水全部蒸发损耗；洗车平台废水经收集后排入沉淀池沉淀，上清液循环使用；生活污水排入厂区旱厕滞留收集后外运作农肥，不直接外排。; 项目无生产废水产生，煤炭储存和转运过程中，喷淋系统用水全部蒸发损耗；洗车平台废水经收集后排入沉淀池沉淀，上清液循环使用；生活污水排入厂区旱厕滞留收集后外运作农肥，不直接外排。; 已落实. 2; 项目大气污染物主要来源于装煤卸煤时产生的粉尘、储煤车间扬尘产生的粉尘和车辆进出场产生的汽车尾气。储煤车间采用全密闭车间，并采用喷淋系统洒水降尘，增大物料湿度；储煤车间全密闭，出口配置洗车平台，外运车辆进行冲洗并采用帆布密封，储煤车间及周边设置1套喷淋装置及1辆雾炮车进行洒水控制；项目设装载机1辆，机动车尾气经车辆自带的尾气处理装置处理后排放，满足《煤炭行业工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值要求。无组织排放的粉尘应严格按照《济宁市煤场、矸石堆场扬尘治理工作导则》（济宁市煤炭局2017年3月）进行，达到“十有五无”标准。; 项目储煤车间采用全密闭车间，并采用喷淋系统洒水降尘，增大物料湿度，出口配置洗车平台，外运车辆进行冲洗并采用帆布密封，储煤车间及周边设置1套喷淋装置及1辆雾炮车进行洒水控制；项目设装载机1辆，机动车尾气经车辆自带的尾气处理装置处理后排放，满足《煤炭行业工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值要求。无组织排放的粉尘应严格按照《济宁市煤场、矸石堆场扬尘治理工作导则》（济宁市煤炭局2017年3月）进行，达到“十有五无”标准。; 已落实. 3; 优化厂区平面布置。项目噪声源主要是装载机和运输车辆等设备噪声。加强运输车辆管理，经常保养和维护车辆，以避免设备在不良状态下运行，车辆在厂区低速行驶。通过厂区围墙隔声和厂区距离衰减等措施有效降噪，禁止夜间进行储运工作，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。; 项目已加强运输车辆管理，经常保养和维护车辆，以避免设备在不良状态下运行，车辆在厂区低速行驶。通过厂区围墙隔声和厂区距离衰减等措施有效降噪，禁止夜间进行储运工作，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。; 已落实. 4; 做好固废的分类收集和妥善处置。项目固体废物主要是沉淀池污泥，收集后与煤炭一并销售；生活垃圾暂存厂区垃圾桶，委托当地环卫部门处理。一般固体废弃物处置要符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准要求。; 项目固体废物主要是沉淀池污泥，收集后与煤炭一并销售；生活垃圾暂存厂区垃圾桶，委托当地环卫部门处理。一般固体废弃物处置要符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准要求; 已落实. 5; 本批复不用作土地性质的变更。项目建成，经验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施等发生重大变动，须报我局重新审批。; 项目建设已严格执行“三同时”制度。项目性质、地点、生产工艺等均未发生变化; 已落实.

# 表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、废气监测 废气检测质量保证和质量控制严格按照《环境监测技术规范》（废气部分）和《环境空气监测质量保证手册》的有关规定执行。测试时做好现场仪器的校准，现场测试完毕对仪器再次进行校准并做好记录。监测分析仪器经计量部门检定并在有效期内，监测人员持证上岗、监测数据经三级审核。 表5-1 废气检测方法依据一览表 检测类别; 检测项目; 检测依据; 检测方法; 检出限; 质控依据. 无组织废气; 颗粒物; GB/T 15432-1995; 重量法; 0.001 mg/m3; HJ/T 55- 2000. 2、噪声监测 噪声检测质量保证和质量控制严格按照《环境监测技术规范》和标准方法的有关规定执行。测试做好现场仪器的校准，现场测试完毕对仪器再次进行校准并做好记录。参加验收检测采样和测试的人员，均考核合格，持证上岗，监测数据经三级审核。 表5-2 噪声检测方法依据一览表 检测类别; 检测项目; 检测依据; 检测方法; 检出限; 质控依据. 工业企业厂界环境噪声; 等效连续A声级; GB 12348-2008; /; /; HJ 706-2014.

# 表六

验收监测内容： 1、废气监测 1.1.1无组织废气监测点位、项目及监测频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界上风向、下风向; 颗粒物; 4次/天，监测2天. 1.1.2监测分析方法 监测项目; 分析方法; 检测依据; 检出限. 颗粒物; 重量法; GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 1.1.3 评价标准 无组织颗粒物排放浓度执行《煤炭行业工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值（1.0mg/m3）。 项 目; 标准限值. 颗粒物; 1mg/m3. 2、噪声监测 2.1噪声监测点位、项目及监测频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 项目东西南北4个厂界外1米; 等效声级; 2次/天，2天. 2.2监测分析方法 方法名称; 方法依据. 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008. 2.3评价标准 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 项 目; 标准限值dB(A). 厂界噪声; 昼间; 夜间. 60; 50.

# 表七

验收监测期间生产工况记录： 年10万吨煤炭储运项目， 2018年9月22日至23日验收监测期间，建设单位9月22日储煤300吨，9月23日储煤300吨。项目年储煤10万吨，年运行300天，项目验收监测期间运行工况能达到建设项目竣工环境保护验收对工况应大于75%的要求。验收期间负荷情况见表7-1。 表7-1 负荷统计表 日期; 内容; 实际储煤量; 设计储煤量; 负荷（%）. 2018年9月22日; 原煤 煤矸石; 300吨; 333.33吨; 90. 2018年9月23日; 300吨; 333.33吨; 90. 验收监测结果： 1、厂界噪声监测结果 该项目四个噪声监测点位中，2018年9月22日、23日东厂界、南厂界、西厂界、北厂界昼间噪声等效声级在52.9~57.2dB(A)之间、夜间噪声等效声级在44.9~48.5dB(A)之间；噪声等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）2类标准要求。 表7-2 厂界噪声监测结果统计与评价 厂界噪声检测结果（Leq) 单位：dB(A). 检测点 编号; 检测 点位; 2018年9月22日; 2018年9月23日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东厂界; 55.8; 47.8; 57.2; 48.4. 2#; 南厂界; 54.6; 45.0; 53.5; 46.1. 3#; 西厂界; 56.3; 47.7; 54.3; 44.9. 4#; 北厂界; 52.9; 48.5; 55.8; 45.9. 最大值; 昼间57.2dB 夜间48.5dB. 评价标准; 昼间60dB 夜间50dB. 评价结果; 达标. 2、废气监测结果 2018年9月22日、23日监测中，无组织颗粒物厂界最大浓度为0.187mg/m3，满足《煤炭行业工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值（1.0mg/m3）。 表7-3 无组织废气监测结果统计与评价 检测 项目; 采样 日期; 检测点位及结果; 评价标准; 评价结果. 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 颗粒物（mg/m3）; 2018.9.22; 0.144; 0.159; 0.154; 0.152; 1.0（mg/m3）; 达标. 0.163; 1.187; 0.167; 0.179; 达标. 0.152; 0.162; 0.171; 0.165; 达标. 0.176; 0.182; 0.184; 0.180; 达标. 2018.9.23; 0.145; 0.154; 0.151; 0.159; 达标. 0.167; 0.171; 0.171; 0.175; 达标. 0.152; 0.170; 0.164; 0.173; 达标. 0.158; 0.186; 0.167; 0.181; 达标.

# 表八

其他需要说明的事项： 该项目环境保护设施为“全覆盖式雾化喷淋装置及雾炮车”，环保设施符合环境保护设施规范的要求，已落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。环保设施建设时，建设单位资金得到了保证，建设过程中实施了环境影响报告表及金乡县环境保护局审批决定中提出的环境保护对策措施。 本项目生活污水经旱厕滞留收集后外运作农肥处理。 建设单位已按照各级环保部门的要求，制定了环境管理规章制度，认真落实环境保护工作责任制并且加强环境管理。 企业制定的《环保领导责任制》明确分工，明确责任，企业环境管理体系运转正常，由专门人员负责废气排放设施的日常监管、检修维护工作，保证其正常运行。

# 表九

验收监测结论： 1、噪声监测结论 本项目选用低噪声设备，利用墙体隔声等措施进行降噪，噪声对周围环境的影响较小，监测结果表明，本项目东、西、南、北4个厂界的噪声昼间等效声级值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，噪声达标排放。 2、废气监测结论 项目运营过程中产生的废气主要来源于装煤卸煤时产生的粉尘、储煤车间扬尘和车辆进出场时产生的汽车尾气。 项目厂区内使用装载机运输煤炭，而且使用较频繁，产生的尾气较多。项目使用的车辆上均自带尾气处理装置，均可达标排放。 储煤车间扬尘和装煤卸煤、车辆进出场时产生的无组织颗粒物排放可满足《煤炭行业工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭工业无组织排放限值要求（颗粒物无组织1.0mg/m3）。 3、固体废物的处置检查结论 本项目生产过程中产生的固体废弃物包括生活垃圾和沉淀池污泥。 生活垃圾按照0.5kg/d·人计算，5名员工每日产生生活垃圾约2.5kg，生活垃圾产生量为0.75t/a，暂存于厂区垃圾桶内，委托当地环卫部门处理，做到日产日清。沉淀池污泥约10t/a，与煤炭一并销售。 项目一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部2013年第36号文相关内容。 4、废水处置检查结论 本项目废水主要为职工生活污水，经旱厕暂存后用作农肥。 5、总量达标性分析 本项目废水主要为职工生活污水，经旱厕暂存后用作农肥，无需申请总量。 建议： 1、增强员工环保意识，建立健全相应环保管理制度。 2、加强环保设备、设施维护保养，确保环保设备、设施有效稳定运行。 3、加强员工操作管理，避免事故发生。