济南淞源红木家具有限公司

年产100套家具项目（一期）

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：济南淞源红木家具有限公司

编制单位：济南沐风环保科技有限公司

2019年3月

建设单位法人代表：           （签字）

编制单位法人代表：           （签字）

项目负责人：

填表人：

建设单位：济南淞源红木家具有限公司 （盖章）                                电话：15863798315

传真：

邮编：

地址：商河经济开发区山东金泰隆焊业有限公司院内

编制单位：济南沐风环保科技有限公司 （盖章）                                电话：0531-88924202

传真：

邮编：

地址：济南市高新区丁豪广场6号楼1单元2103

# 表一

| 建设项目名称 | 年产100套家具项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 济南淞源红木家具有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 改扩建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 商河经济开发区山东金泰隆焊业有限公司院内 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 木制家具 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产100套家具项目 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产100套家具项目 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018年12月 | 开工建设时间 | 2019年1月 |  |  |
| 调试时间 | 2019.2.19-2019.2.26 | 验收现场监测时间 | 2019.3.17-2019.3.18 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 商河县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 山东博瑞达环保科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 80万元 | 环保投资总概算 | 15万元 | 比例 | 18.8% |
| 实际总概算 | 60万元 | 环保投资 | 10万元 | 比例 | 16.7% |
| 验收监测依据 | 1、国务院令第682号建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日施行。 2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）。 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》。 4、《济南淞源红木家具有限公司年产100套家具项目环境影响报告表》（2018.12）。 5、商河县环境保护局关于《济南淞源红木家具有限公司年产100套家具项目》的批复（商环报告表【2018】321号），2018年12月。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 有机废气的有组织排放执行《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）（自2017年9月3日开始执行）表1的Ⅱ时段最高允许排放浓度（VOCs：40mg/m3；甲苯与二甲苯合计：20mg/m3）和最高允许排放速率（VOCs：2.4kg/h；甲苯与二甲苯合计：1.0kg/h）； 漆雾和颗粒物的有组织排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准（其他颗粒物：3.5kg/h），有组织排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中第四时段重点控制区排放要求（颗粒物:10mg/m3）； 有机废气无组织排放执行《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）（自2017 年9月3日开始执行）表2的浓度限值（VOCs浓度限值：2.0mg/m3；二甲苯浓度限值：0.2mg/m3）； 漆雾和颗粒物无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准（颗粒物:1.0mg/m3）。 2、生活污水经化粪池处理、生产废水经污水处理系统处理后排入市政污水管网，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准及商河县开发区污水处理厂进水指标。 3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。（昼间60dB（A），夜间50dB（A）） 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求及其修改单。 |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： 济南淞源红木家具有限公司成立于2017年8月。2017年投资50万元建设红木家具制造项目，且于2017年10月12日取得《商河县环保局关于济南淞源红木家具有限公司红木家具制造项目环境影响报告表的批复》（商环报告表[2017]209号），2018年7月22日取得《济南淞源红木家具有限公司红木家具制造项目竣工环境保护验收意见》。 为适应市场变化，开发新的利润增长点，该企业在原项目建设厂区另租赁一间车间进行项目扩建，扩建后可年产100套家具。一期投资60万元，购置单片锯一台，精密锯两台，砂光机两台，喷漆房一间，半自动封边机一套等设备；二期投资20万元，购置拼板机一台、雕刻机一台、全自动封边机一台、喷塑流水线一条等设备；本次至针对一期建设进行项目竣工环保验收。本项目产品方案见表2-1。 表2-1项目产品方案及规模 序号; 产品名称; 单位; 年产量; 变更情况. 1; 木质家具; 套; 100; 一期项目减少喷塑工序. 本项目为年产100套家具项目，工程内容包括主体工程、储运工程、公用工程、环保工程。工程内容详见表2-2。 表2-2项目主要工程内容一览表 工程类别; 工程名称; 环评工程内容及规模; 实际工程内容及规模; 变更情况. 主体工程; 生产区; 位于车间中部，主要用于木材加工; 位于车间中部，主要用于木材加工; 无变更. 底漆房; 占地40m2，主要用于调底漆、喷底漆; 占地12m2，主要用于喷底漆; 调制底漆统一在调漆房进行. 底漆晾干室; 占地40m2，主要用于底漆晾干; 占地40m2，主要用于底漆晾干; 无变更. 面漆房; 占地24m2，主要用于调面漆、喷面漆; 占地12m2，主要用于喷面漆; 无变更. 面漆晾干室; 占地40m2，主要用于面漆晾干区; 占地72m2，主要用于面漆晾干区; 无变更. 调漆房; \; 占地6m2，主要用于调制面漆、底漆; 新增调漆房. 喷塑车间; 占地72m2，主要用于喷塑; 未建设; 未建设，二期建设. 固化室; 占地72m2，主要用于塑粉固化; 未建设; 未建设，二期建设. 储运工程; 成品库; 位于车间东北角，主要用于成品储存; 位于车间东北角，主要用于成品储存; 无变更. 原料库; 位于车间东南角，主要用于原材料储存; 位于车间东南角，主要用于原材料储存; 无变更. 公用工程; 供电; 山东商河经济开发区市政供电公司供给; 山东商河经济开发区市政供电公司供给; 无变更. 供水; 自来水由山东商河经济开发区市政自来水供给；纯净水直接外购; 自来水由山东商河经济开发区市政自来水供给；纯净水直接外购; 无变更. 环保工程; 废气处理措施; 加工（备料、初加工、木工、铣型、毛坯、雕刻）过程和砂光过程产生的粉尘经集尘装置收集后，通过主风道排至中央除尘器处理后由15m高P1排气筒有组织排放；漆面打磨粉尘经除尘柜吸风装置收集入脉冲干式除尘滤芯处理，由15m高P1排气筒有组织排放。 喷塑废气尘经设备自带简易袋式除尘器处理后由滤芯式双工位喷粉回收室+布袋除尘器处理后，由15m高P2排气筒有组织排放；固化废气、拼板废气和封边废气、经“光催化氧化装置+活性炭吸附装置”收集处理后，由15m高P2排气筒有组织排放；喷漆废气经“水塔+过滤棉+光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处理后，由15m高P2排气筒有组织排放。; 加工（备料、初加工、木工、铣型、毛坯）过程和砂光过程产生的粉尘经集尘装置收集后，通过主风道排至中央除尘器处理后由15m高P1排气筒有组织排放；漆面打磨粉尘经集气罩吸风装置收集入脉冲干式除尘滤芯处理，由15m高P1排气筒有组织排放。 喷漆废气经“水塔+活性炭吸附装置+过滤棉+光催化氧化装置”处理后，由15m高P2排气筒有组织排放。; 拼版工序、封边工序、雕刻工序、喷塑工序、固化工序及其配套废气处理设施均未建设，二期建设；漆面打磨粉尘通过集气罩收集入脉冲干式除尘滤芯处理，由15m高P1排气筒有组织排放。. 废水处理措施; 本项目实行雨污分流制，雨水经雨水沟渠收集，排入雨水管网，喷漆废水经山东金泰隆焊业有限公司污水处理系统处理、生活污水经化粪池处理后，由市政污水管网排入商河县开发区污水处理厂深度处理; 本项目实行雨污分流制，雨水经雨水沟渠收集，排入雨水管网，喷漆废水经山东金泰隆焊业有限公司污水处理系统处理、生活污水经化粪池处理后，由市政污水管网排入商河县开发区污水处理厂深度处理; 无变更. 噪声治理工程; 选用低噪声设备、车间内合理布局、设备采取基础减振处理、加强设备管理、建筑隔声降噪等; 选用低噪声设备、车间内合理布局、设备采取基础减振处理、加强设备管理、建筑隔声降噪等; 无变更. 固废治理工程; 项目设置危险废物暂存间，位于厂区西侧，占地面积为30m2，一般固废暂存间位于本项目车间西侧，占地40m2。边角料、废木屑、废包装材料暂存于一般固废暂存间，定期外卖；水性漆尘、水性漆渣、除尘器收集的粉尘、生活垃圾由当地环卫部门清运；废白乳胶桶、废漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废过滤棉、油性漆尘、废活性炭、废砂纸、油性漆渣、雕刻产生的废木屑、边角料、污水处理站污泥、光催化氧化装置废灯管均属于危险废物，委托有资质单位进行处理。; 项目设置危险废物暂存间，位于厂区北侧，占地面积为30m2，一般固废暂存间位于本项目车间西侧，占地40m2。边角料、废木屑、废包装材料暂存于一般固废暂存间，定期外卖；水性漆尘、水性漆渣、除尘器收集的粉尘、生活垃圾由当地环卫部门清运；废白乳胶桶、废漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废过滤棉、油性漆尘、废活性炭、废砂纸、油性漆渣、边角料、污水处理站污泥、光催化氧化装置废灯管均属于危险废物，委托济南云水腾跃环保科技有限公司进行处理。; 危险废物暂存间由厂区西侧移至厂区北侧. 本项目（一期）主要生产设备见表2-3。 表2-3 主要生产设备一览表（一期） 序号; 设备名称; 型号、规格; 环评数量（台）; 实际数量（台）; 变更情况. 1; 单片锯; YH80; 1; 1; 无变更. 2; 精密锯; MJ1128; 2; 2; 无变更. 3; 砂带机; R-RP630; 2; 2; 无变更. 4; 拼板机; MY2500; 1; 1; 未建设，二期建设. 5; 雕刻机; MX5057; 1; 1; 未建设，二期建设. 6; 冷压机; MP1325; 1; 1; 无变更. 7; 压刨机; MB106H; 1; 1; 无变更. 8; 平刨; MB503; 1; 1; 无变更. 9; 立铣; MX5051; 4; 4; 无变更. 10; 简易电刨; \; 1; 1; 无变更. 11; 气泵; \; 1; 1; 无变更. 12; 储气罐; \; 1; 1; 无变更. 13; 全自动封边机; MF501-Ⅲ; 1; 1; 未建设，二期建设. 14; 带锯; MJ344F; 1; 1; 无变更. 15; 小型砂光机; \; 2; 2; 无变更. 16; 排钻机; \; 1; 1; 无变更. 17; 喷塑流水线; \; 1; 0; 未建设，二期建设. 18; 光催化氧化装置; \; 1; 1; 无变更. 19; 活性炭吸附装置; \; 1; 1; 无变更. 20; 过滤棉吸附箱; \; 1; 1; 无变更. 21; 水帘; \; 1; 0; 由1个水塔替代水帘. 22; 中央除尘器; \; 1; 1; 无变更. 23; 低温等离子设备; \; 1; 0; 未建设，二期建设. 24; 布袋除尘器; \; 1; 0; 未建设，二期建设. 项目设备无国家发改委2011年第9号令《产业结构调整指导目录》中淘汰及明令禁止使用的设备。 原辅材料消耗及水平衡： 项目主要原辅材料消耗情况表，其年消耗量详见表2-5。 表2-5 主要原材料消耗表 公用工程 序号; 原料; 环评设计年耗量（t/a）; 环评涉及储存量（t/a）; 实际年耗量（t/a）; 实际储存量（t/a）; 变更情况. 1; 木材; 2000; 200; 2000; 200; 无变更. 2; 白乳胶; 0.25; 0.05; 0.25; 0.05; 无变更. 3; 水性面漆; 6.552; 0.5; 6.552; 0.5; 无变更. 4; PU净味AE特清底漆; 1.42; 0.3; 1.42; 0.3; 无变更. 5; 固化剂; 0.71; 0.2; 0.71; 0.2; 无变更. 6; 稀释剂; 0.71; 0.2; 0.71; 0.2; 无变更. 7; 纯净水; 3.276; 0.2; 3.276; 0.2; 无变更. 8; 塑粉; 5; 1; 0; 0; 本次为一期项目，无需塑粉. 9; 热熔胶; 0.1; 0.05; 0.1; 0.05; 无变更. 10; 封边条; 1; 0.2; 1; 0.2; 无变更. 1、给水： 该项目用水主要为水性漆调漆用水、喷漆用水和生活用水。 （1）水性漆调漆用水：项目漆料调漆过程需按照水性面漆与纯净水比例为2:1外购纯净水进行调和，根据项目漆用量，调漆用纯净水3.276m3/a。 （2）喷漆用水：喷漆有机废气采用水塔去除部分漆雾，设置综合调节池、混凝反应池、絮凝池、沉淀池进行水处理，处理量约为10m3/次，喷漆循环水每10天经泵从综合调节池提升进入混凝反应池，处理之后循环使用；定期补充损失水，循环水损耗量占循环水总量的1%-3%，本项目保守取2%，项目年运行300天，喷漆用水补充水量6m3/a，水塔中喷漆用水一年更换一次，则喷漆用水量为306m3/a。 （3）生活用水：本项目厂区不设住宿，本项目用水量按50L/人·天计算，职工人数为10人，年工作300天，则用水量为150m3/a。 综上，项目总用水量为459.276m³/a。 2、排水： 本项目实行雨污分流制，雨水经雨水沟渠收集，排入雨水管网，项目产生的废水主要是生活污水和喷漆废水。生活用水排污系数按80%计，则生活污水产生量为120m3/a；根据企业提供资料，喷漆废水年排放量为300m3。 济南淞源红木家具有限公司与山东金泰隆焊业有限公司签订废水处理协议（详见附件），且有足够负荷容纳本项目产生的喷漆废水，则本项目喷漆废水经山东金泰隆焊业有限公司污水处理系统（化学沉淀+Fenton法，主要处理工艺：通过Fenton试剂，在催化分解H2O2的过程中产生羟基自由基OH·，攻击有机物，使之分解为无机成分。通过控制一定的pH及Fenton试剂配比，达到最好的效果。）处理后由排污管网收集，排至市政污水管网；生活污水排入厂区内的化粪池，经化粪池处理后再排至市政污水管网，最终进入商河经济开发区污水处理厂进行处理，本项目租赁山东金泰隆焊业有限公司厂房，由商河方元水质净化有限公司（商河经济开发区污水处理厂建设单位）出具的污水接收证明（详见附件）可知，本项目污水可排入污水处理厂，经污水处理厂处理达标后排放。 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a 3、供电： 全年耗电量为3万kWh，由山东商河经济开发区市政供电公司供给。 主要工艺流程及产污环节： 图2-2 一期项目工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）备料 下料、冲边，此过程产生备料粉尘、废弃边角料和废木屑、除尘器收集粉尘及噪声。 （2）初加工 板材使用压刨机或平刨刨平，用砂带机初步打磨后再使用精密锯根据工艺要求把板材切割成型。此工序会产生噪声、废弃边角料和废木屑、粉尘、除尘器收集粉尘。 （3）木工加工 型材由木工按图纸要求划线、打孔、组装。此过程产生粉尘、废弃边角料和废木屑及噪声。 （4）铣型 为了满足产品功能上和造型上的要求，有些家具需要使用铣机，将特定部位制成各种型面或曲面，此工序有粉尘产生。 （5）毛坯打磨 打磨工用砂纸细磨毛坯。部分产品使用小型砂光机砂光处理，此过程产生粉尘。 （6）喷漆 本项目喷漆房主要由室体、引风系统、废气处理系统及电控系统组成，喷漆过程为调漆、喷漆、晾干。 调漆：将固化剂、稀释剂和纯净水按比例添加入油漆和水性漆当中，并人工混合均匀的过程。为避免调漆过程有机溶剂的挥发对环境造成的影响，调漆过程在喷漆室内进行，调漆过程喷漆房废气处理设施处于工作状态，此工序产生废漆桶、废稀释剂桶等化学品废包装。 喷漆：项目生产线进行四次喷漆。首先上底漆为油性漆，然后使用砂纸细磨毛坯；二次上漆为水性漆，之后继续使用砂纸细磨；三次上漆使用水性漆，继续使用纱布打磨；四次上漆使用水性漆，使用百洁布打磨。漆室为上进风、侧抽风，喷漆采用人工空气喷涂方式。喷漆废气经水帘柜除漆雾后，再经过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附去除废气中的有机污染物，处理后废气经引风机引至通过1根15m 排气筒排放，此工序产生漆渣、污泥。 晾干：喷完漆后在晾干室内自然晾干，无需用热，根据各季节温度不同，晾干时间从4~6h不等）。晾干过程打开吸风装置，晾干废气经光催化氧化+活性炭吸附处理后经 15m高排气筒排放。 产污环节：该工序主要污染物为漆雾、喷漆废气、晾干废气、漆渣、漆桶 和机械噪声。 （7）漆面打磨 本项目经过一次底漆、三次面漆，底漆使用油性漆，面漆使用水性漆。每次喷漆晾干后进行漆面打磨，打磨为人工对漆进行打磨，打磨过程中会有粉尘产生。打磨过程中产生的粉尘经集气罩处理后经15m高排气筒排放。打磨产生的漆尘，废砂纸。 （8）检验、包装入库 对喷涂完成的产品进行最后质检验收，验收合格的产品进行包装，包装好的实木门即可入库外售。 该工序会产生使用五金工具的间歇噪声，还会有废包装材料等固废产生。 本项目与环评描述相比，减少了喷塑工序，其它工艺无变动。喷塑工序将在二期建设。 主要环境保护目标： 项目营运期主要环境保护目标为项目附近村庄和河流，保护级别见表2-6。 表2-6 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）; 功能. 空气 环境; 东大岭村; N; 194; 二级标准. 西大岭村; NW; 268. 赵美雨村; N; 1218. 双龙店村; NE; 1285. 地下水; 项目1000米范围内; \; \; Ⅲ类. 地表水; 商中河; E; 687; ӀV类水域. 声环境; 东大岭村; N; 194; 2类区. 本项目卫生防护距离为项目车间边界外100m，距离本项目最近的敏感目标为项目北侧194m的东大岭村，满足卫生防护距离要求。 项目变更情况： 根据环办[2015]52号文中规定：“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。 本项目的建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施未发生重大变动，底漆房由40m2改为12m2，面漆房由24m2改为12m2，面漆晾干室由40m2改为72m2，增设6m2调漆房，漆面打磨产生的粉尘，由除尘柜收集后进入脉冲干式除尘滤芯处理，改为由集气罩收集入脉冲干式除尘滤芯处理，未导致不利环境影响显著变化，不涉及重大变动。

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废气 本项目营运期间车间产生的废气主要为加工粉尘（备料粉尘、初加工粉尘、木工粉尘、铣型粉尘、毛坯打磨粉尘）、砂光粉尘、喷漆废气、晾干废气、漆面打磨废气。 本项目设置两个15m高排气筒，加工粉尘和砂光粉尘在各设备处设置集尘装置，集气口通过软管与主风道连接，粉尘经集尘装置收集后，通过主风道排至中央除尘器处理后，通过15m高排气筒P1排放；喷漆废气经水塔+活性炭吸附+过滤棉+光催化氧化处理后经15m高排气筒P2排放；晾干工序废气经光催化氧化+活性炭吸附处理后与喷底（面）漆废气经15m 高排气筒P2排放；漆面打磨粉尘经集气罩收集后进入脉冲干式除尘滤芯后由15m 排气筒P1排放。 VOCs、二甲苯的有组织排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）（自2017年9月3日开始执行）表1的Ⅱ时段最高允许排放浓度（VOCs：40mg/m3；甲苯与二甲苯合计：20mg/m3）和最高允许排放速率（VOCs：2.4kg/h；甲苯与二甲苯合计：1.0kg/h）；颗粒物的有组织排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013），自2017年1月1日按所在区域执行表2大气污染物排放浓度限值(第四时段)中重点控制区标准(粉尘≤10mg/m3)。 VOCs、二甲苯无组织排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）（自2017年9月3日开始执行）表2的浓度限值（VOCs浓度限值：2.0mg/m3；二甲苯浓度限值：0.2mg/m3）；颗粒物无组织排放浓度《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求（其它颗粒物：3.5kg/h，1.0mg/m3）。 本项目废气排放情况见下表3-1。 表3-1 本项目废气排放情况 序号; 废气名称; 来源; 排放形式; 治理措施; 排气筒高度与内径; 排放去向; 开孔情况. 1; 颗粒物; 备料工序、初加工工序、木工加工工序、铣型工序、毛坯打磨工序、砂光工序; 有组织排放; 集气罩+中央除尘器+15米高P1排气筒; 15m高、内径为0.4m; 通过15米高排气筒排放; 已开采样孔. 2; 颗粒物、VOCs、二甲苯; 喷漆工序; 有组织排放; 水塔+活性炭吸附+过滤棉+光催化氧化+15m高P2排气筒; 15m高、内径为0.7m; 通过15米高排气筒排放; 已开采样孔. 3; VOCs、二甲苯; 晾干工序; 有组织排放; 光催化氧化+活性炭吸附+15m高P2排气筒; 15m高、内径为0.7m; 通过15米高排气筒排放; 已开采样孔. 4; 颗粒物; 漆面打磨工序; 有组织排放; 集气罩+脉冲干式除尘滤芯+15米高P1排气筒; 15m高、内径为0.4m; 通过15米高排气筒排放; 已开采样孔. 图3-1 无组织废气监测点布局图 2、废水 本项目实行雨污分流制，雨水经雨水沟渠收集，排入雨水管网。本项目废水主要为员工的生活污水和喷漆废水。劳动定员10人，员工用水量为0.5m3/d，150m3/a。排水系数取80%，则污水排放量为0.4m3/d，120m3/a，喷漆用水年排放量约300m3/a。济南淞源红木家具有限公司与山东金泰隆焊业有限公司签订废水处理协议（详见附件），且有足够负荷容纳本项目产生的喷漆废水，喷漆废水经山东金泰隆焊业有限公司污水处理系统处理后由厂内排污管网收集，排至商河经济开发区污水处理厂进行处理；生活污水排入厂区内的化粪池，经化粪池处理后再排至商河经济开发区污水处理厂进行处理。 本项目废水排放情况见下表3-2。 表3-2 本项目废水排放情况 序号; 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放量; 排放去向. 1; 生活污水; 职工生活工作; 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、石油类; 120m3/a; 经化粪池处理后再排至商河经济开发区污水处理厂进行处理. 2; 生产废水; 水塔; 300t/a; 喷漆废水经山东金泰隆焊业有限公司污水处理系统处理后，排至商河经济开发区污水处理厂进行处理. 3、噪声 本项目噪声主要是各种加工设备运行时产生的噪声，源强约为70~100dB（A），项目选用设备为低噪声设备，生产设备均位于生产车间内，可通过厂房进行隔音，同时严格执行设备的维护保养制度，防止设备故障形成的非正常生产噪声，经监测该项目各厂界昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求，对周围环境影响较小。 图3-2 噪声监测点布局图 4、固体废物 本项产生的固废主要包括生活垃圾和边角料、废木屑、废包装材料、除尘器收集的粉尘、水性漆尘、水性漆渣、废白乳胶桶、废漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废过滤棉、油性漆尘、废活性炭、废砂纸、油性漆渣、污水处理站污泥、废灯管。 （1）边角料、废木屑 备料、木加工工序产生的废木屑和边角料，根据工程分析与企业提供资料可知，产生量约为2.218t/a，集中收集入一般固废暂存间暂存，定期外卖。 （2）包装工序产生的废包装材料 包装工序产生的废包装材料，产生量为包装材料的0.2%，产生量为0.05t/a，集中收集入一般固废暂存间暂存，定期外卖。 （3）除尘器收集的粉尘 布袋除尘器收集粉尘量为1.4125t/a，集中收集入一般固废暂存间暂存，由当地环卫部门定期清运。 （4）水性漆尘 漆面打磨工序产生的水性漆尘回收量为0.7618t/a，集中收集入一般固废暂存间暂存，由当地环卫部门定期清运。 （5）水性漆渣 水性漆渣产生量为1.3609t/a，集中收集入一般固废暂存间暂存，由当地环卫部门定期清运。 （6）生活垃圾 项目生活垃圾产生量为3t/a，生活垃圾全部实行袋装化，由专人负责收集，送至市政指定的垃圾点堆放，再由垃圾清运车及时运至垃圾场进行处理。 （7）废白乳胶桶（危废类别HW49，危废代码900-041-49） 废白乳胶桶产生量为10个/a，每个桶重量约为0.6kg左右，则废白乳胶桶产生量为0.006t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 （8）废漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶（危废类别HW49，危废代码900-041-49） 根据油漆、稀释剂、固化剂产品规格和年使用量，废桶产生量为142个，每个桶重量约为1.5kg左右，则废桶产生量为0.213t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 （9）废过滤棉（危废类别HW49，危废代码900-041-49） 废过滤棉产生量为0.32t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 （10）油性漆尘（危废类别HW12，危废代码900-252-12） 油性漆尘回收量为0.2024t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 （11）废活性炭（危废类别HW49，危废代码900-041-49） 废活性炭产生量为1.0457t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 （12）废砂纸（危废类别HW12，危废代码900-252-12） 废砂纸产生量为0.1t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 （13）油性漆渣（危废类别HW12，危废代码900-252-12） 油性漆渣产生量为0.3615t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 （14）污水处理站污泥（危废类别HW49，危废代码900-042-49） 污水处理站污泥产生量为0.42t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 （15）光催化氧化装置废灯管（危废类别HW29，危废代码900-023-29） 光催化氧化装置废灯管产生量为50个/2a，每个灯管重约200g，则废灯管产生量为0.01t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 本项目固体废物产生及处置情况见表3-3。 表3-3 本项目固体废物产生及处置情况 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物; 或待鉴别 废物 代码; 产生量 (t/a); 利用处置方式; 利用处置 单位. 1; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; \; 3; 环卫清运; 环卫部门处理. 2; 边角料、废木屑; 加工工序; \; 2.218; 综合利用; 外售处理. 3; 废包装材料; 包装工序; \; 0.05; 综合利用; 外售处理. 4; 除尘器收集的粉尘; 中央除尘器; \; 1.4125; 环卫清运; 环卫部门处理. 5; 水性漆尘; 水性漆面打磨工序; \; 0.7618; 环卫清运; 环卫部门处理. 6; 水性漆渣; 水性漆喷漆工序; \; 1.3609; 环卫清运; 环卫部门处理. 7; 废白乳胶桶; 拼版、封边工序; 危险废物; 900-041-49; 0.006; 合理处置; 济南云水腾跃环保科技有限公司处理. 8; 废漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶; 喷漆工序; 900-041-49; 0.213. 9; 废过滤棉; 喷漆工序; 900-041-49; 0.32. 10; 油性漆尘; 漆面打磨; 900-252-12; 0.2024. 11; 废活性炭; 喷漆工序; 900-041-49; 1.0457. 12; 废砂纸; 漆面打磨; 900-252-12; 0.1. 13; 油性漆渣; 喷漆工序; 900-252-12; 0.3615. 14; 污泥; 污水处理; 900-042-49; 0.42. 15; 废灯管; 光氧化催化; 900-023-29; 0.01.

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、建设项目环评报告表的主要结论及建议 1、废气 本项目营运期间车间产生的废气主要为加工粉尘（备料粉尘、初加工粉尘、木工粉尘、铣型粉尘、毛坯打磨）、砂光粉尘、喷漆废气、晾干废气、漆面打磨废气。 本项目设置两个15m高排气筒，加工粉尘和砂光粉尘在各设备处设置集尘装置，集气口通过软管与主风道连接，粉尘经集尘装置收集后，通过主风道排至中央除尘器处理后，通过15m高排气筒P1排放；喷漆废气经水塔+活性炭吸附+过滤棉+光催化氧化处理后经15m高排气筒P2排放；晾干工序废气经光催化氧化+活性炭吸附处理后与喷底（面）漆废气经15m 高排气筒P2排放；漆面打磨粉尘经集气罩收集后进入脉冲干式除尘滤芯后由15m 排气筒P1排放。 VOCs、二甲苯的有组织排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）（自2017年9月3日开始执行）表1的Ⅱ时段最高允许排放浓度（VOCs：40mg/m3；甲苯与二甲苯合计：20mg/m3）和最高允许排放速率（VOCs：2.4kg/h；甲苯与二甲苯合计：1.0kg/h）；颗粒物的有组织排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013），自2017年1月1日按所在区域执行表2大气污染物排放浓度限值(第四时段)中重点控制区标准(粉尘≤10mg/m3)。 VOCs、二甲苯无组织排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）（自2017年9月3日开始执行）表2的浓度限值（VOCs浓度限值：2.0mg/m3；二甲苯浓度限值：0.2mg/m3）；颗粒物无组织排放浓度《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求（其它颗粒物：3.5kg/h，1.0mg/m3），对周围环境空气影响较小。 2、废水 本项目实行雨污分流制，雨水经雨水沟渠收集，排入雨水管网。本项目废水主要为员工的生活污水。生活污水排放量为120m3/a，废水所含主要污染物表现为COD、NH3-N、SS等有机污染物，原始浓度分别为300mg/L、30mg/L、200mg/L，产生量分别为0.135t/a、0.0135t/a、0.09t/a；喷漆用水年排放量约300m3/a。济南淞源红木家具有限公司与山东金泰隆焊业有限公司签订废水处理协议（详见附件），且有足够负荷容纳本项目产生的喷漆废水，喷漆废水经山东金泰隆焊业有限公司污水处理系统处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准；生活污水排入厂区内的化粪池，经化粪池处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。厂区废水由市政管网进入商河经济开发区污水处理厂进行处理，对周围水环境影响较小。 3、噪声 本项目噪声主要为生产设备运行产生的机械噪声，噪声级在70～100dB（A），经采取相应的降噪措施后，运营期所在区域仍能满足区域功能要求，项目噪声对周围声环境敏影响较小。 4、固体废物 本项产生的固废主要包括生活垃圾和边角料、废木屑、废包装材料、除尘器收集的粉尘、水性漆尘、水性漆渣、废白乳胶桶、废漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废过滤棉、油性漆尘、废活性炭、废砂纸、油性漆渣、污水处理站污泥、废灯管。 （1）边角料、废木屑 备料、木加工工序产生的废木屑和边角料产生量约为2.218t/a，集中收集入一般固废暂存间暂存，定期外卖。 （2）废包装材料 包装过程产生的废包装材料产生量为0.05t/a，集中收集入一般固废暂存间暂存，定期外卖。 （3）除尘器收集的粉尘 布袋除尘器收集粉尘量为1.4125t/a，集中收集入一般固废暂存间暂存，由当地环卫部门定期清运。 （4）水性漆尘 漆面打磨工序产生的水性漆尘回收量为0.7618t/a，集中收集入一般固废暂存间暂存，由当地环卫部门定期清运。 （5）水性漆渣 水性漆渣产生量为1.3609t/a，集中收集入一般固废暂存间暂存，由当地环卫部门定期清运。 （6）生活垃圾 项目生活垃圾产生量为3t/a，生活垃圾全部实行袋装化，由专人负责收集，送至市政指定的垃圾点堆放，再由垃圾清运车及时运至垃圾场进行处理。 （7）废白乳胶桶（危废类别HW49，危废代码900-041-49） 废白乳胶桶产生量为0.006t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 （8）废漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶等化学品废包装（危废类别HW49，危废代码900-041-49） 根据油漆、稀释剂、固化剂产品的废桶产生量为0.213t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 （9）废过滤棉（危废类别HW49，危废代码900-041-49） 废过滤棉产生量为0.32t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 （10）油性漆尘（危废类别HW12，危废代码900-252-12） 油性漆尘回收量为0.2024t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 （11）废活性炭（危废类别HW49，危废代码900-041-49） 废活性炭产生量为1.0457t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 （12）废砂纸（危废类别HW12，危废代码900-252-12） 废砂纸产生量为0.1t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 （13）油性漆渣（危废类别HW12，危废代码900-252-12） 油性漆渣产生量为0.3615t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 （14）污水处理站污泥（危废类别HW49，危废代码900-042-49） 污水处理站污泥产生量为0.42t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 （15）光催化氧化装置废灯管（危废类别HW29，危废代码900-023-29） 光催化氧化装置废灯管产生量为0.01t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 综上所述，本项目一般固废的处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求，危险废物处置措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，对周围环境影响很小。 二、审批部门审批决定 1、济南淞源红木家具有限公司年产100套家具项目位于济南市商河县经济开发区科源街37号，总投资80万元，环保投资15万元，占地面积2400平方米，利用现有生产车间，购置单片锯、精密锯、雕刻机等生产设备，年产家具100套。该项目已取得山东省建设项目备案证明（项目代码：2018-370126-21-03-058327）。我局于12月19日受理该项目并在商河县政府网站进行了公示，公示期间未收到公众反对意见。根据环境影响评价结论，在落实报告中环境保护措施和我局审批意见要求的前提下，污染物能够达标排放，从环保角度分析，同意该项目建设。 2、该项目应重点做好以下工作： （1）按照“雨污分流、清污分流”的原则建设排水系统，雨水排入雨水管网。生活污水经化粪池预处理后与污水处理系统处理后的喷漆废水，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31926-2015）B等级标准后，排入市政污水管网，进入商河县开发区污水处理厂进一步处理。污水管道、污水处理站、化粪池等要采取防渗措施，防止污染地下水。 （2）做好废气的污染防治工作 ①木材加工工序、砂光工序产生的粉尘，经集气罩收集后进入中央除尘器，粉尘排放浓度和排放速率满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2大气污染物排放浓度限值（第四时段）“重点控制区”标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关要求后，经15米高排气筒（P1）排放。 ②漆面打磨产生的粉尘，经集气罩收集后进入脉冲干式除尘滤芯处理后，粉尘排放浓度和排放速率满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2大气污染物排放浓度限值（第四时段）“重点控制区”标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关要求后，经15米高排气筒（P1）排放。 ③喷塑工序产生的粉尘，经集气罩收集后通过“滤芯+布袋除尘器”处理，排放浓度和排放速率分别满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2大气污染物排放浓度限值（第四时段）“重点控制区”标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关要求后，经15米高排气筒（P1）排放。 ④拼板工序、封边工序产生的VOCs经集气罩收集通过“光催化氧化+活性炭”装置处理后通过15米高排气筒（P2）排放，处理后的VOCs须满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中ӀӀ时段标准要求。 ⑤喷漆房产生的漆雾、喷漆废气经“水帘+过滤棉”净化后，与晾干房产生的晾干废气、封边工序产生的有机废气经“光催化氧化+活性炭”处理后，通过1根15米高排气筒（P2）排放，VOCs、二甲苯排放浓度须满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中ӀӀ时段标准要求，颗粒物浓度须满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2大气污染物排放浓度限值（第四时段）“重点控制区”标准要求。 ⑥喷塑固化工序密闭操作，固化过程中产生的废气收集后经“低温等离子废气净化器+活性炭吸附”处理，VOCs排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中ӀӀ时段标准排放浓度限值的要求后，通过15米高的排气筒（P2）排放。 ⑦做好各环节无组织废气排放的污染控制工作。项目厂界颗粒物浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物厂界周围外浓度限值其他行业的限值要求，VOCs、二甲苯厂界排放浓度须满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2中厂界监控点浓度限值要求。 （3）本项目噪声主要为生产设备运转过程中产生的噪声，经过选用低噪声设备、基础减震，高噪声设备集中布置在车间内并设置隔声罩等措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。 （4）本项目生活垃圾、水性漆漆尘漆渣、除尘器收集的粉尘由环卫部门统一处理；回收塑粉回用于生产；边角料、废木屑、废包装材料外售综合利用；废过滤棉、废活性炭、废漆桶、废稀释剂桶、油性漆尘、废砂纸、油性漆渣、雕刻产生的废料、污水处理站污泥、废灯管属危险废物交有资质的单位处理，处理措施和处置方案应达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单标准要求。 （5）按照《山东省扬尘污染防治管理办法》和《济南市扬尘污染防治管理规定》的有关要求，采取在施工工地周围设置连续、密闭围挡，在建筑结构手脚架外侧设置符合要求的密目防尘网或防尘布，在物料、渣土运输车辆出口内侧设置洗车平台，硬化车行道路，定期洒水抑尘和车辆清扫冲洗等措施做好扬尘防治工作。合理安排施工时间，严禁在22:00至次日6:00施工，选用低噪声设备，施工期噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 3、本项目生产区卫生防护距离为100米，在此范围内不得新建学校、医院、居民住宅等敏感建筑。 4、该项目要建立健全环境管理制度，加强环保日常管理和各类设备检查和维护，制定环境应急预案，杜绝事故排放。 5、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投用的规定。项目竣工后须按规定的程序进行建设项目竣工环境环保验收，经验收合格后方可投入使用。违反本规定，你公司应当承担相应的法律责任。 6、请县环保局监察大队加强对该项目的日常监督检查。 三、依据上述监测结果分析及评价和环保管理检查结果，本项目环评批复的落实情况如下。 序号; 环评批复; 建设情况; 落实 情况. 1; 按照“雨污分流、清污分流”的原则建设排水系统，雨水排入雨水管网。生活污水经化粪池预处理后与污水处理系统处理后的喷漆废水，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31926-2015）B等级标准后，排入市政污水管网，进入商河县开发区污水处理厂进一步处理。污水管道、污水处理站、化粪池等要采取防渗措施，防止污染地下水。; 已按照“雨污分流、清污分流”的原则建设排水系统，雨水排入雨水管网。济南淞源红木家具有限公司与山东金泰隆焊业有限公司签订废水处理协议（详见附件），且有足够负荷容纳本项目产生的喷漆废水，喷漆废水经山东金泰隆焊业有限公司污水处理系统处理后的水质，和生活污水经化粪池预处理后的水质，均达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31926-2015）B等级标准，排入市政污水管网，进入商河县开发区污水处理厂进一步处理。污水管道、污水处理站、化粪池等要采取防渗措施，防止污染地下水。; 已落实. 2; ①木材加工工序、砂光工序产生的粉尘，经集气罩收集后进入中央除尘器，粉尘排放浓度和排放速率满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2大气污染物排放浓度限值（第四时段）“重点控制区”标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关要求后，经15米高排气筒（P1）排放。 ②漆面打磨产生的粉尘，经除尘柜收集后进入脉冲干式除尘滤芯处理后，粉尘排放浓度和排放速率满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2大气污染物排放浓度限值（第四时段）“重点控制区”标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关要求后，经15米高排气筒（P1）排放。 ③喷塑工序产生的粉尘，经集气罩收集后通过“滤芯+布袋除尘器”处理，排放浓度和排放速率分别满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2大气污染物排放浓度限值（第四时段）“重点控制区”标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关要求后，经15米高排气筒（P1）排放。 ④拼板工序、封边工序产生的VOCs经集气罩收集通过“光催化氧化+活性炭”装置处理后通过15米高排气筒（P2）排放，处理后的VOCs须满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中ӀӀ时段标准要求。 ⑤喷漆房产生的漆雾、喷漆废气经“水帘+过滤棉”净化后，与晾干房产生的晾干废气、封边工序产生的有机废气经“光催化氧化+活性炭”处理后，通过1根15米高排气筒（P2）排放，VOCs、二甲苯排放浓度须满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中ӀӀ时段标准要求，颗粒物浓度须满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2大气污染物排放浓度限值（第四时段）“重点控制区”标准要求。 ⑥喷塑固化工序密闭操作，固化过程中产生的废气收集后经“低温等离子废气净化器+活性炭吸附”处理，VOCs排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中ӀӀ时段标准排放浓度限值的要求后，通过15米高的排气筒（P2）排放。 ⑦做好各环节无组织废气排放的污染控制工作。项目厂界颗粒物浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物厂界周围外浓度限值其他行业的限值要求，VOCs、二甲苯厂界排放浓度须满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2中厂界监控点浓度限值要求。; ①木材加工工序、砂光工序产生的粉尘，经集气罩收集后进入中央除尘器，粉尘排放浓度和排放速率满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2大气污染物排放浓度限值（第四时段）“重点控制区”标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关要求，经15米高排气筒（P1）排放。 ②漆面打磨产生的粉尘，经集气罩收集后进入脉冲干式除尘滤芯处理后，粉尘排放浓度和排放速率满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2大气污染物排放浓度限值（第四时段）“重点控制区”标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关要求，经15米高排气筒（P1）排放。 ③喷漆房产生的漆雾、喷漆废气经“水帘+过滤棉”净化后，与晾干房产生的晾干废气、封边工序产生的有机废气经“光催化氧化+活性炭”处理后，通过1根15米高排气筒（P2）排放，VOCs、二甲苯排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中ӀӀ时段标准要求，颗粒物浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2大气污染物排放浓度限值（第四时段）“重点控制区”标准要求。 ④已做好各环节无组织废气排放的污染控制工作。项目厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物厂界周围外浓度限值其他行业的限值要求，VOCs、二甲苯厂界排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2中厂界监控点浓度限值要求。; 拼版工序、封边工序、雕刻工序、喷塑工序、固化工序及其配套废气处理设施均未建设，二期建设；漆面打磨粉尘通过集气罩收集入脉冲干式除尘滤芯处理，由15m高P1排气筒有组织排放，其他工序均已落实。. 3; 本项目噪声主要为生产设备运转过程中产生的噪声，经过选用低噪声设备、基础减震，高噪声设备集中布置在车间内并设置隔声罩等措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求; 本项目噪声主要为生产设备运转过程中产生的噪声，经过选用低噪声设备、基础减震，高噪声设备集中布置在车间内并设置了隔声罩等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求; 已落实. 4; 本项目生活垃圾、水性漆漆尘漆渣、除尘器收集的粉尘由环卫部门统一处理；回收塑粉回用于生产；边角料、废木屑、废包装材料外售综合利用；废过滤棉、废活性炭、废漆桶、废稀释剂桶、油性漆尘、废砂纸、油性漆渣、雕刻产生的废料、污水处理站污泥、废灯管属危险废物交有资质的单位处理，处理措施和处置方案应达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单标准要求。; 本项目生活垃圾、水性漆漆尘漆渣、除尘器收集的粉尘已由环卫部门统一处理；回收塑粉已回用于生产；边角料、废木屑、废包装材料已外售综合利用；废过滤棉、废活性炭、废漆桶、废稀释剂桶、油性漆尘、废砂纸、油性漆渣、污水处理站污泥、废灯管已交由济南云水腾跃环保科技有限公司处理，处理措施和处置方案达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单标准要求。; 已落实. 5; 按照《山东省扬尘污染防治管理办法》和《济南市扬尘污染防治管理规定》的有关要求，采取在施工工地周围设置连续、密闭围挡，在建筑结构手脚架外侧设置符合要求的密目防尘网或防尘布，在物料、渣土运输车辆出口内侧设置洗车平台，硬化车行道路，定期洒水抑尘和车辆清扫冲洗等措施做好扬尘防治工作。合理安排施工时间，严禁在22:00至次日6:00施工，选用低噪声设备，施工期噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。; 企业已按照《山东省扬尘污染防治管理办法》和《济南市扬尘污染防治管理规定》的有关要求，采取在施工工地周围设置连续、密闭围挡，在建筑结构手脚架外侧设置了符合要求的密目防尘网或防尘布，在物料、渣土运输车辆出口内侧设置了洗车平台，硬化车行道路，定期洒水抑尘和车辆清扫冲洗等措施做好扬尘防治工作。合理安排施工时间，严禁在22:00至次日6:00施工，选用低噪声设备，施工期噪声达到了《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。; 已落实. 6; 本项目生产区卫生防护距离为100米，在此范围内不得新建学校、医院、居民住宅等敏感建筑; 本项目生产区卫生防护距离为100米，在此范围内无新建学校、医院、居民住宅等敏感建筑; 已落实. 7; 该项目要建立健全环境管理制度，加强环保日常管理和各类设备检查和维护，制定环境应急预案，杜绝事故排放。; 企业正在制定完备突发环境污染事故应急预案、环境风险防范措施、环境保护管理制度及环境保护设施操作规程，杜绝事故排放。; 已落实. 8; 该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投用的规定。项目竣工后须按规定的程序进行建设项目竣工环境环保验收，经验收合格后方可投入使用。违反本规定，你公司应当承担相应的法律责任。; 项目建设已严格执行“三同时”制度。; 已落实.

# 表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、废气监测 废气检测质量保证和质量控制严格按照《环境监测技术规范》（废气部分）和《环境空气监测质量保证手册》的有关规定执行。测试时做好现场仪器的校准，现场测试完毕对仪器再次进行校准并做好记录。监测分析仪器经计量部门检定并在有效期内，监测人员持证上岗、监测数据经三级审核。 表5-1 废气检测方法依据一览表 类别; 检验项目; 检测方法; 检出限; 主要检测仪器; 质控依据. 有组织废气; 颗粒物; GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(含修改单); /; 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260D型 电子天平 EX125DZH; HJ/T 373-2007. HJ 836-2017固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法; 1.0mg/m3. 挥发性有机物(VOCs); HJ 734-2014固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法; 0.001~0.01mg/m3; 双路烟气采样器ZR-3710型 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010. 苯. 甲苯. 二甲苯. 无组织废气; 颗粒物; GB/T 15432-1995环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; 0.001mg/m3; 环境空气颗粒物综合采样器ZR-3922型 电子天平 AUW120D; HJ/T 55- 2000. 挥发性有机物(VOCs); HJ 644-2013环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法; 0.3~1.0μg/m3; 环境空气颗粒物综合采样器ZR-3922型 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010. 苯. 甲苯. 二甲苯. 2、噪声监测 噪声检测质量保证和质量控制严格按照《环境监测技术规范》和标准方法的有关规定执行。测试做好现场仪器的校准，现场测试完毕对仪器再次进行校准并做好记录。参加验收检测采样和测试的人员，均考核合格，持证上岗，监测数据经三级审核。 表5-2 噪声检测方法依据一览表 类别; 检验项目; 检测方法; 检出限; 主要检测仪器; 质控依据. 工业企业厂界环境噪声; 等效连续A声级; GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准; /; 多功能声级计AWA6228+ 声校准器 AWA6221A; HJ 706-2014. 3、废水监测 为保证监测结果准确可靠，在废水监测过程中，严格按照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准的要求和建设项目竣工环境保护验收的相关技术规定执行，监测人员均持证上岗，监测过程中测量仪器均用经检定并在有效期内的声校准器校准合格后使用。 表5-3 废水检测方法依据一览表 类别; 检验项目; 检测方法; 检出限; 主要检测仪器; 质控依据. 废水; pH值; 国家环保总局(2002)第四版(增补版)水和废水监测分析方法 第三篇 第一章 六(二)便携式pH计法; /; 便携式酸度计 PHB-4; HJ/T 91-2002. 化学需氧量; HJ 828-2017水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; 4mg/L; 具塞滴定管. 五日生化需氧量; HJ 505-2009水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法; 0.5mg/L; 生化培养箱 LRH-250. 悬浮物; GB/T 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法; /; 电子天平 FA2004. 氨氮; HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; 0.025mg/L; 紫外可见分光光度计 UV-6100PC. 苯; GB/T 11890-1989水质 苯系物的测定 气相色谱法; 0.005mg/L; 气相色谱仪 GC7820. 甲苯. 邻二甲苯. 对二甲苯. 间二甲苯.

# 表六

验收监测内容： 1、废气监测 1.1.1无组织废气监测点位、项目及监测频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界上风向、下风向; 颗粒物; 4次/天，监测2天. 厂界上风向、下风向; 挥发性有机物(VOCs)、苯、甲苯、二甲苯; 4次/天，监测2天. 1.1.2监测分析方法 监测项目; 分析方法; 检测依据; 检出限. 颗粒物; 重量法; GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 挥发性有机物(VOCs)、苯、甲苯、二甲苯; 质谱法; HJ 644-2013; 0.3~1.0μg/m3. 1.1.3 评价标准 无组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值；VOCs、二甲苯、苯、甲苯无组织排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）（自2017年9月3日开始执行）表2的浓度限值。 项 目; 标准限值. 颗粒物; 1.0mg/m3. VOCs; 2.0mg/m3. 苯; 0.1mg/m3. 甲苯; 0.2mg/m3. 二甲苯; 0.2mg/m3. 1.2.1有组织废气监测点位、项目及监测频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 加工粉尘、砂光打磨工序排气筒P1进出口; 颗粒物; 3次/天，监测2天. 拼板、封边、喷漆工序排气筒P2出口; 挥发性有机物(VOCs)、苯、甲苯、二甲苯; 3次/天，监测2天. 1.2.2监测分析方法 监测项目; 分析方法; 检测依据; 检出限. 颗粒物; 重量法; HJ 836-2017; 1mg/m3. 挥发性有机物(VOCs)、苯、甲苯、二甲苯; 质谱法; HJ 734-2014; 0.001~0.01mg/m3. 1.2.3 评价标准 有组织颗粒物排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区排放限值（浓度限值10 mg/m3），排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准（3.5kg/h）；有组织VOCs、苯、甲苯、二甲苯排放浓度执行《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）（自2017年9月3日开始执行）表1的Ⅱ时段最高允许排放浓度（VOCs：40mg/m3；苯：0.5mg/m3；甲苯与二甲苯合计：20mg/m3）和排放效率执行最高允许排放速率（VOCs：2.4kg/h；苯：0.2kg/h；甲苯与二甲苯合计：1.0kg/h）。 项 目; 标准限值. 颗粒物; 3.5kg/h；10mg/m3. VOCs; 2.4kg/h；40mg/m3. 苯; 0.2kg/h；0.5mg/m3. 甲苯与二甲苯合计; 1.0kg/h；20mg/m3. 2、噪声监测 2.1噪声监测点位、项目及监测频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 项目东西南北4个厂界外1米; 等效声级; 2次/天，2天. 2.2监测分析方法 方法名称; 方法依据. 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008. 2.3评价标准 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 项 目; 标准限值dB(A). 厂界噪声; 昼间; 夜间. 60; 50. 3、废水监测 3.1废水监测点位、项目及监测频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂区污水总排口; pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、苯、甲苯、二甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯; 监测2天，4次/天，. 3.2监测分析方法 监测类别; 监测项目; 检测依据; 检测方法; 检出限; 质控依据. 废水; pH值; 国家环保总局(2002)第四版(增补版)水和废水监测分析方法; 便携式pH计法; /; HJ/T 91-2002. 化学需氧量; HJ 828-2017; 重铬酸盐法; 4mg/L. 五日生化需氧量; HJ 505-2009; 稀释与接种法; 0.5mg/L. 悬浮物; GB/T 11901-1989; 重量法; /. 氨氮; HJ 535-2009; 纳氏试剂分光光度法; /. 苯; GB/T 11890-1989; 气相色谱法; 0.005mg/L. 甲苯; GB/T 11890-1989; 气相色谱法; 0.005mg/L. 邻二甲苯; GB/T 11890-1989; 气相色谱法; 0.005mg/L. 对二甲苯; GB/T 11890-1989; 气相色谱法; 0.005mg/L. 间二甲苯; GB/T 11890-1989; 气相色谱法; 0.005mg/L. 3.3评价标准 废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。 单位：mg/L，pH除外 项目; pH值; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 悬浮物; 氨氮; 苯系物. B级标准; 6.5-9.5; 500; 350; 400; 45; 2.5.

# 表七

验收监测期间生产工况记录： 年产100套家具项目，2019年03月17日至2019年03月18日验收监测期间，建设单位03月17日生产家具1/3套家具，03月18日生产家具1/3套家具。项目年产100套家具，年运行300天，项目验收监测期间（一期）运行工况能达到建设项目竣工环境保护验收对工况应大于75%的要求。验收期间生产负荷情况见表7-1。 表7-1：生产负荷统计表 日期; 内容; 一期生产量; 设计生产量 （一期）; 负荷（%）. 2019年03月17日; 家具; 1/3套/d; 1/3套/d; 100. 2019年03月18日; 1/3套/d; 1/3套/d; 100. 验收监测结果： 1、厂界噪声监测结果 该项目四个噪声监测点位中，2019年03月17日至2019年03月18日东厂界、南厂界、西厂界、北厂界昼间噪声等效声级在56.1-57.5dB(A)之间、夜间噪声等效声级在46.1-47.7dB(A)之间；噪声等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）2类标准要求。 表7-2厂界噪声监测结果统计 厂界噪声检测结果（Leq) 单位：dB(A). 检测点 编号; 检测 点位; 2019年03月17日; 2019年03月18日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 厂界东; 57.3; 47.6; 57.5; 47.7. 2#; 厂界南; 56.4; 46.6; 56.3; 46.4. 3#; 厂界西; 56.7; 46.5; 56.5; 46.3. 4#; 厂界北; 56.3; 46.2; 56.1; 46.1. 最大值; 昼间57.5dB 夜间47.7dB. 评价标准; 昼间60dB 夜间50dB. 评价结果; 达标. 2、废气监测结果 （1）项目加工粉尘（备料粉尘、初加工粉尘、木工粉尘、铣型粉尘、毛坯打磨）、砂光粉尘经集尘装置收集后，通过主风道排至中央除尘器处理通过15m高排气筒P1排放；漆面打磨粉尘经集气罩收集后进入脉冲干式除尘滤芯后由15m 排气筒P1排放。颗粒物的有组织排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013），自2017年1月1日按所在区域执行表2大气污染物排放浓度限值(第四时段)中重点控制区标准(粉尘≤10mg/m3)，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准（3.5kg/h）。 2019年3月17日监测中，P1排气筒出口有组织颗粒物排放浓度最高值为4.7mg/m3，排放速率最大值为0.0475kg/h，2019年3月18日监测中，P1排气筒有组织颗粒物排放浓度最高值为4.5mg/m3，排放速率最大值为0.0471kg/h，有组织排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区排放限值（颗粒物≤10 mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准（3.5kg/h）。 表7-3 2.19.03.17加工粉尘、砂光打磨工序排气筒P1进出口有组织废气监测结果统计 检测类别; 有组织废气; 采样日期; 2019.03.17. 检测地点; 砂光打磨工序排气筒进口; 砂光打磨工序排气筒出口. 检测频次 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（Nm3/h）; 8275; 8440; 8038; 10375; 10336; 9825. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 173; 177; 165; 4.0; 4.6; 4.7. 排放速率（kg/h）; 1.43; 1.49; 1.33; 4.15×10-2; 4.75×10-2; 4.62×10-2. 排气筒高度（m）; H=15. 排气筒内径（m）; 进口：d=0.5；出口：d=0.4. 备注; 采用布袋除尘处理设施. 表7-4 2.19.03.18加工粉尘、砂光打磨工序排气筒P1进出口有组织废监测结果统计 检测类别; 有组织废气; 采样日期; 2019.03.18. 检测地点; 砂光打磨工序排气筒进口; 砂光打磨工序排气筒出口. 检测频次 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（Nm3/h）; 8168; 8379; 8440; 10214; 10462; 10287. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 170; 164; 178; 3.8; 4.5; 4.1. 排放速率（kg/h）; 1.39; 1.37; 1.50; 3.88×10-2; 4.71×10-2; 4.22×10-2. 排气筒高度（m）; H=15. 排气筒内径（m）; 进口：d=0.5；出口：d=0.4. 备注; 采用布袋除尘处理设施. （2）项目喷漆废气经水塔+活性炭吸附+过滤棉+光催化氧化处理后经15m高排气筒P2排放；晾干工序废气经光催化氧化+活性炭吸附处理后与喷底（面）漆废气经15m 高排气筒P2排放；颗粒物的有组织排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013），自2017年1月1日按所在区域执行表2大气污染物排放浓度限值(第四时段)中重点控制区标准(粉尘≤10mg/m3)，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准（3.5kg/h）；VOCs、苯、甲苯、二甲苯的有组织排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）（自2017年9月3日开始执行）表1的Ⅱ时段最高允许排放浓度（VOCs：40mg/m3；苯：0.5mg/m3；甲苯与二甲苯合计：20mg/m3）和最高允许排放速率（VOCs：2.4kg/h；苯：0.2kg/h；甲苯与二甲苯合计：1.0kg/h）。 2019年3月17日监测中，P2排气筒颗粒物有组织排放浓度最高值为3.8mg/m3，排放速率最大值为0.0533kg/h；VOCs有组织排放浓度最高值为4.32mg/m3，排放速率最大值为0.0621kg/h；；二甲苯有组织排放浓度最高值为0.147mg/m3，排放速率最大值为0.00218kg/h；2019年3月18日监测中，P2排气筒颗粒物有组织排放浓度最高值为4.2mg/m3，排放速率最大值为0.0654kg/h；VOCs有组织排放浓度最高值为4.25mg/m3，排放速率最大值为0.065kg/h；苯有组织排放浓度最高值为＜0.004mg/m3；甲苯和二甲苯有组织排放浓度合计最高值为0.288mg/m3，合计排放速率最大值为0.00439kg/h。 颗粒物有组织排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013），自2017年1月1日按所在区域执行表2大气污染物排放浓度限值(第四时段)中重点控制区标准(粉尘≤10mg/m3)，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准（3.5kg/h）；VOCs、苯、甲苯、二甲苯有组织排放浓度和速率满足《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）（自2017年9月3日开始执行）表1的Ⅱ时段最高允许排放浓度（VOCs：40mg/m3；苯：0.5mg/m3；甲苯与二甲苯合计：20mg/m3）和最高允许排放速率（VOCs：2.4kg/h；苯：0.2kg/h；甲苯与二甲苯合计：1.0kg/h）。 表7-5 拼板、封边、喷漆工序排气筒P2出口有组织废气监测结果统计 检测类别; 有组织废气; 检测地点; 拼版喷漆固化工序排气筒出口. 采样日期; 2019.03.17; 2019.03.18. 检测频次 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（Nm3/h）; 15078; 14033; 14807; 13893; 14153; 15578. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 3.2; 3.8; 3.3; 3.6; 3.8; 4.2. 排放速率（kg/h）; 4.82×10-2; 5.33×10-2; 4.89×10-2; 5.00×10-2; 5.38×10-2; 6.54×10-2. 挥发性有机物(VOCs); 实测浓度（mg/m3）; 4.12; 4.32; 4.10; 4.05; 4.25; 4.17. 排放速率（kg/h）; 6.21×10-2; 6.06×10-2; 6.07×10-2; 5.63×10-2; 6.02×10-2; 6.50×10-2. 苯; 实测浓度（mg/m3）; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004. 排放速率（kg/h）; /; /; /; /; /; /. 甲苯; 实测浓度（mg/m3）; 0.125; 0.133; 0.135; 0.129; 0.140; 0.136. 排放速率（kg/h）; 1.88×10-3; 1.87×10-3; 2.00×10-3; 1.79×10-3; 1.98×10-3; 2.12×10-3. 二甲苯; 实测浓度（mg/m3）; 0.141; 0.138; 0.147; 0.142; 0.148; 0.146. 排放速率（kg/h）; 2.13×10-3; 1.94×10-3; 2.18×10-3; 1.97×10-3; 2.09×10-3; 2.27×10-3. 甲苯、二甲苯合计; 实测浓度（mg/m3）; 0.266; 0.271; 0.282; 0.271; 0.288; 0.282. 排放速率（kg/h）; 4.01×10-3; 3.81×10-3; 4.18×10-3; 3.76×10-3; 4.07×10-3; 4.39×10-3. 排气筒高度（m）; H= 15. 排气筒内径（m）; 出口：d= 0.7. 备注; 采用光氧催化+活性炭处理设施. （3）2019年3月17日、18日监测中，无组织颗粒物厂界最大浓度为0.259mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值（1.0mg/m3）；无组织VOCs厂界最大浓度为0.0693mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）（自2017年9月3日开始执行）表2的浓度限值（VOCs浓度限值：2.0mg/m3）；无组织二甲苯厂界最大浓度为＜0.0006mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）（自2017年9月3日开始执行）表2的浓度限值（二甲苯浓度限值：0.2mg/m3）。 表7-6 无组织颗粒物监测结果统计 检测类别; 无组织废气; 采样日期; 2019.03.17-2019.03.18. 检测项目; 颗粒物（mg/m3）小时值. 采样点位; 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 日期; 2019.03.17. 第1次; 0.215; 0.222; 0.234; 0.234. 第2次; 0.208; 0.228; 0.230; 0.229. 第3次; 0.241; 0.254; 0.255; 0.247. 第4次; 0.224; 0.238; 0.239; 0.242. 评价标准; 1.0. 评价结果; 达标. 日期; 2019.03.18. 第1次; 0.215; 0.237; 0.229; 0.220. 第2次; 0.226; 0.250; 0.238; 0.233. 第3次; 0.240; 0.254; 0.257; 0.248. 第4次; 0.235; 0.246; 0.259; 0.247. 评价标准; 1.0. 评价结果; 达标. 备注; /. 表7-7 无组织VOCs监测结果统计 检测类别; 无组织废气; 采样日期; 2019.03.17-2019.03.18. 检测项目; 挥发性有机物(VOCs)（μg/m3）小时值. 采样点位; 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 日期; 2019.03.17. 第1次; 55.6; 63.6; 68.7; 64.4. 第2次; 58.3; 64.8; 69.3; 63.8. 第3次; 57.7; 66.6; 60.5; 65.9. 第4次; 52.5; 61.0; 60.1; 65.1. 评价标准; 2000. 评价结果; 达标. 日期; 2019.03.18. 第1次; 53.6; 63.4; 61.3; 66.7. 第2次; 55.8; 65.9; 60.6; 64.8. 第3次; 57.1; 66.4; 68.8; 63.6. 第4次; 54.9; 63.8; 67.4; 64.2. 评价标准; 2000. 评价结果; 达标. 备注; /. 表7-8 无组织苯监测结果统计 检测类别; 无组织废气; 采样日期; 2019.03.17-2019.03.18. 检测项目; 苯（μg/m3）小时值. 采样点位; 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 日期; 2019.03.17. 第1次; <0.4; <0.4; <0.4; <0.4. 第2次; <0.4; <0.4; <0.4; <0.4. 第3次; <0.4; <0.4; <0.4; <0.4. 第4次; <0.4; <0.4; <0.4; <0.4. 评价标准; 100. 评价结果; 达标. 日期; 2019.03.18. 第1次; <0.4; <0.4; <0.4; <0.4. 第2次; <0.4; <0.4; <0.4; <0.4. 第3次; <0.4; <0.4; <0.4; <0.4. 第4次; <0.4; <0.4; <0.4; <0.4. 评价标准; 100. 评价结果; 达标. 备注; /. 表7-9 无组织甲苯监测结果统计 检测类别; 无组织废气; 采样日期; 2019.03.17-2019.03.18. 检测项目; 甲苯（μg/m3）小时值. 采样点位; 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 日期; 2019.03.17. 第1次; <0.4; <0.4; <0.4; <0.4. 第2次; <0.4; <0.4; <0.4; <0.4. 第3次; <0.4; <0.4; <0.4; <0.4. 第4次; <0.4; <0.4; <0.4; <0.4. 评价标准; 200. 评价结果; 达标. 日期; 2019.03.18. 第1次; <0.4; <0.4; <0.4; <0.4. 第2次; <0.4; <0.4; <0.4; <0.4. 第3次; <0.4; <0.4; <0.4; <0.4. 第4次; <0.4; <0.4; <0.4; <0.4. 评价标准; 200. 评价结果; 达标. 备注; /. 表7-10 无组织二甲苯监测结果统计 检测类别; 无组织废气; 采样日期; 2019.03.17-2019.03.18. 检测项目; 二甲苯（μg/m3）小时值. 采样点位; 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 日期; 2019.03.17. 第1次; <0.6; <0.6; <0.6; <0.6. 第2次; <0.6; <0.6; <0.6; <0.6. 第3次; <0.6; <0.6; <0.6; <0.6. 第4次; <0.6; <0.6; <0.6; <0.6. 评价标准; 200. 评价结果; 达标. 日期; 2019.03.18. 第1次; <0.6; <0.6; <0.6; <0.6. 第2次; <0.6; <0.6; <0.6; <0.6. 第3次; <0.6; <0.6; <0.6; <0.6. 第4次; <0.6; <0.6; <0.6; <0.6. 评价标准; 200. 评价结果; 达标. 备注; /. 3、废水监测结果 本项目废水主要为生活污水和喷漆废水，2019年3月17日、28日监测结果中，pH最大值为7.71，悬浮物最大值为35mg/L，化学需氧量最大值为95mg/L，五日生化需氧量最大值为34.2mg/L，氨氮最大值为5.22mg/L，苯系物最大值为＜0.005mg/L，指标均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。 表7-9：废水监测结果统计 单位：mg/L，pH除外 检测类别; 污水; 采样地点; 厂区污水处理站排污口; 评价标准; 评价结果. 采样日期; 2019.03.17; 2019.03.18. 检测频次 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. pH值（无量纲）; 7.56; 7.41; 7.46; 7.53; 7.71; 7.50; 7.55; 7.49; 6.5-9.5; 达标. 悬浮物; 27; 27; 31; 24; 28; 33; 26; 35; 400; 达标. 化学需氧量; 90; 92; 95; 88; 84; 93; 90; 88; 500; 达标. 五日生化需氧量; 32.7; 33.2; 34.2; 31.7; 31.2; 32.5; 31.8; 30.4; 350; 达标. 氨氮; 4.64; 5.06; 4.97; 5.22; 4.66; 5.03; 4.78; 4.82; 45; 达标. 苯; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; 2.5; 达标. 甲苯; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005. 邻二甲苯; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005. 对二甲苯; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005. 间二甲苯; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005. 备注; /.

# 表八

其他需要说明的事项： 该项目环境保护设施为“集气罩+中央除尘器+15米高P1排气筒，集气罩+脉冲干式除尘滤芯+15米高P1排气筒，水塔+活性炭吸附+过滤棉+光催化氧化+15m高P2排气筒”，环保设施符合环境保护设施规范的要求，已落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。环保设施建设时，建设单位资金得到了保证，建设过程中实施了环境影响报告表及商河县环境保护局审批决定中提出的环境保护对策措施。 建设单位建设了危废暂存间，危废储存间建筑面积约30m2，基础已做防渗，防渗层为2毫米厚丙纶布，渗透系数≤10-7厘米/秒。危废间内设有托盘，废白乳胶桶、废漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废过滤棉、油性漆尘、废活性炭、废砂纸、油性漆渣、雕刻产生的废木屑、边角料、污水处理站污泥、光催化氧化装置废灯管分类储存，置于托盘上，危险废物贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤及环境敏感保护目标造成影响。 建设单位已按照各级环保部门的要求，制定了环境管理规章制度，认真落实环境保护工作责任制并且加强环境管理。 企业制定的《环保领导责任制》明确分工，明确责任，企业环境管理体系运转正常，由专门人员负责废气排放设施的日常监管、检修维护工作，保证其正常运行。

# 表九

验收监测结论： 1、噪声监测结论 本项目选用低噪声设备，利用墙体隔声等措施进行降噪，噪声对周围环境的影响较小，监测结果表明，本项目东、西、南、北4个厂界的噪声昼间等效声级值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，噪声达标排放。 2、废气监测结论 项目运营过程中产生的废气主要为加工粉尘（备料粉尘、初加工粉尘、木工粉尘、铣型粉尘、毛坯打磨、雕刻粉尘）、砂光粉尘、封边有机废气、喷漆废气、晾干废气、漆面打磨废气。 本项目设置两个15m高排气筒，加工粉尘和砂光粉尘在各设备处设置集尘装置，集气口通过软管与主风道连接，粉尘经集尘装置收集后，通过主风道排至中央除尘器处理后，通过15m高排气筒P1排放；喷漆废气经水塔+活性炭吸附+过滤棉+光催化氧化处理后经15m高排气筒P2排放；晾干工序废气经光催化氧化+活性炭吸附处理后与喷底（面）漆废气经15m 高排气筒P2排放；漆面打磨粉尘经集气罩收集后进入脉冲干式除尘滤芯后由15m 排气筒P1排放。 VOCs、二甲苯、苯、甲苯的有组织排放浓度和排放效率满足《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）（自2017年9月3日开始执行）表1的Ⅱ时段最高允许排放浓度（VOCs：40mg/m3；苯：0.5mg/m3；甲苯与二甲苯合计：20mg/m3）和最高允许排放速率（VOCs：2.4kg/h；苯：0.2kg/h；甲苯与二甲苯合计：1.0kg/h）；颗粒物的有组织排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013），自2017年1月1日按所在区域执行表2大气污染物排放浓度限值(第四时段)中重点控制区标准(粉尘≤10mg/m3)，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准（3.5kg/h）。 VOCs、苯、甲苯、二甲苯无组织排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）（自2017年9月3日开始执行）表2的浓度限值（VOCs浓度限值：2.0mg/m3；苯浓度限值：0.1mg/m3；甲苯浓度限值：0.2mg/m3；二甲苯浓度限值：0.2mg/m3）；颗粒物无组织排放浓度《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求（其它颗粒物：1.0mg/m3），废气可达标排放。 3、固体废物的处置检查结论 本项产生的固废主要包括生活垃圾和边角料、废木屑、废包装材料、除尘器收集的粉尘、水性漆尘、水性漆渣、废白乳胶桶、废漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废过滤棉、油性漆尘、废活性炭、废砂纸、油性漆渣、污水处理站污泥、废灯管。 （1）边角料、废木屑 备料、木加工工序产生的废木屑和边角料产生量约为2.218t/a，集中收集入一般固废暂存间暂存，定期外卖。 （2）包装工序产生的废包装材料 包装工序产生的废包装材料产生量为0.05t/a，集中收集入一般固废暂存间暂存，定期外卖。 （3）除尘器收集的粉尘 布袋除尘器收集粉尘量为1.4125t/a，集中收集入一般固废暂存间暂存，由当地环卫部门定期清运。 （4）水性漆尘 漆面打磨工序产生的水性漆尘回收量为0.7618t/a，集中收集入一般固废暂存间暂存，由当地环卫部门定期清运。 （5）水性漆渣 水性漆渣产生量为1.3609t/a，集中收集入一般固废暂存间暂存，由当地环卫部门定期清运。 （6）生活垃圾 项目生活垃圾产生量为3t/a，生活垃圾全部实行袋装化，由专人负责收集，送至市政指定的垃圾点堆放，再由垃圾清运车及时运至垃圾场进行处理。 （7）废白乳胶桶（危废类别HW49，危废代码900-041-49） 废白乳胶桶产生量为0.006t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 （8）废漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶等化学品废包装（危废类别HW49，危废代码900-041-49） 根据油漆、稀释剂、固化剂产品的废桶产生量为0.213t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 （9）废过滤棉（危废类别HW49，危废代码900-041-49） 废过滤棉产生量为0.32t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 （10）油性漆尘（危废类别HW12，危废代码900-252-12） 油性漆尘回收量为0.2024t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 （11）废活性炭（危废类别HW49，危废代码900-041-49） 废活性炭产生量为1.0457t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 （12）废砂纸（危废类别HW12，危废代码900-252-12） 废砂纸产生量为0.1t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 （13）油性漆渣（危废类别HW12，危废代码900-252-12） 油性漆渣产生量为0.3615t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 （14）雕刻产生的废木屑、边角料（危废类别HW12，危废代码900-252-12） 雕刻产生的废木屑、边角料量为0.06t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 （15）污水处理站污泥（危废类别HW49，危废代码900-042-49） 污水处理站污泥产生量为0.42t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 （16）光催化氧化装置废灯管（危废类别HW29，危废代码900-023-29） 光催化氧化装置废灯管产生量为0.01t/a，集中收入危废暂存间暂存，委托济南云水腾跃环保科技有限公司处理。 综上所述，本项目一般固废的处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求，危险废物处置措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，对周围环境影响很小。 4、废水处置检查结论 喷漆废水经污水处理系统处理后排入厂区污水管网，生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管网，废水由厂区污水管网最终排入商河经济开发区污水处理厂进行处理。经监测，接管水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。 建议： 1、增强员工环保意识，建立健全相应环保管理制度。 2、加强环保设备、设施维护保养，确保环保设备、设施有效稳定运行。 3、加强员工操作管理，避免事故发生。